## D-Link DIR-815

Быстрая настройка (ИНТЕРНЕТ)

Перед настройкой требуется выполнить сброс до заводских настроек

Откройте браузер, в адресной строке наберите 192.168.0.1 и нажмите ввод

Выйдет окно приветствия, нажимаем «Начать»

Нажимаем «Да»

Нажимаем «Продолжить»

Способ подключения: Проводное подключение

Режим работы: Маршрутизатор

нажимаем «Далее»

Тип соединения: «PPPoE»

Имя пользователя: логин абонента

Пароль: пароль от логина

Имя сервиса: inet

Нажимаем «Далее»

Выйдет настройка сети Wi-Fi частотой 2.4 ГГц

Изменяем SSID (имя сети Wi-Fi): по желанию абонента или оставляем как есть, следуем по пунктам

Ключ безопасности (пароль от Wi-Fi): меняем по желанию абонента (через глаз можно посмотреть пароль), от 8 символов, используем цифры или анг. буквы

Нажимаем «Далее»

Выйдет настройка сети Wi-Fi частотой 5 ГГц

Изменяем SSID (имя сети Wi-Fi): по желанию абонента или оставляем как есть, следуем по пунктам

Ключ безопасности (пароль от Wi-Fi): меняем по желанию абонента (через глаз можно посмотреть пароль), от 8 символов, используем цифры или анг. буквы

Нажимаем «Далее»

Нажимаем «Далее»

Нажимаем «Далее»

Пароль администратора: admin347

Нажимаем «Далее»

Выйдет общая информация, где абонент может перепроверить введенные данные

Нажимаем «Применить»

Выйдет применение настроек, после чего поднимется сессия

Если сессия поднялась, но к интернету нет доступа, открываем «Система -> Конфигурация -> Перезагрузить»

Настройка завершена