|  |  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объектов:

«Реконструкция МСС ВОЛП Урман-Ауструм Иглинский РУС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Иглинского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС Урман-Ауструм – 770 000 (семьсот семьдесят тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, без НДС, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций, оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 29.08.2014 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство ВОЛС в Иглинском районе: МСС Урман-Ауструм – 13,2 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. МСС Урман-Ауструм: 3.1.1. Прокладка ОКБ-8 в грунте – 13,2 км. 3.1.2. Устройство скрытых/открытых переходов – 141 м. 3.1.3. Монтаж муфт защитных МПЗ – 2 шт. 3.1.4. Монтаж оптических муфт А1/216 – 2 шт. 3.1.5. Установка термошкафа – 1 шт. 3.1.6. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 3.1.7. Монтаж ШКОС-16 – 1 шт. 3.1.8. Установка замерных столбиков – 17 шт. 3.1.9. Установка опор ж/б – 12 шт. 4. Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Иглинского РУС ОАО «Башинформсвязь» - Гилев П.Р. Тел. 8-347-221-55-43 e-mail: p.gilev@bashtel.ru |