Заводской пароль и имя сети указано снизу роутера на наклейке от производителя

Если требуется изменить, то откройте браузер, в адресной строке наберите 192.168.0.1 и нажмите «Enter»

Введите имя пользователя: admin

Введите пароль: указан на обратной стороне роутера, как на скриншоте

Нажимаем «Войти»

## Настройка сети Wi-Fi 2.4 ГГц

Открываем «WI-FI 2.4G –> Основные»

Имя беспроводной сети: меняем по желанию абонента, используем анг. буквы или цифры

Нажимаем «Сохранить»

Открываем «WI-FI 2.4G –> Безопасность»

Pre-Shared Key (пароль от Wi-Fi): меняем по желанию абонента, от 8 символов, используем цифры или анг. буквы (пароль от 2.4 и 5 ГГц должны совпадать)

Нажимаем «Сохранить»

## Настройка сети Wi-Fi 5 ГГц

Открываем «WI-FI 5G –> Основные»

Имя беспроводной сети: меняем по желанию абонента, используем анг. буквы или цифры, В КОНЦЕ ДОБАВЛЯЕМ _5G

Нажимаем «Сохранить»

Открываем «WI-FI 5G –> Безопасность»

Pre-Shared Key (пароль от Wi-Fi): меняем по желанию абонента, от 8 символов, используем цифры или анг. буквы (пароль от 2.4 и 5 ГГц должны совпадать)

Нажимаем «Сохранить»

После настройки требуется перезагрузить роутер, пока роутер не перезагрузите, настройки не применятся

Открываем «Управление –> Перезагрузка» нажимаем «Перезагрузить роутер»

Настройка завершена.