Ротек RX-22200

Интернет (ручная настройка)

Откройте браузер, в адресной строке наберите 192.168.0.1 и нажмите «Enter»

Нажимаем «Настроить устройства вручную»

Введите имя пользователя: admin

Введите пароль: указан на обратной стороне роутера, как на скриншоте

Нажимаем «Войти»

Заходим «Настройки -> WAN»

Удаляем все строчки через кнопку «Удалить»

## Настройка под интернет (PPPoE)

Нажимаем «Добавить WAN интерфейс»

Установить маршрут по умолчанию: ставим галочку

Тип соединения: PPPoE

Тип сервиса: INTERNET

Тип доступа WAN: PPPoE

Имя пользователя: логин абонента

Пароль: пароль абонента

Включить NAT: ставим галочку

Нажимаем «Сохранить»

После настройки требуется перезагрузить роутер, пока роутер не перезагрузите, настройки не применятся

Открываем «Управление –> Перезагрузка» нажимаем «Перезагрузить роутер»

Настройка под интернет (PPPoE) завершена.