Приложение № 1.3 к Извещению

Требования к Противогазу ГП-7

Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны от отравляющих веществ вероятного противника, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей, аварийно-химических опасных веществ и аварийно-химических опасных веществ ингаляционного действия. Противогаз должен входить в перечень рекомендуемой номенклатуры запасов средств защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения, на основании:

1. Постановления правительства РФ от 27.04.2000 №379                            «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств.

2. Приказа МЧС России от 21.12.2005 №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

Состав противогаза, комплект поставки:

- коробка фильтрующая – поглощающая металлическая.

- лицевая часть с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха;

- пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6 шт.);

- сумка противогаза;

- шнур прижимной резиновый для крепления НПН;

- руководство по эксплуатации;

- формуляр на изделие.

Технические характеристики:

| Наименование технической характеристики | Показатель |
| --- | --- |
| Масса противогаза в комплекте без сумки, не более (грамм) | 900 |
| Масса коробки, не более (грамм) | 250 |
| Масса лицевой части, не более (грамм) | 600 |
| Габаритные размеры при размещении в сумке, мм | 285х210х115 |
| Коэффициент проницаемости по СМТ, % (без контроля на струйку), менее | 1,0 · 10 -3 |
| Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин, не более 250 л/мин, не более | 1 мм. вод. ст. 200 мм. вод. ст. |
| Сопротивление лицевой части дыханию при скорости постоянного потока воздуха 30+1 л/мин на вдохе, не более на выдохе, не более | 2 мм. вод. ст. 8 мм. вод. ст. |
| Температурный диапазон эксплуатации | от минус 40 ºС до плюс 40ºС |
| Время защитного действия по опасным химическим веществам, мин., не менее |  |
| - синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л | 18 |
| - хлорциан при концентрации 5,0 мг/л | 18 |
| - хлор при концентрации 5,0 мг/л | 40 |
| - сероводород при концентрации 10,0 мг/л | 25 |
| - соляная кислота при концентрации 5,0 мг/л | 20 |
| - тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/л | 50 |
| - этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/л | 40 |
| - нитробензол при концентрации 5,0 мг/л | 40 |
| - фенол при концентрации 0,2 мг/л | 200 |
| - фурфурол при концентрации 1,5 мг/л | 300 |
| Защита от радиоактивного йода, не менее | 0,01% |
| Площадь поля зрения, не менее | 70 % |
| Лицевая часть изготавливается в 3-х ростах | 1, 2 и 3 |
| Гарантийный срок хранения противогаза, не менее | 12 лет |

Дата изготовления – не позднее 1 кв. 2014 года.

Особенности маркировки: на экране дна коробки методом штамповки выдавлен код изготовителя и год производства.

Партия противогазов сопровождаются формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.

Документы, подтверждающие происхождение товара:

- Письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя (при приемке), с копией лицензии Федерального агентства  по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250)

- Копия паспорта на изделие с отметкой о приёмке представителем заказчика МО РФ (при приемке).

- Сертификат соответствия в системе сертификации «Военный регистр»