# Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений

## Ведомость объемов работ

на  ремонт фасада и входной группы здания АТС-250

по адресу: г.Уфа, ул. Гоголя, 59

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Устройство цоколя из керамогранитных плиток фасадных по металлическому каркасу с пароизоляционным слоем из пленки Ютафол | м2 | 56,58 |
| 2 | Установка утеплителя из матов толщ.100мм фасадного ROCKWOOL | м2 | 1735,12 |
| 3 | Облицовка стен кассетными панелями по металлическому каркасу с пароизоляционным слоем из пленки Ютафол | м2 | 402,62 |
| 4 | Облицовка стен керамогранитными плитками фасадными по металлическому каркасу с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | м2 | 1332,5 |
| 5 | Установка вентиляционных решеток 400х200мм | шт | 16 |
| 6 | Установка наружных навесных витражежей из алюминевых сплавов 0,5х20м глухих – 39шт | м2 | 390 |
| 7 | Установка наружных окон (фрамуг) откидных из алюминиевого профиля 0,5х1,2м - 50шт | м2 | 30 |
| 8 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного | м2 | 30 |
| 9 | Устройство мелких покрытий (парапетов ,свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 61,74 |
|  | Входная группа |  |  |
| 10 | Демонтаж металлической конструкции козырька | тн | 0,15 |
| 11 | Разборка остекленных витражей из ПВХ профиля | м2 | 23 |
| 12 | Разборка облицовки стен из плиток керамогранитных 400х400мм | м2 | 9 |
| 13 | Разборка облицовки стен из плит бетонных типа Бессер | м2 | 4,32 |
| 14 | Установка оконных витражей остекленных из алюминиевых сплавов | м2 | 23 |
| 15 | Установка входных дверей двухстворчатых 2100х1300мм из алюминиевых сплавов остекленных | шт | 1 |
| 16 | Устройство пленки тонировочной | м2 | 13 |
| 17 | Облицовка стен и козырька фасадными кассетами из алюминиевых сплавов «вентилируемый фасад» по металлическому каркасу с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | м2 | 16 |
| 18 | Облицовка стен керамогранитной плиткой по металлическому каркасу | м2 | 6 |
| 19 | Теплоизоляция наружных стен плитами ROCKWOLL 100мм | м2 | 16 |
| 20 | Устройство обрамлений откосов из оцинкованного стали окрашенной | м2 | 3,1 |
| 21 | Устройство водосточной системы из труб ПВХ ф100мм | м | 8 |