|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» Р.Р. Сафеев _______________________ «____»__________2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству мультисервисной сети

доступа по технологии GPON в c. Зубово Уфимского района

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам с. Зубово |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 2 500 руб./абонентский порт. 2. Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 30.08.12 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств с. Зубово – 173. - 173 абонентов телефонии; - 173 пользователей высокоскоростного доступа в Интернет по технологии GPON; |
| 8. | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений: - прокладка ВОК с числом ОВ 8: - подвеска на опорах связи – 2 675 м. - прокладка ВОК с числом ОВ 4: - подвеска на опорах связи – 2 425 м. - монтаж оптического кросса: ШКОС-8-FC – 1 шт. - установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонента) и разветвительных муфт. |