Извещение о проведении запроса предложений

| ОАО "Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ “Строительство сети кабельного телевидения в г. Уфа, этап 3” для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 3.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 4.Почтовый адрес Заказчика | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс: (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru; |
| 6.Предмет договора | Выполнение подрядных работ “Строительство сети кабельного телевидения в г. Уфа, этап 3”. Состав, описание и иные технические требования к работам, определяются условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению) и проектом договора (Приложение №2 к настоящему Извещению). |
| 7.Объем работ: | Домохозяйств г. Уфа – 450 жилых дома, 17234 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): Новое строительство сети КТВ – 450 домов, 17234 абонентская емкость, в соответствии с Приложениями №1, 2 к настоящему Извещению. |
| 8. Требования к работам: | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: Ск-1 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: ТВК-61 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Предоставить по п.п. 4.1.-4.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Прокладка, проверка затухания и подключение шнура станционного соединительного в оптическом шкафу связи - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи: 8.1 Монтаж делителей (разветвителей) – 264 шт. 8.2 Монтаж оконцованных оптических разветвителей (сплиттеров) с учетом запаса – 953 шт. 8.3 Монтаж оптических соединительных шнуров – 270 шт. 8.4 Монтаж ответвителей – 4442 шт. 8.5 Монтаж разъемов, т.е. разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 26829 шт. (разъем F810/56U/LD резьба, длинный под RG6 – 17234; разъем 5/8M-32 5/8 male, цанговый, на RG11 – 59 шт., разъем F829/11U, разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) - 9536 шт.). 8.6 Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 4208 шт. 8.7 Монтаж резисторов и адаптеров – 1415 шт. (нагрузка 75Ом – 1415 шт.). 8.8 Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 42179,0 м 8.9 Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 16140,0 м 8.10 Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 506 шт. 9. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 10. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 11. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 12. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории Выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологичности и определяться условиями Приложений №№1,2 к настоящему Извещению. |
| 9. Требования к гарантии качества: | 24 месяца с даты приемки работ. |
| 10. Место и условия выполнения работ: | Согласно условиям Приложений №№ 1,2 к настоящему Извещению. |
| 11. Сроки выполнения работ: | Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети до 5.08.2014г. Этап 2. Строительство ДРС КТВ по мере готовности ВОЛС в домах – до 5.08.2014г. |
| 12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) руб., без НДС: | Стоимость работ (без учета материалов и оборудования), без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 3 362 000 (три миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей – 450 жилых дома, 17234 точек подключения. |
| 13.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 14. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети Интернет http://tender.bashtel.ru/zakupki, http://www.zakupki.gov.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 15. Место вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений, рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 16. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «01» апреля 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени |
| 17. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «09» апреля 2014 г. в 14 ч. 30 мин. по местному времени |
| 18. Дата вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений: | «09» апреля 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени |
| 19. Дата рассмотрения предложений претендентов на участие в запросе предложений: | «11» апреля 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 20. Дата подведения итогов запроса предложений: | «11» апреля 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени |

Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.