|  |  | Приложение №1 к Извещению о запросе предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительств сети доступа PON в c. Юматово Уфимский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам н.п. Юматово |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 4 200 руб./точку подключения (без учета стоимости абонентских подключений). 2. Прокладка магистральной ВОЛС по кабельной канализации и в грунте, включая устройство подземных переходов: 50 тыс. руб./км. 3. Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.06.13 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Юматово – 576 точек подключения (144 оптических ответвителя 1х4). |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений (согласно СНиП, РД, ВСН): - прокладка ВОК с числом ОВ 32: - по телефонной канализации и в грунте – 3010 м. - прокладка ВОК с числом ОВ 8: - подвеска на опорах связи – 5 155 м. - прокладка ВОК в грунте – 355 м. - прокладка ВОК с числом ОВ 4: - подвеска на существующих опорах связи– 11 830 м. - монтаж оптического кросса: ШКОС-32-FC/APC – 1 шт. 4. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: 4.1. Разветвитель РО 1х8 – 19 шт. 4.2. Разветвитель РО 1х4 – 147 шт. |