Приложение №1 к Извещению

Техническое задание

на выполнение работ по подключению услуг телефонии, ШПД, IP-TV, КТВ по технологии FTTH (GPON) в зоне действия ЦТЭ.

1. Сводные данные

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Выполнение подключений заказчиков — физических лиц к услугам телефонии, ШПД, IP-TV, КТВ на сетях доступа FTTH(GPON). |
| 2. | Назначение | Предоставление телефонии, мультисервисных услуг (Интернет, IP/TV), КТВ физическим лицам - абонентам в г. Уфа, Уфимском и Чишминском районах, в частных жилых домах. |
| 3. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость подключения к услугам одного абонента: Телефония, КТВ – 1705 руб., Телефония, Интернет – 1755 руб., Телефония, Интернет + IP/TV – 1935 руб., Телефония, Интернет +КТВ – 1885 руб., Телефония, Интернет+IP/TV+КТВ – 2065 руб. Материалы для организации доступа входят в цену подключения и поставляются подрядчиком (Приложение 1 к ТЗ). Материалы для организации оптической линии и абонентское оборудование предоставляется ОАО «Башинформсвязь» (Приложение 2 к ТЗ). |
| 4. | Сроки проведения работ | С 14.01.2014 по 31.03.2014 |
| 5. | Основные показатели | январь- 144 абонентских подключения в месяц; февраль-144 абонентских подключения в месяц; март-144 абонентских подключений в месяц. Таким образом - 6 абонентских подключений в день при 6-дневной рабочей неделе. |
| 6. | Основные требования | - Работать по нарядам на подключение ОАО «Башинформсвязь». - При необходимости заключать от имени ОАО «Башинформсвязь» договора на продажу оборудования. - Самостоятельно получать доступ в дома для организации подключений. - Выполнять инсталляционно-монтажные работы по организации подключений в соответствии с порядком подключений (Приложение 3 к ТЗ). - При необходимости устанавливать абонентское оборудование у заказчика. - При необходимости выполнять работы по прокладке кабеля в помещении заказчика по Прейскуранту ОАО «Башинформсвязь». - Демонстрировать выполнение работ и готовность услуг заказчику. - Подписывать акты выполненных работ и передачи оборудования; своевременно передавать подписанные документы в ОАО «Башинформсвязь». - Обеспечивать учет и хранение материалов и оборудования. - Обеспечить требуемую отчетность по материалам и оборудованию. - Участвовать в контрольных осмотрах выполненных работ. |
| 7. | Контактное лицо | По техническим вопросам обращаться: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, Цех ИПУС, Перельман И.И., т./ф.: 251-61-01, 275-62-20 |

2. Общие сведения

Заказчик: ОАО «Башинформсвязь» — филиал ЦТЭ.

Адрес Заказчика: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30.

Место выполнения работ: РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, Уфимский и Чишминский районы; жилые частные дома.

В настоящее время ОАО «Башинформсвязь» располагает сетями FTTH по технологии PON. Через сети FTTH ОАО «Башинформсвязь» предоставляет абонентам услуги телефонии, высокоскоростного доступа к Интернет, IP/TV; аналоговое и цифровое кабельное телевидение (КТВ, ЦКТВ).

В рамках работ Подрядчику необходимо осуществлять непосредственно работы по подключению абонентов сети ОАО «Башинформсвязь»: произвести монтаж и настройку по согласованной с Заказчиком технологии (технические условия на подключение предоставляются Заказчиком), пусконаладочные работы абонентского оборудования, тестирование и демонстрацию работающей услуги абоненту. В некоторых случаях может потребоваться оформление с абонентом договора об оказании услуг связи.

В процессе работы Подрядчик тесно взаимодействует с подразделениями Заказчика  для получения нарядов, договоров, материалов и абонентского оборудования. Подрядчик ежедневно отчитывается об объемах выполненных работ и сдает документацию: подписанные договора, акты выполненных работ и передачи оборудования.

Изменения  технических  данных  при  подключении  абонента  запрещены  без  согласования  с  ОТУ.  Произведенные  технические  изменения  должны  передаваться  в  ОТУ  в  день подключения  абонента.

Абонентское оборудование, устанавливаемое в помещении абонента, может включать в себя: Интернет-шлюз,  телевизионная приставка IP/TV, оптический терминал ONT; при этом для одного подключения может устанавливаться несколько экземпляров абонентского оборудования. Если технология подключения предусматривает преднастройку абонентского оборудования, то преднастройка выполняется Подрядчиком.

Материалы для выполнения подключения в помещении абонента (кабель UTP, стяжки, скобы и т.д.) — приобретаются Подрядчиком (Приложение 1). Материалы для организации оптической линии,  поставляются Заказчиком. (Приложение 2). Оплата выполненного наряда определяется количеством подключенных абонентов — независимо от количества проложенных кабелей. При подключении затраты на инструменты, транспорт и прочее осуществляются Подрядчиком за собственный счет.

За один выполненный наряд Заказчик готов выплачивать подрядчику от 1705 до 2065  руб. без НДС (п.3 сводных данных). В стоимость подключения входят материалы, приобретаемые Подрядчиком.

Возможности Подрядчика должны обеспечивать выполнение 720 подключений до 31 декабря.

3. Требования к документированию и
обучению персонала Исполнителя

Наряды передаются в электронном виде. Абонентская документация — договора и акты - передается между Заказчиком и Исполнителем в количестве 2-х экземпляров, а также в электронном виде, позволяющем вносить изменения.

Передача документации Заказчику должна быть зафиксирована Актом приемки-сдачи работ, в котором утверждается выполнение работ Исполнителем.

Специалисты Исполнителя должны быть обучены работе по следующим направлениям:

  - настройка абонентского оборудования (Интернет-шлюзы, приставки IP/TV);

  - монтаж UTP, RG-6

  - монтаж ВОК

Приёмка работ должна быть отражена в документации, а работающие услуги продемонстрированы абоненту и зафиксированы на абонентском оборудовании.

4. Дополнительная информация

Срок выполнения работ: с 14 января 2014 г. по 31 марта 2014 г.

Порядок выполнения работ: работы, производимые Исполнителем, не должны нарушать распорядка основной деятельности Заказчика и функционирования существующих телекоммуникаций.

К производству монтажных работ Исполнитель может приступать только после предоставления Заказчику документов, удостоверяющих квалификацию персонала.

Контроль выполнения работ: процесс выполнения нарядов осуществляется Заказчиком ежедневно. Еженедельно Заказчик фиксирует в протоколе результаты деятельности Исполнителя за отчетные периоды и осуществляет представление на поощрение или штрафные санкции в отношении Исполнителя.

Гарантия на выполненные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Приложение 1

Инструменты и материалы необходимые на одно подключения, приобретаемые  Подрядчиком и входящие в стоимость подключения.

| № | Материалы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необходимый монтажный инструмент(сварочный аппарат, кримпер, машинка для натяжения стальной ленты и др.) и расходный материал (дюбели, саморезы, стяжки, изолента, скотч и др.) |  |
| 2 | Коннектор RJ -45, RJ-11 | по 4 шт. |
| 3 | Кабель UTP 2*2*0.52 | до 30 м. |
| 4 | Кабель RG-6 | до 15 м. |
| 5 | Розетка телефонная RJ-11 | 1 шт. |
| 6 | Розетка компьютерная RJ-45 | 1шт. |
| 7 | Разъем FRG-6 | 3 шт. |
| 8 | Соединитель (бочка) | 1шт. |
| 9 | Разъем Р-911(TV-штекер) | 1шт. |
| 10 | Скобы крепления №3,4 | 90+45 |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| ____________ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение 2

Среднее количество материалов и оборудования

на 1 подключение, выдаваемое Заказчиком

| № | Оборудование и материалы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКАД ТПОД2-П-02ХВ (или аналогичный) | до 100м |
| 2 | Кросс Шкон-Па-1 SC-SC/SN | 1шт. |
| 3 | Шнур SC-SC/APC SM9/125- 1м | 1шт. |
| 4 | Шнур ШОС –SM- 1м | 1шт. |
| 5 | Зажим натяжной | 8 шт. |
| 6 | Крюк анкерный | 1шт. |
| 7 | Стяжка проводов(150мм*3,6) | 10 шт. |
| 8 | Хомут-стяжка FK 100 | 4 шт. |
| 9 | Лента-скотч 88т | 10 см. |
| 10 | Лента 2900R | 7 см. |
| 11 | Гильза КДЗС | 2 шт. |
| 12 | Трубка тут 19/5 | 10 см. |
| 13 | Роутер | 1шт. |
| 14 | Декодер (Set Top Box) | до 3 шт. |
| 15 | Цифровой приемник КТВ | 1 шт. |
| 16 | Модуль доступа (САМ-модуль) | 1 шт. |
| 17 | Оптический терминал(ONT) | 1 шт. |
| 18 | Лента монтажная стальная | 2м. |
| 19 | Замок для монтажной ленты | 4 шт. |
| 20 | Кронштейн СА-1500 | 2 шт. |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| ___________ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение  3

Порядок подключения Услуг

- Требования к внешнему виду Инсталлятора

  - Одежда Инсталлятора должна отвечать следующим требованиям:

    - Инсталлятор должен быть обеспечен специализированной униформой для проведения Работ,  обеспечивающей удобство и безопасность выполнения Работ;

    - В случае отсутствия униформы рекомендуется одежда классического типа – брюки или джинсы классических цветов, рубашка, футболка или джемпер (исключить шелковые, блестящие и прозрачные рубашки и футболки, а также рубашки и футболки ярких тонов). Недопустимы яркая клетка/полоска, а также рубашки и футболки с логотипами и надписями (за исключением логотипов и надписей Заказчика);

    - Обувь – кроссовки или ботинки, при этом тапочки, шлепанцы и сланцы недопустимы.

    - Ношение носков обязательно.

    - Одежда должна быть опрятной, чистой, выглаженной.

    - Представитель Исполнителя при направлении Инсталлятора на выполнение Работ должен провести внешний осмотр Инсталлятора на соответствие изложенных в Порядке требований к одежде, внешнему виду, оборудованию и инструментам, необходимым для проведения Работ.

  - Внешний вид:

    - Инсталлятор должен иметь аккуратную прическу - предполагает чистые, уложенные волосы. Экстремальные причёски не допускаются.

    - Инсталлятор (мужчина) должен быть чисто выбрит, или иметь ухоженные усы/бороду.

    - Не допускается запах пота, перегара, табака, иных сильных и возможно неприятных для Абонента запахов.

    - Обувь должна быть чистая и соответствовать сезону, желательно кожаная обувь – ботинки, полуботинки, полусапоги.

    - Не приветствуется демонстрация татуировок, пирсинга и других неоднозначно воспринимаемых Абонентами декоративных модификаций тела.

    - Наличие бейджа и удостоверения обязательно.

- Требования, при общении с абонентом

  - При общении приветствуется доброжелательная интонация, минимальная мимика и жестикуляция.

  - Инсталлятор должен быть  по отношению к Абоненту вежливым, приветливым и доброжелательным.

  - Инсталлятор должен говорить  лаконично, четко формулируя свои мысли.

  - Инсталлятор должен внимательно выслушать Абонента, не прерывая его в середине фразы и не проявляя нетерпения в разговоре с ним, даже если выезд к Абоненту осуществляется в  конце рабочего дня.

  - При возникновении спорных моментов и внештатных ситуаций необходимо выслушать Абонента и обязательно выполнить его требования, если они разумны и обоснованы.

  - Обращаться к Абоненту следует по имени и отчеству, только на «Вы», с его согласия  Абонента возможно использовать его имя при обращении.

  - Следует быть внимательным к любому Абоненту вне зависимости от возраста, пола, социального статуса, этнической и расовой принадлежности.

  - Необходимо воздерживаться от некорректных слов и действий, которые могут быть истолкованы Абонентом как личная обида или предвзятое отношение со стороны Инсталлятора.

  - Во время общения следует сохранять определенную дистанцию и жестикулировать оправданно и умеренно.

  - Разговаривая с Абонентом, необходимо смотреть на него, а не куда-либо в сторону.

  - Если у Абонента возникают вопросы, Инсталлятор обязан ему помочь и предоставить всю необходимую для решения вопроса информацию.

  - Исключаются любые негативные отзывы Инсталлятора в адрес Заказчика, так и в адрес конкурентов Заказчика, предоставляющих телекоммуникационные услуги.

  - Особое внимание при общении с Абонентом следует уделять донесению до Абонента информации, предоставленной Заказчиком.

  - Общаясь с Абонентом, Инсталлятор должен воздерживаться от слов «нельзя», «нет», «никогда» - т.е. от негативных (отрицательных) форм ответов.

  - В любых ситуациях запрещены такие фразы или их модификации: «Это Ваши проблемы», «Я не знаю», «Ничем не могу помочь». Их следует заменять более обтекаемыми фразами «Разрешите, я уточню эту информацию», «Не могли бы Вы подождать, я  …» и т.д.

  - Инсталлятор не должен навязывать собеседнику свою точку зрения. Необходимо как можно меньше употреблять выражения типа: «Вы должны…», «Вам нужен…» и т.д., вместо этого следует использовать: «Я могу рекомендовать Вам…».

  - Инсталлятор  при общении с Абонентом должен уметь сохранить разумный баланс между профессиональным языком и языком, доступным для Абонента. Речь не должна быть перегружена специальными терминами, разъяснения понятны для понимания.

  - Если Абоненту необходимо расписаться, например, в договоре, на гарантийном талоне, Инсталлятор должен предоставить ему ручку и указать, в каком именно месте следует поставить подпись.

  - После завершения всех необходимых работ, инсталлятор должен обязательно попрощаться с Абонентом, используя фразы типа: «До свидания», «Всего доброго», и.т.д.

  - Следует особое внимание уделять обеспечению сохранности персональных данных, конфиденциальности и неприкосновенности данных об Абоненте, его материальном положении, личностных качествах, физических недостатках и т.п. Никакая информация, доступная в силу обстоятельств Инсталлятору, не может быть передана другим лицам, как по инициативе Инсталлятора, так и по просьбе кого либо иного, включая самого Абонента.

  - Инсталлятору  необходимо уметь внимательно слушать Абонента, стараясь понять его, не осуждая при этом за незнание предмета обращения, а также оказывать поддержку и помощь в процессе общения, принятия Абонентом решений по набору Услуг.

  - Ни в коем случае не допускается давать пояснения по условиям договорных отношений и расчетов Заказчика с Исполнителем и т.п. информации, касающейся выполнения данных договорных обязательств.

  - Не допускается ведение в квартире Абонента переговоров по телефону, на темы, не относящиеся к обслуживанию Абонента, обсуждение личных тем.

  - Следует вежливо относиться к членам семьи и совместно проживающим с Абонентом лицам, не допуская нареканий и последующих претензий.

- Требования при визите к Абоненту

  - При первом общении Инсталлятора с Абонентом следует представиться, объяснить цель своего визита, предъявить удостоверяющие документы.

  - Инсталлятору при себе необходимо иметь одноразовые бахилы, которые необходимо надеть при входе в квартиру Абонента.

  - Обязательно иметь при себе комплект необходимых материалов, оборудования и инструментов, необходимых для проведения Работ.

  - Верхнюю одежду необходимо оставить в коридоре, предварительно уточнив у Абонента, где ее можно разместить.

  - Запрещается проходить в помещение без Абонента и без предварительного приглашения.  В обязательном порядке нужно уточнить, куда необходимо пройти для проведения Работ.

  - Если для выполнения Работ требуется перестановка или передвижение мебели, а также освобождение пространства от украшений, картин, светильников и пр.- необходимо предупредить об этом Абонента. Запрещается без согласования с Абонентом, передвигать или переставлять вещи, мебель.

  - Запрещается использовать в разговоре с Абонентом  жаргон, сленг (в том числе, профессиональный), слова-паразиты, ненормативную лексику.

  - В ходе выполнения Работ не следует привлекать к работам Абонента.

  - Необходимо организовать Работы так, чтобы обеспечить минимальное время нахождения Инсталлятора в квартире Абонента, выполняя все подготовительные работы заблаговременно,  для минимизации неудобств, причиняемых Абоненту при проведении Работ.

  - В процессе проведения Работ при проявлении интереса Абонента к производимым действиям необходимо пояснять свои действия, для создания положительного впечатления от профессионального выполнения Инсталлятором своих обязанностей, акцентировать внимание на качестве проведения Работ и индивидуальном подходе к проведению Работ у Абонента. Максимально полно представить информацию о предоставляемых Заказчиком Услугах, их конкурентных преимуществах. Всячески способствовать повышению лояльности Абонента по отношению к Заказчику.

  - Не рекомендуется вступать с Абонентом в неформальные связи, соглашаться на предложение Абонента пообедать, выпить чая, кофе и пр..

  - По завершению выполнения Работ необходимо произвести уборку мусора, образовавшегося в результате проведенных работ (убрать обрезки проводов и пр.)

  - Доброжелательное отношение Инсталлятора должно быть направленно на то, чтобы Абонент чувствовал себя спокойно и комфортно.

  - Не допускается проявлять не связанный с профессиональными обязанностями интерес к Абоненту.

- Требования к оформлению документации при подключении Услуг(и)

  - Инсталлятор от имени Заказчика  заключает (при необходимости) с Абонентом письменный Договор на оказание услуг связи на услуги  телефонии и/или Интернет и/или КТВ и/или IP-TV по технологи FTTH(GPON). При этом он должен  соблюдать требования по заполнению необходимых документов; требовать от Абонента подписания Актов и Договоров (при необходимости).

  - Инсталлятор должен иметь при себе при выполнении первичных  Работ по подключению Услуги абонентский комплект документов в 2 (двух) экземплярах:

- Удостоверяющий документ, позволяющий проводить работы от лица Заказчика;

- Бланк Заявления на подключения Услуг;

- Бланк Договора об оказании услуг связи с Абонентом;

- Бланк Акта приема-передачи выполненных работ;

- Бланк приема-передачи (оборудования);

- Бланк Договора Аренды абонентского устройства (при необходимости);

- Бланк Акта приема-передачи имущества (к Договору Аренды, при необходимости).

  - Договор с Абонентом, а также соответствующие акты к договору должны быть заполнены в соответствии с предоставленными Заказчиком «Требованиями к заполнению документов». В случае некорректного заполнения документов, они подлежат исправлению Исполнителем за свой счет. Форму Договора с Абонентом, а также «Требования к заполнению документов» Заказчик предоставляет  Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В случае возникновения изменения в форме Договора с Абонентом, Заказчик обязан проинформировать Исполнителя о вводе новой формы договора и предоставить Исполнителю новую форму договора не менее чем за  3 (три) календарных дня  до даты начала действия новой формы договора.

  - По окончании инсталляционной работы на следующий день до 14-00ч. передавать Заказчику оригиналы корректно оформленного и подписанного Договора с Актами:

- Заявление на подключения Услуг;

- Экземпляр абонентского Договора об оказании услуг связи;

- Акт приема-передачи выполненных работ;

- Акт приема-передачи (оборудования);

- Договора Аренды абонентского устройства (при необходимости);

- Акт приема-передачи имущества (при необходимости),

при этом данную документацию сопровождать Реестром.

- Функциональные обязанности Инсталлятора

  - Инсталлятор должен знать:

    - Номера телефонов технической поддержки и координаторов, дежурные номера телефонов Оператора, чтобы при возникающих при выполнении Работ проблемах, иметь возможность совместного и оперативного решения.

    - Основы строительства, монтажа, измерения и сдачи в эксплуатацию широкополосных сетей доступа и сетей кабельного телевидения

    - Справочную информацию о работе служб технической поддержки Заказчика, для обращения Абонента.

5.2        Инсталлятор осуществляет от имени Заказчика доставку и передачу Абоненту  Оконечного             (абонентского/пользовательского) оборудования (Оборудование), с обязательным заполнением «Акта передачи имущества».

  - Инсталлятор должен знать и по запросу Абонента доводить до него информацию о проводимых Заказчиком  акциях.

  - Перед выездом Инсталлятор должен получить информацию о планируемом времени  проведения Работ и окончательного согласования времени визита к Абоненту. Инсталлятор несет ответственность за соответствие требований к внешнему виду. В случае невозможности дозвониться до Абонента или его не готовности Инсталлятор обязан сообщить данную информацию ответственному сотруднику Исполнителя для получения распоряжения о дальнейших действиях.

  - Инсталлятор несет ответственность за своевременность прибытия к Абоненту в согласованные сроки, за качество выполнения монтажных работ и инсталляционных работ по подключению Услуг(и) и за правильность заполнения комплекта документов с Абонентом.

  - Инсталлятор осуществляет подготовительные монтажные работы,  подключение и настройку Оборудования, активирует Услугу, осуществляет проверку качества подключенных услуг, демонстрирует Абоненту работоспособность Услуг(и), предоставляет информацию об Услугах Заказчика.

- Требования к выполнению работ по монтажу ВОК

  - Высота подвески ОК на опорах ВЛ и расстояния между ОК и проводами этих ВЛ определяются по          условиям работы проводов в пролетах в соответствии с требованиями раздела 2.5 ПУЭ.

  - Расстояния по горизонтали от ОК, подвешенных ниже проводов ВЛ, при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений, лесных насаждений, крон деревьев должны быть не менее предусмотренных разделами 2.4 и 2.5 ПУЭ для неизолированных проводов ВЛ соответствующего класса напряжения.

  - Монтаж муфт должен производиться в строгом соответствии с инструкцией по монтажу конкретного типа муфты, разработанной и предоставленной изготовителем (поставщиком) муфт.

  - Измерить уровень оптического сигнала на выходе  сплиттера  в муфте. Уровень должен быть не менее -5 dBm на длине волны 1550nm. (занести в протокол)

  - После монтажа абонентской линии и оптической коробки измерить входной уровень оптического сигнала у абонента. (Уровень у абонента не должен отличаться от уровня на выходе сплиттера в муфте более чем на 1.5 dBm. (занести в протокол)

  - При выполнении работ должны выполняться требования ГОСТ, СНиП и НД Минэнерго России и Минсвязи России ( ПУЭ, ВСН, ОСТН).

  - Работы по подвеске и монтажу ОК не должны производиться при гололеде, осадках в виде дождя и снега, грозе и скорости ветра более 10 м/с. Подвеска и монтаж ОК должны производиться при температуре, значение которой не ниже указанного изготовителем кабеля.

  - Раскатка и подвеска ОК должны производиться комплексной бригадой под руководством опытного производителя работ (мастера).

  - Выровнять запас  на спуске с опоры абонентского оптического кабеля с запасом подвесного кабеля. Ввод абонентского кабеля осуществлять через тонкие, одинарные патрубки муфты (МТОК-Л6, МТОК-Г3). Если все патрубки заняты, использовать комплект №11 для ввода кабеля в овальный патрубок (МТОК-Л6).Для герметизации ввода использовать скотч ленту мастичную 2900 и трубку ТУТ 19/5.В муфте абонентский кабель крепить к кассете. Разделку абонентского кабеля осуществлять с таким расчетом, чтобы после сварки осталось минимум 3 витка волокна в кассете. Соединение абонентского оптического кабеля с пигтейлом осуществлять при помощи сварки. Кабель и пигтейл отмаркировать. При сварке использовать гильзы КДЗС, размера соответствующего креплению для гильз в кассете муфты (как правило -  40 мм). Уложить гильзу КДЗС и запас волокна в кассету муфты на штатные места с соблюдением требуемого радиуса. Оптический пигтейл закрепить  на выходе из кассеты клейкой лентой или кабельной стяжкой, не допуская при этом  механических нагрузок на волокно. Перед подключением к сплитеру очистить торец оптического пигтейла чистой безворсовой салфеткой. При необходимости применить спирт Пропанол-2. Проверить чистоту торца при помощи видеомикроскопа. При подключении оптического пигтейла к сплиттеру убедиться в надежности подключения (как правило при этом происходит два щелчка).

  - При укладке кабеля на входе в дом (квартиру) и по стенам не допускать резких изгибов и механических воздействий на волокно. Запас кабеля должен предусматривать возможность перемонтажа, в случае необходимости. Кабель закрепить на входе в абонентскую оптическую коробку. Разделку абонентского кабеля осуществлять с таким расчетом, чтобы после сварки осталось минимум 3 витка волокна в коробке. Соединение абонентского оптического кабеля с пигтейлом осуществлять при помощи сварки. При сварке использовать гильзы КДЗС размера, соответствующего креплению для гильз в абонентской коробке (как правило -  40 мм).Уложить запас волокна, гильзу КДЗС и оптический пигтейл внутри абонентской оптической коробки. Перед подключением к розетке очистить торец оптического пигтейла чистой безворсовой салфеткой. Проверить чистоту торца при помощи видеомикроскопа. При подключении оптического пигтейла к розетке убедиться в надежности подключения (как правило при этом происходит два щелчка).

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» (ОАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ») |  |
| - _____ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |