ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.

к Извещению о запросе предложений

#### Техническое задание

на противопожарные  двери и люки

Дверь противопожарная глухая, металлическая: предназначена для заполнения проемов в стенах, проемах, перекрытиях. Предназначена для создания препятствий распространения пожара в течении всего времени предусмотренного регламентом нормативных требований и локализации пожара внутри помещения. Состоит из подвижных и неподвижных элементов, включая элементы крепления к ограждениям. Для наполнения используются теплоизоляционные базальтовые негорючие материалы. Полотна изготавливаются из стального листа толщиной 1 – 2 мм. Окраска – шагрень порошковая полиэфирная по стандарту RAL. Стандартные цвета – серый, коричневый.

Комплект поставки:

- дверное полотно с рамой;

- упаковка;

- замок врезной противопожарный;

- цилиндр замка;

- полимерная ручка со стальной сердцевиной на планке, черная;

- доводчик дверной;

- заглушки монтажных отверстий;

- паспорт на изделие.

Эксплуатационные и технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толщина полотна, мм | 62 |
| 2 | Удельный вес, кг/ м2 | 35 |
| 3 | Звукоизоляция, дб | 34 |
| 4 | Предел огнестойкости, мин | 30 – 60 |
| 5 | Группа горючести | НГ |
| 6 | Толщина стального листа | 1,2 – 2,0 |
| 7 | Сопротивление теплопередачи двери м2 х °С/Вт | 0,4 – 1,0 |

Дата изготовления –  не ранее 2 кв. 2014 года.

Особенности маркировки: на полотне двери должна, прикреплена шильда с указанием степени огнестойкости, даты изготовления, массы, ТУ, № партии.

Противопожарные люки, глухие, металлические: предназначены для защиты различных видов коммуникаций, в частности чердачных помещений, мест обслуживания кабельных путей от возгорания. Устанавливаемое оборудование должно отвечать максимальным показателям качества. Характеристики люков должны включать в себя: полную герметичность и отличные противопожарные свойства.

Характеристики люков:

| Показатели | Люк противопожарный металлический |
| --- | --- |
| Документация | ТУ 5262-001-12333669-2012 |
| Комплектация | Угловая коробка, полотно, уплотнители от горячего и холодного дыма, петли, замок, нажимная ручка. |
| Цвет | Любой по каталогу RAL. |
| Предел огнестойкости | Не менее EI 30 |
| Минимальный размер | 500х600 |
| Масса | от 30 до 58 кг, в зависимости от размера |

Особенности маркировки: на полотне люка должна, прикреплена шильда с указанием степени огнестойкости, даты изготовления, массы, ТУ, № партии.

Документы, подтверждающие происхождение товара:

- Копия паспорта на изделие.

- Сертификат соответствия.

Характеристика изделий

| № п/п | Код продукта | Описание | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 53307-2009 | Дверь металлическая противопожарная, глухая, однопольная, степень огнестойкости EI 60 (год выпуска 2014 г.) | Россия | 27 |
| 2 | ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 53307-2009 | Дверь металлическая противопожарная, глухая, двупольная, степень огнестойкости EI 60 (год выпуска 2014 г.) | Россия | 5 |
| 3 | ГОСТ 30247.2-97 ГОСТ 53307-2009 | Люк металлический противопожарный глухой, степень огнестойкости EI 60 (год выпуска 2014 г.) | Россия | 8 |

Адреса, количество, график поставки

| № п/п | Адрес поставки | Наименование изделия | Количество | Сроки (периоды) поставки и монтажа. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Аскино, ул. Советская, 7а | Люк противопожарный | 1 | 28.07.2014 | 08.08.2014 |
|  | с. Бураево, ул. Ленина,106 | Дверь, люк противопожарные | 1 1 |  |  |
|  | с. Верхнеяркеево, ул. Красноармейская, 37 | Двери, люк противопожарные | 3 1 |  |  |
|  | г. Дюртюли, ул. Ленина, 20 | Дверь, люк противопожарные | 1 1 |  |  |
|  | с. Калтасы, ул. К. Маркса, 49 | Люк противопожарный | 1 |  |  |
|  | с. Мишкино, ул. Ленина, 116 | Люк противопожарный | 1 |  |  |
|  | г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 85 | Дверь противопожарная | 1 |  |  |
|  | с. Старобалтачево, ул. Советская, 31 | Люк противопожарный | 1 |  |  |
|  | г. Янаул, ул. Худайбердина,5 | Двери, люк противопожарные | 2 1 |  |  |
|  | г. Уфа, ул. Ленина, 30,32,30/1 | Дверь противопожарная | 12 | 11.08.2014 | 12.09.2014 |
|  | г. Уфа, ул. Гоголя, 59 | Дверь противопожарная | 1 |  |  |
|  | г. Уфа, ул. Российская,19 | Дверь противопожарная | 2 |  |  |
|  | г. Уфа, ул. Луганская, 37 А | Дверь противопожарная | 4 |  |  |
|  | г. Уфа, ул. Рабкоров, 6/1 | Дверь противопожарная | 4 |  |  |
|  | г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2 | Дверь противопожарная | 2 |  |  |
|  | г. Уфа, ул. Майкопская,61 | Дверь противопожарная | 2 |  |  |

*Примечание: Количество, размеры, виды дверей определяются в заявке Заказчика и могут изменяться в пределах стоимости договора.

Стоимость противопожарных дверей и люков

| № п/п | Наименование изделия | Стоимость в руб. (шт.) | Стоимость установки (демонтаж, монтаж, ремонт откосов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь металлическая, противопожарная, глухая, однопольная, EI 60 | 18 370-00 | Монтаж, демонтаж дверей и отделка откосов дверных проемов входит в стоимость двери |
| 2 | Дверь металлическая, противопожарная, глухая, двупольная, EI 60 | 25 546-00 | --//--//--//-- |
| 3 | Люк металлический, глухой, EI 60 | 13 000-00 | Монтаж, демонтаж люков и отделка откосов проемов входит в стоимость люка |

Дополнительные требования:

- Гарантийный срок эксплуатации дверей должен соответствовать требованиям ГОСТ – не менее 24 месяцев.

- Условия по комплектности:

- дверное полотно с рамой;

- упаковка;

- комплект фурнитуры (замок врезной противопожарный, цилиндр замка, ручки на планках);

- доводчик дверной;

- задвижка торцевая (для двупольных дверей).

- Замеры дверных и чердачных проемов осуществляет «Исполнитель», (поставщик).

- Исполнитель обязан предоставить вместе с товаром следующие сопроводительные документы:

  - паспорт на изделие;

  - шильда;

  - сертификат соответствия стандартам РФ;

- После установки (монтажа) дверей, исполнитель должен произвести косметическую       отделку откосов дверного проема.