ДОГОВОР №

на выполнение работ

г. Уфа										                «___» __________  2014г.

ОАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Сафеева Рустема Рузбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Сторонами, заключили Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство в соответствии с  Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1),  по заявкам (нарядам) Заказчика выполнить монтажные работы, работы по установке, настройке, демонстрации оборудования для подключения к сети ОАО «Башинформсвязь»  с целью оказания  услуг телефонии, ШПД,   IP-телевидения, КТВ по технологии GPON по адресам, согласно заключенным договорам на оказания услуг  абонентам, указанным в   заявках Заказчика.

1.2. Сроки выполнения работ: на следующий день после получения заявки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в объеме, согласно п.5 Технического задания и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

2.1.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с Порядком подключения услуги (Приложение №4 к Техническому заданию) и  Требованиями к Исполнителю (Приложение №2 к Договору);

2.1.3. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;

2.1.4. Не раскрывать в отношениях с третьими лицами информацию, полученную при заключении и исполнении настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных законом;

2.1.5. Ежедневно, на следующий день после выполнения работ, предоставлять  отчетные документы, подтверждающие исполнение своего обязательства и данные об объемах  использованного  абонентского оборудования;

2.1.6. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда своими работниками при выполнении работ, указанных в п.1.1. настоящего договора;

2.1.7. Один раз в месяц, после выполнения объема работ по подключению абонентов к сети ОАО «Башинформсвязь», выполненных за отчетный период, предоставлять Заказчику акт приемки выполненных работ (Форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), Акт на списание   материалов и абонентского оборудования, полученных от Заказчика и установленных согласно заявке.

2.1.8.Своевременно получать информацию, материалы и необходимое оборудование от Заказчика, необходимые Исполнителю для выполнения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Ежедневно принимать отчетные документы Исполнителя;

2.2.2. Обеспечивать Исполнителя  материалами и абонентским  оборудованием в объемах, согласно выданных заявок. Перечень материалов и абонентского оборудования, используемых при подключении к услуге представлен в Приложении №2 к техническому заданию

2.2.3. Оплатить выполненную Исполнителем работу в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.2.4. Назначить из числа своих сотрудников уполномоченное лицо для взаимодействия и надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Заказчик вправе:

Проверять в любое время ход исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных Договором, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Общая цена выполняемых работ не может превышать _________________________, с учетом НДС 18%- ________., и составляет общую сумму всех Заявок в совокупности  по настоящему Договору.

- Цена работ, подлежащих выполнению Исполнителем по Заявке Заказчика, формируется исходя из расценки за единицу работы, представлена в Приложении №5 настоящего Договора, является фиксированной и не подлежит изменению с момента подписания Сторонами данного Договора. В период исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае увеличения или уменьшения Заказчиком объемов работ относительно указанных в Техническом задании (Приложение №1), стоимость Работ может быть скорректирована не более, чем в пределах 30 процентов от суммы Договора. Изменение цены и объемов Работ Стороны оформляют Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.2. Оплата выполненных Исполнителем работ по подключению к сети ОАО «Башинформсвязь»  производится Заказчиком по факту выполнения работ,  в течение 60 (шестидесяти)    дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и акта на списание абонентского оборудования.

3.3. Датой платежа считается  дата списания  денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет в течение 15 календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ,  осуществлять сервисное гарантийное обслуживание абонентов, подключенных Исполнителем, которое включает в себя:

4.1.1.	Контакт с  абонентом в согласованные с Заказчиком сроки на предмет выявления факта неработоспособности услуг(и);

4.1.2.	Организация  повторных выездов представителя Исполнителя к абоненту в случае фиксирования факта неработоспособности услуг(и) (по вине Исполнителя), как при осуществлении контакта с абонентом по п. 4.1.1. так и при передаче инцидента от Заказчика,  для выявления и устранения причин. Исправлять выявленные в указанный период недостатки и неисправности, допущенные Исполнителем в ходе выполнения Работ;

4.1.3.	Осуществлять в рамках своей зоны ответственности ведение претензионной работы, связанной с деятельностью Исполнителя в рамках настоящего Договора.

4.2. Исполнитель дает гарантию на все виды выполненных работ в течение 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Исполнителем условий Договора  в части некомплектности передаваемого абоненту оконечного (абонентского/пользовательского) оборудования, и поступления в этой связи обоснованной претензии от абонента, Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость оборудования, предоставленного не в соответствии с условиями настоящего Договора, в полном объеме.

5.2. В случае выявления факта передачи Исполнителем абоненту оконечного (абонентского/пользовательского) оборудования марки, отличной от требуемой Заказчиком, Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость оборудования, предоставленного не в соответствии с условиями настоящего Договора, в полном объеме.

5.3. В случае нарушения Исполнителем условий Договора и Порядка в части выполнения обязательных видов работ (бесплатных для абонента) на платной основе, в том числе в случае продажи Исполнителем абоненту расходных материалов, включенных в Перечень бесплатных для абонента, к Исполнителю могут быть применены  штрафные санкции в размере 5 000 рублей 00 копеек (Пяти тысяч рублей 00 коп.) за каждый установленный факт нарушения, выявленный в процессе совместной проверки, НДС не облагается. Одновременно Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика возместить абоненту стоимость  данных работ/расходных материалов в полном объеме за свой счет.

5.4. В случае поступления претензии абонента, явившейся следствием неисполнения Исполнителем своих обязанностей, и/или фактов неисполнения Исполнителем своих обязанностей, выявленных в ходе адресной проверки Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, а также официальных письменных предписаний Заказчика, последний может применить к Исполнителю штрафные санкции в размере 1000 рублей (одна тысяча рублей),  за каждую обоснованную претензию, по которой в результате проведения  совместной проверки установлена вина Исполнителя, НДС не облагается.

5.5. В случае, если нарушение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а также официальных письменных предписаний Заказчика, направленных в адрес Исполнителя, привели к отказу абонента от пользования услугами, Заказчик  может применить к Исполнителю  штрафные санкции в размере 5 000 рублей 00 копеек (пять  тысяч рублей 00 коп.) за каждый подтвержденный факт отказа от Услуги по вине Исполнителя, НДС не облагается.

5.6. В случае нарушения Исполнителем условий по качеству выполнения работ, что привело к неработоспособности услуги, и, в случае устранения данных нарушений силами Заказчика в гарантийный период, Заказчик  может применить к Исполнителю  штрафные санкции в размере 1 500 рублей 00 копеек (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.) за каждый выявленный и подтвержденный Заказчиком факт нарушений     при наличии соответствующего подписанного со стороны Заказчика акта.

5.7. В случае переноса выполнения назначенной заявки на другую дату по вине Исполнителя Заказчик вправе применить штрафные санкции к Исполнителю в размере 200 руб. за одну невыполненную, перенесенную на другую дату заявку по вине Исполнителя.

5.8. В случае предоставления Исполнителем недостоверных отчетных данных о проделанной работе, что привело к претензии абонента, Заказчик вправе применить штрафные санкции к Исполнителю в размере 2 500 рублей 00 копеек (две тысячи пятьсот рублей 00 коп.) за каждый случай.

5.8. В случае невыполнения  заданных объемов работ (плана), согласно п.5 Технического задания, в сроки, предусмотренные договором, Заказчик вправе применить штрафные санкции в размере 20% от стоимости выполненных работ за отчетный период.

5.9. Сумма штрафных санкций за отчетный период не может превышать сумму  вознаграждения Исполнителя за данный отчетный период.

5.10. В случае принятия Заказчиком решения о применении в отчетном периоде штрафных санкций согласно условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания очередного отчетного периода  письменное уведомление с приложением Отчета о расчете суммы штрафных санкций. Форма отчета о расчете суммы штрафных санкций приведена в Приложении №4 к настоящему Договору.  Если в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель не направит Заказчику подписанный со своей стороны Отчет о расчете суммы штрафных санкций или обоснованный отказ от подписания Отчета о расчете суммы штрафных санкций, то Отчет считается подписанным Исполнителем.

5.11. После подписания сторонами Отчета о расчете суммы штрафных санкций Заказчик выставляет Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней счет на оплату штрафных санкций. Исполнитель обязан оплатить счет в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета.

6. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему  Договору, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия, споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, делающей невозможным выполнение обязательств, предусмотренных Договором.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств известить в письменной форме другую сторону не позднее 10 дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует с _________ по ____________________________.

8.2. Настоящий договор может быть изменен либо дополнен на основании письменного соглашения Сторон. Приложения и дополнения к Договору вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «Башинформсвязь» Юр.адр.450000, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 Почт.адр.450000,г.Уфа, ул.Ленина,32/1 ИНН 0274018377 КПП 997750001 р/счет 40702810129300000171 в филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» БИК 042202824 к/счет 30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород. области ОКОНХ 52300 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заказчик: Генеральный директор __________________/Р.Р.Сафеев/ м.п. «___» _________2014г. | Исполнитель: м.п. «___» _________2014г. |

Приложение № 1

к Договору

№ ______ от __________

Техническое задание

на выполнение работ по подключению услуг телефонии, ШПД, IP-TV, КТВ по технологии FTTH (GPON) в зоне действия ЦТЭ.

1. Сводные данные

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Выполнение подключений клиентов — физических лиц к услугам телефонии, ШПД, IP-TV, КТВ на сетях доступа FTTH(GPON). |
| 2. | Назначение | Предоставление телефонии, мультисервисных услуг (Интернет, IP-TV), КТВ физическим лицам - абонентам в частных жилых домах в зоне действия ЦТЭ. |
| 3. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость подключения к услугам одного абонента: Телефония, КТВ – 1705 руб., Телефония, Интернет – 1755 руб., Телефония, Интернет + IP-TV – 1935 руб., Телефония, Интернет +КТВ – 1885 руб., Телефония, Интернет+IP-TV+КТВ – 2065 руб. Материалы для организации доступа входят в цену подключения (Приложение 1). Материалы для организации оптической линии и абонентское оборудование предоставляется ОАО «Башинформсвязь» (Приложение 2). |
| 4. | Сроки проведения работ | с 21 октября 2014 г. по 31 декабря 2014 г. |
| 5. | Основные показатели | 480 комплексных подключений |
| 6. | Комплекс работ по выполнению договора | - Согласование с клиентом времени выполнения работ. - Работа по нарядам на подключение ОАО «Башинформсвязь». - При необходимости заключение от имени ОАО «Башинформсвязь» договора на продажу оборудования. - Выполнение инсталляционно-монтажных работ по организации подключений в соответствии с Порядком подключений и перечнем работ и материалов, входящих в базовую установку (Приложение 3, 4). - При необходимости установка абонентского оборудования у абонента. - При необходимости выполнение работы по прокладке кабеля в помещении клиента по Прейскуранту ОАО «Башинформсвязь». - Демонстрация выполнения работ и готовность услуг клиенту. - Подписание актов выполненных работ и передачи оборудования; своевременная передача подписанных документы в ОАО «Башинформсвязь». - Обеспечение учета и хранения материалов и оборудования. - Обеспечение требуемой отчетности по материалам и оборудованию. - Участие в контрольных осмотрах выполненных работ. - Передача (ежедневно) списков инсталляционных бригад (Приложение 5). |
| 7. | Контактное лицо | По техническим вопросам обращаться: г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, Цех ИПУС, Перельман И.И., т./ф.: 251-61-01, 275-62-20 |

2. Общие сведения

Заказчик: ОАО «Башинформсвязь» — филиал ЦТЭ.

Адрес Заказчика: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30.

Место выполнения работ: РФ, Республика Башкортостан, зона действия ЦТЭ; жилые частные дома.

В настоящее время ОАО «Башинформсвязь» располагает сетями FTTH по технологии PON. Через сети FTTH ОАО «Башинформсвязь» предоставляет абонентам услуги телефонии, высокоскоростного доступа к Интернет, IP-TV; аналоговое и цифровое кабельное телевидение (КТВ, ЦКТВ).

В рамках работ Подрядчику необходимо осуществлять непосредственно работы по подключению абонентов сети ОАО «Башинформсвязь»: произвести монтаж и настройку по согласованной с Заказчиком технологии (технические условия на подключение предоставляются Заказчиком), пусконаладочные работы абонентского оборудования, тестирование и демонстрацию работающей услуги абоненту. В некоторых случаях может потребоваться оформление с абонентом договора об оказании услуг связи.

В процессе работы Подрядчик тесно взаимодействует с подразделениями Заказчика  для получения нарядов, договоров, материалов и абонентского оборудования. Подрядчик ежедневно отчитывается об объемах выполненных работ и сдает документацию: подписанные договора, акты выполненных работ и передачи оборудования.

Изменения  технических  данных  при  подключении  абонента  запрещены  без  согласования  с  ОТУ.  Произведенные  технические  изменения  должны  передаваться  в  ОТУ  в  день подключения  абонента.

Абонентское оборудование, устанавливаемое в помещении абонента, может включать в себя: Интернет-шлюз,  телевизионная приставка IP-TV, оптический терминал ONT; при этом для одного подключения может устанавливаться несколько экземпляров абонентского оборудования. Если технология подключения предусматривает преднастройку абонентского оборудования, то преднастройка выполняется Подрядчиком.

Материалы для выполнения подключения в помещении абонента (кабель UTP, стяжки, скобы и т.д.) — приобретаются Подрядчиком (Приложение 1). Материалы для организации оптической линии,  поставляются Заказчиком. (Приложение 2). Оплата выполненного наряда определяется количеством подключенных абонентов — независимо от количества проложенных кабелей. При подключении затраты на инструменты, транспорт и прочее осуществляются Подрядчиком за собственный счет.

За один выполненный наряд Заказчик готов выплачивать подрядчику от 1705 до 2065  руб. без НДС (п.3 сводных данных). В стоимость подключения входят материалы, приобретаемые Подрядчиком.

Возможности Подрядчика должны обеспечивать выполнение 480 подключений до 31 декабря 2014 г.

3. Требования к документированию и
обучению персонала Подрядчика

Наряды передаются в электронном виде. Абонентская документация — договора и акты - передается между Заказчиком и Подрядчиком в количестве 2-х экземпляров, а также в электронном виде, позволяющем вносить изменения.

Передача документации Заказчику должна быть зафиксирована Актом приемки-сдачи работ, в котором утверждается выполнение работ Подрядчиком.

Подрядчик должен иметь опыт подключения услуг ШПД, включая интернет по технологии Ethernet и IPTV, а также КТВ физическим лицам.

Специалисты Подрядчика должны быть обучены работе по следующим направлениям:

  - настройка абонентского оборудования (Интернет-шлюзы, приставки IP/TV);

  - монтаж UTP, RG-6

  - монтаж ВОК

Приёмка работ должна быть отражена в документации, а работающие услуги продемонстрированы абоненту и зафиксированы на абонентском оборудовании.

4. Дополнительная информация

Срок выполнения работ: октябрь - декабрь 2014 г.

Порядок выполнения работ: работы, производимые Подрядчиком, не должны нарушать распорядка основной деятельности Заказчика и функционирования существующих телекоммуникаций.

К производству монтажных работ Подрядчик может приступать только после предоставления Заказчику документов, удостоверяющих квалификацию персонала.

Контроль выполнения работ: процесс выполнения нарядов осуществляется Заказчиком ежедневно. Еженедельно Заказчик фиксирует в протоколе результаты деятельности Подрядчика за отчетные периоды и осуществляет представление на поощрение или штрафные санкции в отношении Подрядчика.

Гарантия на выполненные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| ____________ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение 1

Инструменты и материалы, необходимые на одно подключение, приобретаемые  Подрядчиком и входящие в стоимость подключения.

| № | Материалы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необходимый монтажный инструмент(сварочный аппарат, кримпер, машинка для натяжения стальной ленты и др.) и расходный материал (дюбели, саморезы, стяжки, изолента, скотч и др.) |  |
| 2 | Коннектор RJ -45, RJ-11 | по 4 шт. |
| 3 | Кабель UTP 2*2*0.52 | до 20 м. |
| 4 | Кабель RG-6 | до 20 м. |
| 5 | Розетка телефонная RJ-11 | 1 шт. |
| 6 | Розетка компьютерная RJ-45 | 1шт. |
| 7 | Разъем FRG-6 | 3 шт. |
| 8 | Соединитель (бочка) | 1шт. |
| 9 | Разъем Р-911(TV-штекер) | 1шт. |
| 10 | Скобы крепления №3,4 | 90+45 |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| ____________ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение 2

Среднее количество материалов и оборудования

на 1 подключение, выдаваемое Заказчиком

| № | Оборудование и материалы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКАД ТПОД2-П-02ХВ (или аналогичный) | до 100м |
| 2 | Кросс Шкон-Па-1 SC-SC/SN | 1шт. |
| 3 | Шнур SC-SC/APC SM9/125- 1м | 1шт. |
| 4 | Шнур ШОС –SM- 1м | 1шт. |
| 5 | Зажим натяжной | 8 шт. |
| 6 | Карабин-полукольцо | 8 шт. |
| 7 | Крюк анкерный | 1шт. |
| 8 | Стяжка проводов(150мм*3,6) | 10 шт. |
| 9 | Хомут-стяжка FK 100 | 4 шт. |
| 10 | Лента-скотч 88т | 10 см. |
| 11 | Лента 2900R | 7 см. |
| 12 | Гильза КДЗС | 2 шт. |
| 13 | Трубка тут 19/5 | 10 см. |
| 14 | Роутер | 1шт. |
| 15 | Декодер (Set Top Box) | до 3 шт. |
| 16 | Цифровой приемник КТВ | 1 шт. |
| 17 | Модуль доступа (САМ-модуль) | 1 шт. |
| 18 | Оптический терминал(ONT) | 1 шт. |
| 19 | Лента монтажная стальная | 2м. |
| 20 | Замок для монтажной ленты | 4 шт. |
| 21 | Кронштейн СА-1500 | 2 шт. |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| ___________ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение  3

Перечень работ и материалов, входящих

в Базовую установку услуг связи ОАО «Башинформсвязь»

| БАЗОВАЯ УСТАНОВКА УСЛУГИ |  |
| --- | --- |
| 1. | Базовая установка услуги (далее – Базовая установка) – объем работ и материалов, входящих в стоимость предоставления доступа к одной или пакету из нижеперечисленных услуг связи, оказываемых ОАО «Башинформсвязь»: - Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия с использованием медной пары или оптической линии связи по технологии GPON/PON). - Организация доступа к сети Интернет по технологиям ADSL, Ethernet, оптического доступа (FTTH – оптика в дом): GPON/PON. - Предоставление доступа к сети кабельного аналогового/цифрового телевидения (КТВ), IP-TV |
| 2. | Базовая установка выполняется только в случаях подключения новых абонентов, либо при подключении новой услуги действующему абоненту. Объем работ и материалов входящих в стоимость предоставления доступа к услугам связи, может быть меньше перечня, указанного в п.3 и п.4 |
| 3. | В Базовую установку включены следующие виды работ: - Подключение одного телефона и/или одного компьютера к сети Интернет и/или одного телевизионного приемника к сети кабельного телевидения и/или одного телевизионного приемника к услуге IP-TV. - Настройка абонентского пользовательского оборудования (роутеры, модемы, STB-приставки и др.), необходимых для организации вышеуказанных услуг. В случае неисправности и/или неработоспособности оборудования (телевизионного приемника, ПК, ноутбук, телефон и др.) и/или программного обеспечения абонента для демонстрации услуг/ги используется оборудование специалиста-инсталлятора. - Настройка Wi-Fi точки доступа и настройка беспроводного соединения на одном пользовательском оборудовании абонента (ПК, ноутбук, телефон, телевизионный приемник и т.д.). - Прокладка абонентской линии вне квартиры в существующих межэтажных нишах/каналах пригодных для прокладки слаботочной сети, а также открытым способом с креплением кабеля (скобы, клеевое соединение) и с вводом абонентской линии в квартиру абонента. Прокладка абонентской линии в квартире открытым способом по оптимальной трассе (с учетом нормы времени на инсталляцию и норм на расходный материал) с креплением кабеля (скобы, клеевое соединение), на открытом пространстве со свободным доступом без прохождения через стены/перегородки и межэтажные перекрытия. Монтаж штекера/разъема/соединителя необходимых для подключения услуг, входящих в базовую установку. Так же возможна организация услуг связи по уже существующей абонентской проводке (при наличии абонентской линии в квартире абонента). - Уборка мусора, образовавшегося в процессе инсталляции услуги. |
| 4. | В Базовую установку включен следующий расход материалов при прокладке линии в помещении абонента: - Не более 20 м для медножильного кабеля (на одну услугу: ШПД или КТВ или IP-TV или ОТА (основного телефонного аппарата)); - Не более 3 м для оптического кабеля при технологии FTTH (PON, PtoP). |
| 5. | Все дополнительные работы и материалы, не входящие в Базовую установку, оплачиваются абонентом в соответствии с утвержденными тарифами на вспомогательные услуги/работы, технологически неразрывно связанные с оказанием услуг связи и тарифами на материалы. |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| ___________ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение  4

Порядок подключения Услуг

- Требования к внешнему виду Инсталлятора

  - Одежда Инсталлятора должна отвечать следующим требованиям:

    - Инсталлятор должен быть обеспечен специализированной униформой для проведения Работ,  обеспечивающей удобство и безопасность выполнения Работ;

    - В случае отсутствия униформы рекомендуется одежда классического типа – брюки или джинсы классических цветов, рубашка, футболка или джемпер (исключить шелковые, блестящие и прозрачные рубашки и футболки, а также рубашки и футболки ярких тонов). Недопустимы яркая клетка/полоска, а также рубашки и футболки с логотипами и надписями (за исключением логотипов и надписей Заказчика);

    - Обувь – кроссовки или ботинки, при этом тапочки, шлепанцы и сланцы недопустимы.

    - Ношение носков обязательно.

    - Одежда должна быть опрятной, чистой, выглаженной.

    - Представитель Исполнителя при направлении Инсталлятора на выполнение Работ должен провести внешний осмотр Инсталлятора на соответствие изложенных в Порядке требований к одежде, внешнему виду, оборудованию и инструментам, необходимым для проведения Работ.

  - Внешний вид:

    - Инсталлятор должен иметь аккуратную прическу - предполагает чистые, уложенные волосы. Экстремальные причёски не допускаются.

    - Инсталлятор (мужчина) должен быть чисто выбрит, или иметь ухоженные усы/бороду.

    - Не допускается запах пота, перегара, табака, иных сильных и возможно неприятных для Абонента запахов.

    - Обувь должна быть чистая и соответствовать сезону, желательно кожаная обувь – ботинки, полуботинки, полусапоги.

    - Не приветствуется демонстрация татуировок, пирсинга и других неоднозначно воспринимаемых Абонентами декоративных модификаций тела.

    - Наличие бейджа и удостоверения обязательно.

- Требования, при общении с абонентом

  - При общении приветствуется доброжелательная интонация, минимальная мимика и жестикуляция.

  - Инсталлятор должен быть  по отношению к Абоненту вежливым, приветливым и доброжелательным.

  - Инсталлятор должен говорить  лаконично, четко формулируя свои мысли.

  - Инсталлятор должен внимательно выслушать Абонента, не прерывая его в середине фразы и не проявляя нетерпения в разговоре с ним, даже если выезд к Абоненту осуществляется в  конце рабочего дня.

  - При возникновении спорных моментов и внештатных ситуаций необходимо выслушать Абонента и обязательно выполнить его требования, если они разумны и обоснованы.

  - Обращаться к Абоненту следует по имени и отчеству, только на «Вы», с его согласия  Абонента возможно использовать его имя при обращении.

  - Следует быть внимательным к любому Абоненту вне зависимости от возраста, пола, социального статуса, этнической и расовой принадлежности.

  - Необходимо воздерживаться от некорректных слов и действий, которые могут быть истолкованы Абонентом как личная обида или предвзятое отношение со стороны Инсталлятора.

  - Во время общения следует сохранять определенную дистанцию и жестикулировать оправданно и умеренно.

  - Разговаривая с Абонентом, необходимо смотреть на него, а не куда-либо в сторону.

  - Если у Абонента возникают вопросы, Инсталлятор обязан ему помочь и предоставить всю необходимую для решения вопроса информацию.

  - Исключаются любые негативные отзывы Инсталлятора в адрес Заказчика, так и в адрес конкурентов Заказчика, предоставляющих телекоммуникационные услуги.

  - Особое внимание при общении с Абонентом следует уделять донесению до Абонента информации, предоставленной Заказчиком.

  - Общаясь с Абонентом, Инсталлятор должен воздерживаться от слов «нельзя», «нет», «никогда» - т.е. от негативных (отрицательных) форм ответов.

  - В любых ситуациях запрещены такие фразы или их модификации: «Это Ваши проблемы», «Я не знаю», «Ничем не могу помочь». Их следует заменять более обтекаемыми фразами «Разрешите, я уточню эту информацию», «Не могли бы Вы подождать, я  …» и т.д.

  - Инсталлятор не должен навязывать собеседнику свою точку зрения. Необходимо как можно меньше употреблять выражения типа: «Вы должны…», «Вам нужен…» и т.д., вместо этого следует использовать: «Я могу рекомендовать Вам…».

  - Инсталлятор  при общении с Абонентом должен уметь сохранить разумный баланс между профессиональным языком и языком, доступным для Абонента. Речь не должна быть перегружена специальными терминами, разъяснения понятны для понимания.

  - Если Абоненту необходимо расписаться, например, в договоре, на гарантийном талоне, Инсталлятор должен предоставить ему ручку и указать, в каком именно месте следует поставить подпись.

  - После завершения всех необходимых работ, инсталлятор должен обязательно попрощаться с Абонентом, используя фразы типа: «До свидания», «Всего доброго», и т.д.

  - Следует особое внимание уделять обеспечению сохранности персональных данных, конфиденциальности и неприкосновенности данных об Абоненте, его материальном положении, личностных качествах, физических недостатках и т.п. Никакая информация, доступная в силу обстоятельств Инсталлятору, не может быть передана другим лицам, как по инициативе Инсталлятора, так и по просьбе кого либо иного, включая самого Абонента.

  - Инсталлятору  необходимо уметь внимательно слушать Абонента, стараясь понять его, не осуждая при этом за незнание предмета обращения, а также оказывать поддержку и помощь в процессе общения, принятия Абонентом решений по набору Услуг.

  - Ни в коем случае не допускается давать пояснения по условиям договорных отношений и расчетов Заказчика с Исполнителем и т.п. информации, касающейся выполнения данных договорных обязательств.

  - Не допускается ведение в квартире Абонента переговоров по телефону, на темы, не относящиеся к обслуживанию Абонента, обсуждение личных тем.

  - Следует вежливо относиться к членам семьи и совместно проживающим с Абонентом лицам, не допуская нареканий и последующих претензий.

- Требования при визите к Абоненту

  - При первом общении Инсталлятора с Абонентом следует представиться, объяснить цель своего визита, предъявить удостоверяющие документы.

  - Инсталлятору при себе необходимо иметь одноразовые бахилы, которые необходимо надеть при входе в квартиру Абонента.

  - Обязательно иметь при себе комплект необходимых материалов, оборудования и инструментов, необходимых для проведения Работ.

  - Верхнюю одежду необходимо оставить в коридоре, предварительно уточнив у Абонента, где ее можно разместить.

  - Запрещается проходить в помещение без Абонента и без предварительного приглашения.  В обязательном порядке нужно уточнить, куда необходимо пройти для проведения Работ.

  - Если для выполнения Работ требуется перестановка или передвижение мебели, а также освобождение пространства от украшений, картин, светильников и пр.- необходимо предупредить об этом Абонента. Запрещается без согласования с Абонентом, передвигать или переставлять вещи, мебель.

  - Запрещается использовать в разговоре с Абонентом  жаргон, сленг (в том числе, профессиональный), слова-паразиты, ненормативную лексику.

  - В ходе выполнения Работ не следует привлекать к работам Абонента.

  - Необходимо организовать Работы так, чтобы обеспечить минимальное время нахождения Инсталлятора в квартире Абонента, выполняя все подготовительные работы заблаговременно,  для минимизации неудобств, причиняемых Абоненту при проведении Работ.

  - В процессе проведения Работ при проявлении интереса Абонента к производимым действиям необходимо пояснять свои действия, для создания положительного впечатления от профессионального выполнения Инсталлятором своих обязанностей, акцентировать внимание на качестве проведения Работ и индивидуальном подходе к проведению Работ у Абонента. Максимально полно представить информацию о предоставляемых Заказчиком Услугах, их конкурентных преимуществах. Всячески способствовать повышению лояльности Абонента по отношению к Заказчику.

  - Не рекомендуется вступать с Абонентом в неформальные связи, соглашаться на предложение Абонента пообедать, выпить чая, кофе и пр..

  - По завершению выполнения Работ необходимо произвести уборку мусора, образовавшегося в результате проведенных работ (убрать обрезки проводов и пр.)

  - Доброжелательное отношение Инсталлятора должно быть направленно на то, чтобы Абонент чувствовал себя спокойно и комфортно.

  - Не допускается проявлять не связанный с профессиональными обязанностями интерес к Абоненту.

- Требования к оформлению документации при подключении Услуг(и)

  - Инсталлятор от имени Заказчика  заключает (при необходимости) с Абонентом письменный Договор на оказание услуг связи на услуги  телефонии и/или Интернет и/или КТВ и/или IP-TV по технологи FTTH(GPON). При этом он должен  соблюдать требования по заполнению необходимых документов; требовать от Абонента подписания Актов и Договоров (при необходимости).

  - Инсталлятор должен иметь при себе при выполнении первичных  Работ по подключению Услуги абонентский комплект документов в 2 (двух) экземплярах:

- Удостоверяющий документ, позволяющий проводить работы от лица Заказчика;

- Бланк Заявления на подключения Услуг;

- Бланк Договора об оказании услуг связи с Абонентом;

- Бланк Акта приема-передачи выполненных работ;

- Бланк приема-передачи (оборудования);

- Бланк Договора Аренды абонентского устройства (при необходимости);

- Бланк Акта приема-передачи имущества (к Договору Аренды, при необходимости).

  - Договор с Абонентом, а также соответствующие акты к договору должны быть заполнены в соответствии с предоставленными Заказчиком «Требованиями к заполнению документов». В случае некорректного заполнения документов, они подлежат исправлению Исполнителем за свой счет. Форму Договора с Абонентом, а также «Требования к заполнению документов» Заказчик предоставляет  Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В случае возникновения изменения в форме Договора с Абонентом, Заказчик обязан проинформировать Исполнителя о вводе новой формы договора и предоставить Исполнителю новую форму договора не менее чем за  3 (три) календарных дня  до даты начала действия новой формы договора.

  - По окончании инсталляционной работы на следующий день до 12-00ч. передавать Заказчику оригиналы корректно оформленного и подписанного Договора с Актами:

- Заявление на подключения Услуг;

- Экземпляр абонентского Договора об оказании услуг связи;

- Акт приема-передачи выполненных работ;

- Акт приема-передачи (оборудования);

- Договора Аренды абонентского устройства (при необходимости);

- Акт приема-передачи имущества (при необходимости),

при этом данную документацию сопровождать Реестром.

- Функциональные обязанности Инсталлятора

  - Инсталлятор должен знать:

    - Номера телефонов технической поддержки и координаторов, дежурные номера телефонов Оператора, чтобы при возникающих при выполнении Работ проблемах, иметь возможность совместного и оперативного решения.

    - Основы строительства, монтажа, измерения и сдачи в эксплуатацию широкополосных сетей доступа и сетей кабельного телевидения

    - Справочную информацию о работе служб технической поддержки Заказчика, для обращения Абонента.

5.2        Инсталлятор осуществляет от имени Заказчика доставку и передачу Абоненту  Оконечного             (абонентского/пользовательского) оборудования (Оборудование), с обязательным заполнением «Акта передачи имущества».

  - Инсталлятор должен знать и по запросу Абонента доводить до него информацию о проводимых Заказчиком  акциях.

  - Перед выездом Инсталлятор должен получить информацию о планируемом времени  проведения Работ и окончательного согласования времени визита к Абоненту. Инсталлятор несет ответственность за соответствие требований к внешнему виду. В случае невозможности дозвониться до Абонента или его не готовности Инсталлятор обязан сообщить данную информацию ответственному сотруднику Исполнителя для получения распоряжения о дальнейших действиях.

  - Инсталлятор несет ответственность за своевременность прибытия к Абоненту в согласованные сроки, за качество выполнения монтажных работ и инсталляционных работ по подключению Услуг(и) и за правильность заполнения комплекта документов с Абонентом.

  - Инсталлятор осуществляет подготовительные монтажные работы,  подключение и настройку Оборудования, активирует Услугу, осуществляет проверку качества подключенных услуг, демонстрирует Абоненту работоспособность Услуг(и), предоставляет информацию об Услугах Заказчика.

- Требования к выполнению работ по монтажу ВОК

  - Высота подвески ОК на опорах ВЛ и расстояния между ОК и проводами этих ВЛ определяются по          условиям работы проводов в пролетах в соответствии с требованиями раздела 2.5 ПУЭ.

  - Расстояния по горизонтали от ОК, подвешенных ниже проводов ВЛ, при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений, лесных насаждений, крон деревьев должны быть не менее предусмотренных разделами 2.4 и 2.5 ПУЭ для неизолированных проводов ВЛ соответствующего класса напряжения.

  - Монтаж муфт должен производиться в строгом соответствии с инструкцией по монтажу конкретного типа муфты, разработанной и предоставленной изготовителем (поставщиком) муфт.

  - Измерить уровень оптического сигнала на выходе  сплиттера  в муфте. Уровень должен быть не менее -5 dBm на длине волны 1550nm. (занести в протокол)

  - После монтажа абонентской линии и оптической коробки измерить входной уровень оптического сигнала у абонента. (Уровень у абонента не должен отличаться от уровня на выходе сплиттера в муфте более чем на 1.5 dBm. (занести в протокол)

  - При выполнении работ должны выполняться требования ГОСТ, СНиП и НД Минэнерго России и Минсвязи России ( ПУЭ, ВСН, ОСТН).

  - Работы по подвеске и монтажу ОК не должны производиться при гололеде, осадках в виде дождя и снега, грозе и скорости ветра более 10 м/с. Подвеска и монтаж ОК должны производиться при температуре, значение которой не ниже указанного изготовителем кабеля.

  - Раскатка и подвеска ОК должны производиться комплексной бригадой под руководством опытного производителя работ (мастера).

  - Выровнять запас  на спуске с опоры абонентского оптического кабеля с запасом подвесного кабеля. Ввод абонентского кабеля осуществлять через тонкие, одинарные патрубки муфты (МТОК-Л6, МТОК-Г3). Если все патрубки заняты, использовать комплект №11 для ввода кабеля в овальный патрубок (МТОК-Л6).Для герметизации ввода использовать скотч ленту мастичную 2900 и трубку ТУТ 19/5.В муфте абонентский кабель крепить к кассете. Разделку абонентского кабеля осуществлять с таким расчетом, чтобы после сварки осталось минимум 3 витка волокна в кассете. Соединение абонентского оптического кабеля с пигтейлом осуществлять при помощи сварки. Кабель и пигтейл отмаркировать. При сварке использовать гильзы КДЗС, размера соответствующего креплению для гильз в кассете муфты (как правило -  40 мм). Уложить гильзу КДЗС и запас волокна в кассету муфты на штатные места с соблюдением требуемого радиуса. Оптический пигтейл закрепить  на выходе из кассеты клейкой лентой или кабельной стяжкой, не допуская при этом  механических нагрузок на волокно. Перед подключением к сплитеру очистить торец оптического пигтейла чистой безворсовой салфеткой. При необходимости применить спирт Пропанол-2. Проверить чистоту торца при помощи видеомикроскопа. При подключении оптического пигтейла к сплиттеру убедиться в надежности подключения (как правило при этом происходит два щелчка).

  - При укладке кабеля на входе в дом (квартиру) и по стенам не допускать резких изгибов и механических воздействий на волокно. Запас кабеля должен предусматривать возможность перемонтажа, в случае необходимости. Кабель закрепить на входе в абонентскую оптическую коробку. Разделку абонентского кабеля осуществлять с таким расчетом, чтобы после сварки осталось минимум 3 витка волокна в коробке. Соединение абонентского оптического кабеля с пигтейлом осуществлять при помощи сварки. При сварке использовать гильзы КДЗС размера, соответствующего креплению для гильз в абонентской коробке (как правило -  40 мм).Уложить запас волокна, гильзу КДЗС и оптический пигтейл внутри абонентской оптической коробки. Перед подключением к розетке очистить торец оптического пигтейла чистой безворсовой салфеткой. Проверить чистоту торца при помощи видеомикроскопа. При подключении оптического пигтейла к розетке убедиться в надежности подключения (как правило при этом происходит два щелчка).

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» (ОАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ») |  |
| - _____ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение  5

Форма

Состав инсталляционных бригад

| Бригада | ФИО | Контактный телефон | Компетенция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КТВ | ШПД |
| №1 |  |  |  |  |
| №2 |  |  |  |  |
| №N |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| ___________ (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение № 2

к Договору

№ ______ от __________

Требования к Исполнителю

    - Организация не должна быть оператором связи или иметь материнскую/дочернюю/зависимую компанию, предоставляющую услуги связи.

    - Организация не должна находиться под процедурой банкротства,  в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест.

    - Успешный опыт работы в качестве агента инсталляции абонентского оборудования.

    - Организация должна подтвердить гарантийный срок на выполненные работы, выполняемые в течении 3 (трех) месяцев.

    - Наличие складских помещений для приема материалов и абонентского оборудования на ответственное хранение.

    - Подтверждение о гарантированном подключении абонентов ОАО «Башинформсвязь» к услугам на базе технологи FTTH(GPON) .

    - Наличие в штате компании достаточного для выполнения планов подключений количества   сертифицированных специалистов, прошедших повышение квалификации по программе «Подключение абонентов ШПД и КТВ по технологии FTTH(GPON)», имеющих допуск до работ у потребителей с электроустановками напряжением до 1000 В, соответствующий III-й группе по электробезопасности.

    - Подтвердить возможность оснащения не менее 6 бригад монтеров, задействованных при подключении услуг  на базе технологии FTTH(GPON), оборудованием, необходимым для прокладки, монтажа и проведения измерений при подключении услуг ШПД и  КТВ.

    - Выполнять Работы с 10.00 до 21.00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

    - В целях осуществления Работ выполнять комплекс мероприятий согласно Порядку выполнения работ, содержащемуся в Приложении №4 к Техническому заданию.

    - Выполнять Работы, предусмотренные Договором  и Порядком,  качественно, квалифицировано в назначенное время.

    - Подключить Абоненту все заказанные абонентом на дату выполнения Работ

    - Выполнять ежедневный план подключений выдаваемый Оператором. Приобретать за свой счет необходимые для выполнения Работ расходные материалы перечисленные в Приложении № 1 к Техническому заданию, за исключением ТМЦ, передаваемых Заказчиком Исполнителю. Осуществлять доставку расходных материалов и переданных Заказчиком ТМЦ к месту проведения Работ за свой счет и своими силами.

    - Обеспечить выполнение Работ по подключению услуг у Абонента только сертифицированными Инсталляторами, имеющими необходимый уровень квалификации по программе «Подключение абонентов ШПД и КТВ по технологии FTTH(GPON)» и прошедшими Аттестацию Оператора.

    - Обеспечить внешний вид и оснащение бригады Инсталляторов, выполняющих Работы, согласно Порядку, изложенному в Приложении №4 к Техническому заданию.

    - Осуществлять проверку достоверности информации об Абоненте по предоставляемому паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.

    - С целью подключения Абонента к Услугам своевременно, в согласованные с Абонентом сроки, осуществлять Работы по подключению Услуги, предусмотренные Порядком.

    - От имени Заказчика осуществлять доставку и передачу Абоненту Оконечного (абонентского/пользовательского) оборудования (Оборудование), с обязательным заполнением « Акта приема-передачи Оборудования, материалов и выполненных работ»

    - При выполнении обязательств в рамках настоящего Договора соблюдать общепринятые этические нормы, обеспечивать грамотные и вежливые коммуникации  с Абонентом согласно Порядку.

    - Не вносить от своего имени какие-либо изменения в официальную документацию Заказчика, которая была предоставлена для осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.

    - Своевременно информировать Заказчика обо всех возникающих проблемах технического и коммерческого характера, в том числе о невозможности по какой-либо причине заключить Договор с Абонентом или выполнить Заявку в согласованные с Абонентом сроки по телефону службы технической поддержки Заказчика.

    - «Исполнитель несет ответственность за сохранность документов и ТМЦ, переданных ему Заказчиком для исполнения настоящего Договора, до момента их передачи и/или монтажа Абоненту.

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» (ОАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ») |  |
| (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение №3

к Договору

№ ______ от __________

Перечень расходных материалов, абонентского оборудования используемых при подключении к услуге (из расчета на одного Абонента)

| Наименование | Количество/длина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кабель UTP 2*2*0.52 | до 20 м | За счет Исполнителя (при подключении ШПД) |
| Кабель RG-6 | До 20 м | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Разъем FRG-6 | 3 шт. | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Соединитель «бочка» | 1 шт. (при необходимости | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Разъем P-911 | 1 шт. | За счет Исполнителя (при подключении к СКТВ) |
| Коннектор RJ -45 | 2 шт. | За счет Исполнителя (при подключении ШПД) |
| Коннектор RJ -11 | 2 шт. | За счет Исполнителя (при подключении ШПД) |
| Монтажный комплект (дюбели, саморезы, стяжки, изолента, скотч и др.) | 1 шт. | За счет Исполнителя |
| Роутер, декодер (Set Top Box) | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Цифровой приемник КТВ | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Модуль доступа (САМ-модуль) | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Оптический терминал(ONT) | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Кабель ТПОД-2-П-02ХВ | До 100 м | За счет Заказчика |
| Кросс Шкон-Па-1 SC-SC/SN | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Шнур SC-SC/APC SM9/125- 1м | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Зажим натяжной | 8 шт. | За счет Заказчика |
| Болт анкерный | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Стяжка проводов(150мм*3,6) | 10 шт. | За счет Заказчика |
| Хомут-стяжка FK 100 | 4 шт. | За счет Заказчика |
| Лента-скотч 88т | 0,5 шт. | За счет Заказчика |
| Лента 2900R | 0,25 шт. | За счет Заказчика |
| Гильза КДЗС | 2 шт. | За счет Заказчика |
| Трубка тут 19/5 | 1 шт. | За счет Заказчика |
| Шнур ШОС –SM- 1м | 1 шт. | За счет Заказчика |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» (ОАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ») |  |
| (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение № 4

к Договору  № ______ от __________

Форма

Отчет о расчете суммы штрафных санкций

по Договору № ______ от __________

за  период с «__» _____ по «__» ________ 201_г.

г. Уфа                                                                                                                «___»__________201__г.

| № п/п | Наименование учетной позиции | Количество нарушений, шт. | Стоимость за единицу, руб. (НДС не облагается) | Сумма штрафных санкций всего, руб. (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с п. 5.3. Договора № _________ от «__» ______ 201_г. |  | 700,00 |  |
|  | В соответствии с п. 5.4 Договора № _________ от «__» ______ 201_г. |  | 5 000,00 |  |
|  | В соответствии с п. 5.5 Договора № _________ от «__» ______ 201_г. |  | 1 000,00 |  |
|  | В соответствии с п. 5.6 Договора № _________ от «__» ______ 201_г. |  | 10 000,00 |  |
|  | В соответствии с п. 5.7 Договора № _________ от «__» ______ 201_г. |  | 1 500,00 |  |
| 6. | В соответствии с п. 5.8 Договора № _________ от «__» ______ 201_г. |  | 200 |  |
| 7. | В соответствии с п.5.9 Договора № |  | 20% от стоимости работ за отчетный период. |  |
|  | Итого |  |  |  |

Сумма штрафных санкций, предъявленных к  _________________  составляет:

________________ руб.(______________________________________) ______ коп.,

( прописью)

НДС не облагается.

Расчет суммы штрафных санкций за период с ______ по _______ принят Сторонами без разногласий.

- Подписи сторон:

| Представитель ОАО «Башинформсвязь» | Представитель _______________ |
| --- | --- |
| (должность) | (должность) |
| (ФИО) | (ФИО) |
| Дата: | Дата: |
| МП | МП |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение №5

к  Договору №______от ________

Цена выполняемых работ за одно подключение

к услуге ОАО «Башинформсвязь»

| №п/п | Вид подключаемой услуги | стоимость, руб. без НДС с материалами | Кол-во подключений | Стоимость, руб. без НДС с материалами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телефония+КТВ |  | 7 |  |
| 2 | Телефония+ Интернет |  | 8 |  |
| 3 | Телефония+ Интернет+ IP/TV (с одной IP-TV приставкой) |  | 7 |  |
| 4 | Телефония+Интернет+КТВ |  | 451 |  |
| 5 | Телефония+Интернет+IP/TV+КТВ |  | 7 |  |
|  | ИТОГО |  | 480 |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |
|  | Всего с НДС 18% |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение №6

к  Договору №______от ________

Протокол

монтажа оптической абонентской линии GPON.

(Образец)

Объект:

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер порта OLT |  |
| 2 | Номер и расположение муфты |  |
| 3 | Адрес абонента |  |
| 4 | Тип абонентского оптического кабеля |  |
| 5 | Тип абонентской коробки |  |
| 6 | Длина абонентского оптического кабеля |  |
| 7 | Номер порта сплиттера в муфте |  |
| 8 | Уровень оптического сигнала на выходе сплиттера |  |
| 9 | Затухание на сварке в муфте |  |
| 10 | Затухание на сварке у абонента |  |
| 11 | Уровень оптического сигнала у абонента |  |

Сварочный аппарат                             заводской номер                               .

Измеритель мощности                    заводской номер                 дата следующей поверки                         .

Видеомикроскоп                                      заводской номер                                    .

Монтаж произвел:    Организация, должность         подпись                         Фамилия И.О.

Измерения произвел: Организация, должность         подпись                         Фамилия И.О.

Дата:

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |

Приложение №7

к  Договору №______от ________

Комплект инструментов для оснащения бригад

| № | Оборудование и инструменты |
| --- | --- |
| 1 | Устройство для прокладки кабеля типа Kati Blitz (Мини УЗК) |
| 2 | Перфоратор |
| 3 | Буры и сверла различных длин и диаметров |
| 4 | Инструмент для работы с медным кабелем (обжимка, разъемы RJ-45, RJ-11) |
| 5 | Ноутбук/нетбук для настройки роутера и проверки абонентского канала |
| 6 | Тестеры для проверки витой пары |
| 7 | Сварочный аппарат в комплекте со скалывателем |
| 8 | Рефлектометр |
| 9 | Оптический тестер FOD |
| 10 | Источник видимого излучения FOD |
| 11 | Видеомикроскоп EXFO FIP-400 |
| 12 | Фен промышленный 2 кВт. |
| 13 | Бензоэлектростанция (не менее 2,5 кВт) |
| 14 | Инструмент НИМ-25 |
| 15 | Стриппер Miller |
| 16 | Лестница ЛС-20 |

СОГЛАСОВАНО:

| от Оператора: | от Исполнителя: |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Башинформсвязь» |  |
| (Ф.И.О.) ________________________________________ М.П. (Подпись) | __________ (Ф.И.О.) ____________________________________ М.П. (Подпись) |