Настройка роутера TP-Link TL-WR840N v4 на Ethernet+IPTV

Подключите роутер к линии, затем подключите к нему нужные устройства.

- Отройте веб-браузер, в адресной строке введите 192.168.0.1, затем перейдите по данному адресу. В качестве имени пользователя и пароля укажите admin.

- Откройте раздел Сеть, подраздел WAN.

В поле Тип подключения выберите PPPoE/PPPoE Россия

в поле PPP имя пользователя укажите ваш логин

в полях PPP пароль и Подтвердить пароль укажите ваш пароль.

Вторичное подключение выберите Отключено, затем нажмите Сохранить.

- Откройте подраздел IPTV, в поле Режим выберите 802.1Q Tag VLAN

VLAN TAG для интернет выберите Включить

в поле Идентификатор VLAN для Интернет укажите VLAN ID для интернета (уточнить на тех. поддержке)

Приоритет VLAN для доступа к Интернет выберите 0

Идентификатор VLAN для использования IP-телефона укажите любые 4 цифры.

VLAN тег для IPTV выберите Отключить.

Укажите какие порты будут использоваться для услуги Интернет, а какие для IPTV, затем нажмите кнопку Сохранить.

Настройка завершена.