|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» Р.Р. Сафеев _______________________ «____»__________2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству сети кабельного телевидения мультисервисной сети на базе ШПД в г. Уфа

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам сети многопрограммного телевизионного сигнала в г. Уфа |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов и оборудования) без НДС: Строительство распределительной сети кабельного телевидения - 1400 руб./точку подключения. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 30.11.12 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Квартирная емкость г. Уфа – 17674 точек подключения. - 17674 пользователей сети КТВ. |
| 8. | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений: 3.1 Монтаж делителей – 1391 шт. 3.2 Монтаж ответвителей – 4412 шт. 3.3 Монтаж разъемов – 31864 (F-56-ALM 4,9/8,4 -17674; FM-RG-11-ALM 7,6/11,7) - 14190 шт. 3.4 Монтаж коробок АКА-1 – 4458 шт. 3.5 Монтаж нагрузок 75 Ом – 4458 шт. 3.6 Прокладка кабеля связи RG-11FC (без троса) – 127870,0 м 3.7 Подвеска кабеля связи RG-11AP (c тросом) – 1875,0 м 3.8 Монтаж оптических приемников (узлов) – 1537 шт. 3.9 Монтаж переход TS-1942 5/8 female-F female – 1535 шт. 3.10 Монтаж переход 5/8 Female – PG-11 Male HEX – 1535 шт. 3.11 Монтаж переход 5/8F-5/8F – 51 шт. 3.12 Монтаж широкополосного ТВ усилителя SD-1200 – 5 шт. 3.13 Монтаж блоков дистанционного питания БП-210 – 3 шт. |