- РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту отопления и водоснабжения на объектах ПАО «Башинформсвязь»

- Общие положения

Требуется выполнение капитального ремонта инженерных систем на объектах ПАО «Башинформсвязь» по адресам:

- с. Бураево, ул. Ленина, 106

- с. Мишкино, ул. Ленина, 116

- с. Старобалтачево, ул. Советская, 31

- г. Мелеуз, ул. Воровского ,2

- г. Дюртюли, ул. Ленина, 20

- с. Бакалы, ул. Мостовая, 4

- г. Белебей, ул. Ленина, 7

- с. Ермекеево, ул. Ленина, 17

- с. Раевский, ул. Ленина, 114/1

- п. Приютово, б-р Мира, 2А

- г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, 20/2

- с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 21

- с. Малояз, ул. Советская, 63

- г. Нефтекамск, ул. Ленина, 13

- г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 2

- с. Дуван, ул. Михляева, 1А

- с. Исянгулово, ул. Советская, 7

- с. Иглино ,ул. Свердлова, 9

Проводимые ремонтные работы должны соответствовать Ведомости объемов работ и разработанной на ее основе, в соответствии с действующими нормативными документами, локально-сметной документации.

- Требования к методам производства и качеству работ, качеству и техническим характеристикам материалов.

- Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ;

- Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования.

- При исполнении условий Договора Подрядчик обеспечивает осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

- Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиПов.

- При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком и Ресурсоснабжающей организацией.

- Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

- Требования к Подрядчику:

Подрядчик применяет материалы, не бывшие в эксплуатации, не восстановленные, заводского исполнения, исправные и годные к эксплуатации, без дефектов. Подрядчик согласовывает до начала работ применяемые материалы и гарантирует их качество. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество используемых им в процессе работы материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

Подрядчик организовывает работы без ограничения прохода тротуара;

Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию.

Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами Подрядчика. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами.

Жидкие отходы, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать.

Предотвращать ущерб имуществу, принадлежащему Заказчику. В случае причинения ущерба, возмещать его стоимость.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца, а на используемые Материалы и Оборудование - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2)   Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2) подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний.

Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.

По окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ.

При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала работ.

Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора

- Особые условия

Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований (с заинтересованными сторонами, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления) с получением всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта, в порядке, предусмотренном действующими Нормативно-правовыми актами.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

Отопление:

- с. Бураево, ул. Ленина, 106

| Отопление с. Бураево, ул. Интернациональная д.119 (административное здание) | замена трубной разводки между этажами и радиаторами | м. | 60 |
| --- | --- | --- | --- |

- с. Мишкино, ул. Ленина, 116

| Отопление с. Мишкино, ул. | замена трубной разводки начиная с подвала | м. | 60 |
| --- | --- | --- | --- |

- с. Старобалтачево, ул. Советская, 31

| Отопление с. Старобалтачево, ул. | замена трубной разводки начиная с подвала | м. | 100 |
| --- | --- | --- | --- |

- г. Мелеуз, ул. Воровского, 2; адм. здание

| Отопление г. Мелеуз, ул. Воровского д.2 (административное здание) | Замена существующего магистрального трубопровода на полипропиленовую трубу. | м. | 90 |
| --- | --- | --- | --- |

- г. Дюртюли, ул. Ленина,20

| Замена труб отопления труба Ø 114 мм., длиной 170м. | м | (85)*2 = 170м с учётом подачи и возврата обратно. |
| --- | --- | --- |

- с. Бакалы, ул. Мостовая 4

| Требуется ремонт системы отопления, замена труб в помещении | м | 1эт. Труба металлл d= 20 /15м., 3 радиатора 2эт. Труба металлл d= 20 /45м., 11 радиаторов |
| --- | --- | --- |

Водоснабжение:

- г. Белебей, ул. Ленина, 7

| Белебей, ул. Ленина,7. | Ремонт системы водоснабжения в водомерном узле. Ø 89мм-12м, Ø 20мм-4 м. |
| --- | --- |
|  | Замена системы канализации на сладе цокольного этажа. Ø100мм-15 м. |

- с. Ермекеево, ул. Ленина, 17

| с. Ермекеево, Ленина,17. | Ремонт системы отопления. (2 насоса, 4 задвижки). |
| --- | --- |
|  | Ремонт системы водоснабжения в здании ЛТЦ. Ø 50мм-10 м, Ø25 мм-20 м. |
|  | Ремонт системы наружной канализации и устройство шамбо для системы канализации. Ø 100 мм-6 м. |

- с. Раевский, ул. Ленина, 114/1

| с. Раевский, Ленина, 114/1. | Ремонт наружной системы канализации. Ø100мм-10 м. |
| --- | --- |

- п. Приютово, б-р Мира, 2А

| п. Приютово, б-р Мира, 2/а. | Ремонт наружного водопровода. Ø 89 мм - 70 м. |
| --- | --- |
|  | Ремонт наружной системы канализации. Ø 100 мм-6 м. |

- Давлеканово, ул. Высоковольтная, 20/2

| г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, 20/2. | Ремонт наружной системы водопровода. Ø 20 мм-30 м. |
| --- | --- |

- с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 21

| с. Киргиз-Мияки, ул.Ленина,21. | Ремонт наружной системы канализации. Ø 100 мм-15 м. |
| --- | --- |

- с. Малояз, ул. Советская, 63

| с. Малояз, ул. Советская, 63. | Ремонт внутренней системы канализации. Ø 100мм-15м, Ø50мм-9м. |
| --- | --- |

- г. Нефтекамск, ул. Ленина, 13

| г. Нефтекамск, ул. Ленина, 13. | Ремонт наружной системы канализации. Ø 100мм-15м. |
| --- | --- |

- г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 2

| г. Сибай, ул. Инд. Шоссе, 2. | Ремонт внутренней системы канализации. Ø 100мм-12м. |
| --- | --- |

- с. Дуван, ул. Михляева, 1А

| с. Дуван, ул. Михляева, 1а. | Ремонт наружной системы водопровода. Ø40 мм-60 м. |
| --- | --- |
|  | Ремонт системы водоснабжения в здании ЛТЦ. Ø 15мм-20 м. |
|  | Ремонт наружной системы канализации. Ø 100мм-30 м. |

- с. Исянгулово, ул. Советская, 7

| с. Исянгулово | Ремонт системы внутреннего пожарного водопровода. |
| --- | --- |

- с. Иглино , ул. Свердлова, 9

| с. Иглино, ул. Свердлова,9. | Ремонт системы внутреннего пожарного водопровода. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Приложение № 2 к Техническому заданию – Локальные сметные расчеты №№ 1 – 18 представлены отдельными файлами.