Приложение №7

к Техническому Заданию

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ОАО «Ростелеком»

от «____» _____ 2015 г. №________

Техническая политика

Модернизация сегмента доступа  телефонной сети связи ОАО «Ростелеком»

(Редакция 1)

Москва

2015 г.

Содержание

1.	Назначение	4

2.	Общие положения	4

2.1.	Область применения	4

2.2.	Нормативные ссылки	5

2.3.	Термины, определения и сокращения	5

3.	Цель технической политики	7

4.	Основные предпосылки и задачи развития сетей ТФОП ОАО «Ростелеком»	7

4.1.	Предпосылки развития сетей и услуг ОАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий	8

4.2.	Задачи развития сегмента доступа телефонной сети ОАО «Ростелеком»	8

4.3.	Задачи развития услуги телефонии на основе сетей FTTX	8

5.	Принципы технической политики развития ОАО «Ростелеком» по модернизации сегмента доступа телефонной сети	8

6.	Этапы и механизмы реализации технических решений в рамках развития сегмента доступа телефонной сети	9

7.	Архитектура сети	10

7.1.	Подходы к модернизации сети доступа	10

7.2.	Модернизация ядра телефонной сети	11

7.3.	Архитектура сети доступа на базе ТУД в районах многоэтажной застройки			12

7.4.	Архитектура сети доступа в малоквартирных домах	14

7.5.	Архитектура сети доступа в районах частной застройки	17

7.6.	Смешанная архитектура	17

8.	Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур	17

9.	Требования к планированию и строительству сети	18

9.1.	Требования к планированию магистральной оптической сети	18

9.2.	Основные мероприятия при модернизации  уровня доступа на базе ТУД	18

9.3.	Основные мероприятия при модернизация уровня доступа на базе УД УИ	23

9.4.	Требования к построению уровня доступа на базе УД УИ	24

10.	Модернизация сети доступа в сельских поселениях	27

10.1.	Модернизация телефонной сети в селах, подключенных при помощи магистральных медных линий	28

10.2.	Модернизация телефонной сети в селах, подключенных при помощи спутниковых либо узкополосных РРЛ-каналов	28

10.3.	Модернизация телефонной сети в селах, подключенных при помощи широкополосных РРЛ-каналов	29

10.4.	Модернизация телефонной сети в селах, где не планируется стройка распределительных ВОЛС	29

11.	Требования к измерительному оборудованию	30

12.	Система наименования устройств	33

13.	Решение по резервированию и отказоустойчивости	33

14.	Требования к ЗИП	33

15.	Требования к мониторингу SLA оборудования	34

16.	Управление записями	34

17.	Хранение и архивирование	34

18.	Рассылка и актуализация	34

Приложение 1 Технические требования к мультисервисным узлам доступа  для проведения закупочных процедур	36

Приложение 2 Технические требования к уздам доступа MSAN уличного исполнения для проведения закупочных процедур	36

# Назначение

Настоящая техническая политика  предназначена для единообразного представления в ОАО «Ростелеком» методов модернизации сегмента доступа телефонной сети  с использованием технологий FTTX.

Настоящая политика вводится в действие впервые с даты ее утверждения.

# Общие положения

## Область применения

Требования настоящей технической политики  распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений в рамках проектов модернизации телефонной сети.

Техническая политика устанавливает:

- требования для построения узлов доступа к ТФОП в облаках FTTB/GPON

- требования для построения мультисервисных узлов доступа уличного исполнения в районах частной и малоэтажной застройки

- требования по технологии проектирования сетей абонентского доступа и элементов сетевых узлов связи

Требования технической политики не распространяются на проектирование временных, уникальных и специальных сооружений связи.

Применение данной Технической политики в макрорегиональных/региональных филиалах Общества – «Для информации».

## Нормативные ссылки

В данной технической политике использованы ссылки на нормативные документы ОАО «Ростелеком»:

- Процедура управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком»

- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ОАО «Ростелеком»

- Инструкция по делопроизводству в ОАО «Ростелеком»

- Глоссарий терминов и определений ОАО «Ростелеком»

- Процедура управления записями в ОАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи

- Технические требования к коммутаторам доступа FTTB

- Технические требования у малогабаритным узлам универсального доступа (УУД)

## Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| Заказчик | - | ОАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала или макрорегионального филиала ОАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| МРФ | - | Макрорегиональный филиал ОАО «Ростелеком» |
| Общество | - | ОАО «Ростелеком» |
| Малоквартирный дом | - | Дом с количеством квартир 32 и менее |
| Многоквартирный дом | - | Дом с количеством квартир более 32х |

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| FTTB СРЕ | - - | (Fiber to the Building) Разновидность FTTx, архитектура построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным кабелем с металлическими жилами (медными) Customer premises equipment (абонентское оборудование) |
| --- | --- | --- |
| SLA | - | Service Level Agreement (соглашение о качестве обслуживания) |
| SIP | - | Session Initiation Protocol (протокол установления сессий) |
| VLAN | - | Virtual Local Area Network (виртуальная локальная сеть) |
| VoIP | - | Voice over IP (передача голосовой информации по IP) |
| xDSL | - | x- Digital Subscriber Line (семейство технологий ШПД, которые используют для передачи информации медные телефонные кабели) |
| IPTV | - | Internet Protocol Television (цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP) |
| SNMP PON SBC | - - - | Simple Network Management Protocol (Простой протокол сетевого управления) Passive optical network (Пассивная оптическая сеть) Session Border Controller (пограничный контроллер сессий) |
| ВОЛС | - | Волоконно-оптическая линия связи |
| ШПД | - | Широкополосный доступ в сеть передачи данных |
| ЗИП | - | Запасные части, Инструменты, Принадлежности |
| ИБП | - | Источник бесперебойного питания |
| ЛКС | - | Линейно-кабельные сооружения |
| ПУЭ | - | Правила устройства электроустановок |
| УД УИ | - | Мульти-сервисный узел доступа уличного исполнения |
| ТШ | - | Телекоммуникационный шкаф |
| ОВ | - | Оптическое волокно в волоконно-оптическом кабеле |
| ШАН/КРТ | - | Шкаф антивандальный настенный/Коробка распределительная телефонная |
| ДРС | - | Домовая распределительная сеть |
| ВРУ СОРМ ТУД | - - - | Вводно-распределительное устройство Служба оперативно-розыскных мероприятий Телефонный узел доступа |
| УД УИ | - | Узел доступа уличного исполнения |
| УУД | - | Универсальный узел доступа (описан политиками проектирования и строительства сетей доступа FTTB) |

# Цель технической политики

Техническая политика Общества нацелена на достижение оптимального баланса по следующим критериям в рамках процессов технического блока развития:

- повышение доходов Общества

- оптимизация и сокращение капитальных затрат, оптимизация и сокращение операционных затрат

- сохранность инвестиций в технологическую производственную базу Общества

- обеспечения качества предоставляемых услуг

- эффективный, оперативный и качественный охват новых территорий и для обеспечения возможности оказания услуг большему числу клиентов

- унификация – приведение к единой форме отработанных  технологий, технических решений, систем и моделей оказания услуг с целью оптимизации затрат, универсализации производственных процессов

# Основные предпосылки и задачи развития сетей ТФОП ОАО «Ростелеком»

## Предпосылки развития сетей и услуг ОАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий

Модернизация сегмента доступа к сети ТФОП на базе VoIP рассматривается как один из перспективных подходов к модернизации сетей доступа. Преимущество технологии VoIP заключается в том, что с ее использованием сеть доступа на участке от опорного узла до жилых домов трансформируется в мультисервисную сеть, которая используется не только для предоставления услуги телефонии но и для большого количества услуг, таких как для широкополосный доступ в Интернет, построение корпоративных сетей, передача видео.

## Задачи развития сегмента доступа телефонной сети ОАО «Ростелеком»

Необходимо обеспечить возможность миграции сегмента доступа телефонной сети на оптическую сеть доступа c целью формирования общего подхода к построению сетей доступа филиалов ОАО «Ростелеком», использовать единые схемы построения сетей доступа и применение однотипного оборудования.

## Задачи развития услуги телефонии на основе сетей FTTX

Обеспечить возможность предоставления услуги телефонной связи на базе оптической сети доступа..

Использовать принцип конвергенции сетей (использование универсального IP-транспорта для передачи всех видов трафика), что при развертывании сетей (особенно в районах новой застройки) позволит сократить капитальные затраты и операционные расходы при дальнейшей эксплуатации.

# Принципы технической политики развития ОАО «Ростелеком» по модернизации сегмента доступа телефонной сети

- Выработка единых подходов к построению сетей абонентского доступа

- Оптимальное использование финансовых средств при строительстве сетей абонентского доступа

- Применение однотипного оборудования

- Использование единых схем построения сетей доступа

- Минимизация размеров активных узлов

- Минимальное количество активных узлов в домах

# Этапы и механизмы реализации технических решений в рамках развития сегмента доступа телефонной сети

  - Основные технологии, механизмы, этапы, риски (и мероприятия по их минимизации) по инвестиционным проектам модернизации/развития сетей и систем ОАО «Ростелеком» в рамках развития телефонных сетей

По инвестиционным проектам развития телефонных сетей рекомендуется:

- В городах выполнять строительство узлов доступа в зданиях с установкой в телекоммуникационные шкафы голосовых портов из расчета 100%-ого проникновения от текущего количества телефонных абонентов

- В городах выполнять строительство узлов доступа в зданиях с установкой в телекоммуникационные шкафы портов ADSL из расчета 100%-ого проникновения от текущего количества абонентов ADSL

- В городах выполнять строительство узлов доступа внешнего типа с установкой в телекоммуникационные шкафы портов комбинированных портов голос/VDSL из расчета 100%-ого проникновения от текущего количества абонентов

- В селах, подключенных к оптической магистральной сети  выполнять строительство узлов доступа внешнего типа с установкой в телекоммуникационные шкафы комбинированных портов голос/VDSL из расчета 100%-ого проникновения от текущего количества абонентов

- В селах, не подключенных к оптической магистральной сети  выполнять строительство узлов доступа внешнего типа с установкой в телекоммуникационные шкафы голосовых портов из расчета 100%-ого переключения существующей абонентской базы  и минимально возможного количества портов ADSL, исходя из типовых спецификаций УД УИ (Приложение №2).

  - Предложения по Технической политике закупок по инвестиционным проектам модернизации/развития сетей и систем ОАО «Ростелеком» в рамках развития телефонных сетей

Техническую политику закупок по инвестиционным проектам модернизации/развития телефонных сетей проводить с учетом утвержденных технических  требований к оборудованию доступа к телефонной сети.

# Архитектура сети

### Подходы к модернизации сети доступа

Допустимыми способами предоставления  услуг телефонии поверх сети FTTX являются

- переключение абонентов на вновь устанавливаемые в здания мультисервисные узлы доступа (ТУД). Данный способ является базовым. В состав ТУД входят комбинированные интерфейсы FXS/ADSL, что позволит переключить существующих ADSL абонентов без изменений условий обслуживания.

- переключение абонентов на вновь устанавливаемые вне помещений узлы доступа уличного исполнения (УД УИ). Данный способ является базовым в районах малоквартирной и частной застройки, не охваченных сетями  FTTX, а так же может применяться в районах многоквартирной застройки, для переключения абонентов в зданиях где невозможна установка ТУД в домах.. В состав УД УИ входят комбинированные интерфейсы FXS/VDSL, что позволит предоставить услуги ШПД существующим и новым клиентам на существенно больших скоростях чем традиционная ADSL услуга.

- смешанный способ, при котором большинство абонентов подключается при помощи абонентских шлюзов, а остальные абоненты подключаются при помощи ТУД или УД УИ.

- переключение абонентов на телефонные порты в составе абонентских шлюзов. Данный способ применим только для районов, в которых сеть GPON была построена в расчете на 100% проникновение. Для остальных районов использование исключительно абонентских шлюзов оборудованных портом FXS без ТУД / УД УИ при модернизации сети допустимо в исключительных случаях и в каждом случае требует отдельного обоснования.

Архитектура сегмента доступа телефонной сети

### Модернизация ядра телефонной сети

Голосовой сервис предоставляется при помощи коммутационного оборудования  установленного на удаленных площадках Общества (далее голосовое ядро). Голосовое ядро должно быть организовано на базе комбинированного территориально-распределенного узла местной и зоновой телефонной связи на уровне РФ и соответствовать техническим требованиям, определенным текущей версии в технической политике по выбору производителей оборудования территориально-распределенного узла местной и зоновой телефонной связи для проведения тендеров на поставку.

Абонентские шлюзы должны быть подключены к каналам обладающим связностью с контроллером пограничного доступа (SBC), защищающим голосовое ядро.

ТУД быть подключены к каналам обладающим связностью непосредственно с голосовым ядром либо обладающим связностью с контроллером пограничного доступа (SBC), защищающим голосовое ядро.

### Архитектура сети доступа на базе ТУД в районах многоэтажной застройки

Базовым сценарием модернизации телефонной сети в районах многоквартирной застройки является переключение абонентов на голосовые порты ТУД, преимущественно устанавливаемые в домах, где уже развернута сеть FTTH. Такое развитие позволяет обеспечить оптимизацию операционных затрат, а именно: снижение затрат на содержание площадей и зданий, сокращение затрат на эксплуатацию оборудования АТС и линейно-кабельных сооружений, построенных на  кабелях с металлическими жилами (медными), отказ от аренды площадей, занимаемых под АТС, у сторонних организаций.

В данном решении в здании устанавливается узел доступа (далее ТУД, Телефонный узел доступа) в состав которого входит необходимое количество голосовых портов и портов ADSL.  В случае невозможности размещения ТУД в части домов в районах застройки необходима установка УД УИ вблизи РШ.  Переключение абонентов осуществляется путем перехвата существующего телефонного кабеля. При этом телефонные кабели заводятся на вновь устанавливаемый телефонный кросс в составе ТУД и/или УД УИ.

Модернизация телефонии в сетях GPON

В сетях FTTB, ТУД устанавливается вместо одного из узлов FTTB. Существующие абоненты при этом переключаются на коммутаторы в составе ТУД. В случае, если в сети FTTB используются коммутаторы с 48 абонентскими портами, допускается их переиспользование в составе ТУД. Коммутаторы с 24мя абонентскими портами должны быть переиспользованы вне ТУД.

Абоненты ADSL по возможности переключаются на сети FTTB/GPON. В случае невозможности такого переключения (дом не покрыт FTTB/GPON, отказ абонента), абонент переключается на порт ADSL в составе ТУД. При этом возможен отказ от ограничения скорости на физическом уровне как в прямом, так и в обратном канале.

Модернизация телефонии в сетях FTTB

### Архитектура сети доступа в малоквартирных домах

При модернизации телефонной сети в малоквартирных домах должны использоваться следующие решения:

- В случае, если в малоквартирном доме используется универсальный узел доступа (УУД, определен в Технических требованиях к малогабаритным узлам доступа сетей FTTB, приказ 01/01/1199-13 от 10.12.2013г), вместо ТУД должны использовать голосовые шлюзы. Голосовые шлюзы устанавливаются в доме, непосредственно в универсальном узле доступа. В случае нехватки места в УУД телефонный кросс может быть вынесен в отдельный шкаф.

Телефония в присоединенном доме с УУД

- В случае, если малоквартирный дом подключен к шкафу FTTB соседнего дома многопарным кабелем с установкой ШАН/КРТ, голосовой шлюз устанавливается в опорном доме сети FTTB. При этом перехват кабеля может быть осуществлен как в малоквартирном доме, так и в опорном доме (в случае если малоквартирный дом подключен к тому же магистральному кабелю, что и опорный дом).

Телефония в присоединенном доме без УУД

Во всех остальных случаях для модернизации телефонной сети в районах малоквартирной застройки должны использоваться УД УИ.  До развертывания таких сетей  должно быть проведено ситуационное планирование на основании текущей редакции Методики проведения ситуационного планирования. По итогам СП определяются места для установки УД УИ и потребности в развертывании ВОЛС. Переключение абонентов осуществляется путем перехвата существующего телефонного кабеля. При этом телефонные кабели заводятся на вновь устанавливаемый телефонный кросс в составе УД УИ. При этом в районе малоквартирной застройки возможно предоставление услуги ШПД на базе VDSL.

### Архитектура сети доступа в районах частной застройки

При модернизации телефонной сети в районах частной застройки, в которых построена сеть GPON с высоким проникновением услуги ШПД (оптическая сеть на 100%, не менее 50% проникновения по услуге ШПД) либо медная сеть нуждается в существенной модернизации возможно переключение телефонной услуги на ONT. Поскольку модернизация с использованием голосовых портов ONT существенно дороже, чем на основе УД УИ, каждый проект должен быть отдельно обоснован и согласован.

Во всех остальных случаях для модернизации телефонной сети в районах частной застройки должны использоваться УД УИ.  Сеть доступа при этом не отличается от сети доступа в районах малоквартирной застройки.

### Смешанная архитектура

В многоквартирных домах, допускается использование решение, в котором  большинство абонентов подключаются при помощи ONT, а небольшая часть абонентов,  которые отказались от подключения на базе GPON, подключаются при помощи ТУД. Данный вариант может быть использован, если ДРС построена на 100% ДХ и ожидаемое число абонентов подключенных к ШПД на базе GPON составляет не менее 50% от общего количества телефонных абонентов в данном доме.

# Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур

Требования указаны в приложениях:

- Приложение №1: «Технические требования к телефонным узлам доступа»

- Приложение №2: «Технические требования к узлу доступа MSAN уличного исполнения»

# Требования к планированию и строительству сети

### Требования к планированию магистральной оптической сети

В случае необходимости модернизации телефонной сети в районах, где нет оптической сети доступа, должна быть построена магистральная часть оптической сети на базе Технической политики проектирования и строительства сетей доступа FTTB (Gigabit Ethernet) или Технической политики проектирования и строительства сетей GPON. При этом в коммерчески непривлекательных зданиях не обязательна стройка ДРС.

В районах малоэтажной и частной застройки должны использоваться узлы доступа уличного исполнения (УД УИ), в местах определенных по итогам ситуационного планирования (СП). УД УИ подключаются к магистральной оптической сети, потребности в волокнах определяются согласно при выполнении СП.

В случае необходимости модернизации телефонной сети в зданиях, не подключенных к оптической сети, но располагающихся в районах охваченных оптическими сетями, допускается:

- подключение таких зданий к ВОЛС в качестве присоединенного здания

- подключение таких зданий с использованием резервных волокон магистральной сети к ближайшей муфте без проведения СП.

При этом в коммерчески непривлекательных зданиях не проводится стройка ДРС, только переключение ADSL абонентов на DSL порты ТУД.

### Основные мероприятия при модернизации  уровня доступа на базе ТУД

При модернизация телефонной сети связи необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- Перехват существующих распределительных абонентских кабельных сетей путем заведения кабельных линий  во вновь устанавливаемые ТУД

- Переключение абонентов заменяемого узла доступа  FTTB на порты Ethernet в ТУД

- Для облаков GPON - установку коммутаторов агрегации на центральных узлах для подключения ТУД по каналам GE

- Процедуру осуществления перехвата распределительных сетей и переключения абонентских линий связи описать в рамках проектно-изыскательских работ

- При необходимости осуществлять программно-аппаратное расширение коммутационного оборудования, использующего технологию коммутации пакетов, с учетом ДВО, норм на отдельные виды оборудования и рекомендации производителей (СОРМ, голосовое ядро и пр.)

- Переключение абонентов на голосовые шлюзы доступа выполнять максимально возможно с сохранением существующей нумерации

- Переключение абонентов ADSL должно пройти без изменения настроек абонентского оборудования. При миграции на локальный ТУД допускается увеличение канальной скорости до максимально возможной.

## Требования к построению уровня доступа на базе ТУД

    - Общие требования к ТУД

- Основным требованием к ТУД является минимальный размер и минимальное энергопотребление, что позволяет размещать ТУД при наличии минимально возможного места.

- В составе ТУД должен всегда использоваться MSAN максимальной портовой плотности с целью минимизации размера ТУД.

- В составе ТУД для расшивки многопарного кабеля использовать только плинты высокой плотности (плотность кросса не менее 260 портов на 3U).

- В составе ТУД использовать только медные кросcы категории 5е.

- Все телефонные кабели должны быть заведены на телефонный кросс ТУД.

- Все кабели FTTB должны быть заведены на патч панели в составе ТУД. Запрещено прямое подключение патч кордов к портам коммутаторов.

- ТУД должны соответствовать “Техническим требованиями к телефонным узлам доступа”, Приложение N1

    - Подключение ТУД к магистральной сети

            - В сетях FTTB,  подключение к опорной сети проводится при помощи интерфейса GE.

            - В сетях GPON для обеспечения максимальной надежности, подключение ТУД к опорной сети проводится при помощи интерфейса GE поверх резервного волокна. При отсутствии резервного волокна, допускается подключение ТУД к ветке GPON с использованием ONT.

            - В сетях GPON,  ТУД подключается при помощи оптического патч корда к свободному магистральному порту в ОРШ. При необходимости подключения к ветке GPON, устройство ONT  подключается:

- к свободному порту в ОРШ - порту первого каскада сплиттеров для технологии описанной в технической политике проектирования и строительства сети GPON

- к свободному порту в ОРШ – порту второго каскада для технологии используемой в МРФ Урал

- к свободному порту ОРК-С для технологии используемой в МРФ СЗ

- к любому доступному свободному порту первого или второго каскада сплиттеров при установке ТУД в малоквартирном доме

    - Требования к размещению ТУД

            - ТУД допускается размещать в подвалах, чердачных помещениях, технических этажах. При невозможности установки в данные помещения возможна установка в предлифтовых и на верхних этажах (межэтажных площадках). Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений на этапе проектирования.

            - Планировать размещение шкафов с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети.

- Размещать ТУД с учётом особенности каждой серии домов, каждого подъезда и требований ПУЭ

- Монтаж ТУД осуществляется в подвальном или ином помещении с контролируемым доступом. Размещение ТУД в помещении с неконтролируемым доступом возможно при наличии обоснования и требует отдельного согласования.

            - В сетях FTTB ТУД размещаются вместо одного из существующих узлов доступа FTTB.

- ТУД не должен располагаться  под трубопроводами систем водоснабжения и отопления. Допускается размещение ТУД под трубопроводами только в тех случаях, когда непосредственно над ТУД отсутствуют задвижки, фланцы, вентили ревизии и тому подобные устройства, не мешающими подаче кабелей в ТУД, при условии соблюдения требуемых радиусов изгиба кабелей.

- Перед ТУД должно быть предусмотрено свободное пространство для его обслуживания и возможность открытия дверей ТУД на угол не менее 120˚.

- Расстояние от электрооборудования до ТУД должно быть не менее 0,5м

    - Требования к портовой емкости ТУД

- При модернизации телефонной сети монтированная ёмкость голосовых портов ТУД должна быть минимально достаточна для переключения существующих абонентов. Не должно быть заложено резерва.

- При модернизации телефонной сети планировать в составе ТУД ADSL порты в количестве достаточном для переключения существующих абонентов. Все порты ADSL должны размещаться на комбинированных модулях POTS/ADSL. Все прочие модули должны  быть оборудован только портами POTS.

- Использовать только ADSL Annex A. Системы охранно-пожарной сигнализации должны быть модернизированы при помощи решений на основе транспорта IP/Ethernet.

- При проектировании ТУД для определения ёмкости кросса необходимо учитывать необходимость расшивки 100% пар многопарных кабелей  на линейной части кросса и резерв по портам 10%.

## Требования к прокладке кабелей при перехвате телефонных абонентов

- В домах многопарные кабели между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку указанного кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях

- Рекомендуется использовать кабели с неэкранированной витой парой категории 3 ёмкостью от 10ти  пар

- При прокладке кабелей вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках, кабели защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть поврежден. В вышеуказанных случаях использовать кабели для наружной прокладки

- Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия

## Требования к электропитанию

    - Размещаемое в здания оборудование подключать к существующей сети электропитания дома переменным однофазным напряжением 220 В, по схеме предотвращающей возможности случайного отключения оборудования, с заключением договора с хозяйствующим субъектом или управляющей компанией

    - В случае если в доме не было установлено узлов доступа к сети FTTB, либо если ТУД монтируется дополнительно к существующим узлам доступа к FTTB,  подключение электропитания активного оборудования ТУД осуществить в ВРУ с монтажом бокса для наружной установки и автоматического выключателя, характеристики в соответствии с техническими условиями, выданными электросетевой организацией

    - В случае если в доме были установлен узел доступа к сети FTTB, и ТУД устанавливается вместо существующего шкафа FTTB,  подключение электропитания активного оборудования ТУД осуществить в ВРУ с использованием существующей линии электропитания .

    - Корпус ТУД должен быть установлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.7, с защитным занулением по системе TN-C-S

    - Для защиты активного оборудования предусмотреть установку блока защиты от импульсного перенапряжения либо источника бесперебойного питания.

- При строительстве необходимо учесть Требования к построению телефонной сети связи общего пользования (Общие требования п.6 Приказа №284 от 06.12.2012). На основании вышеуказанного необходимо использовать (в составе ТУД) источники питания, обеспечивающие, при нарушении внешнего электроснабжения, функционирование  телефонных портов в составе ТУД не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки.

### Основные мероприятия при модернизация уровня доступа на базе УД УИ

Модернизацию проводить с учетом следующих мероприятий:

- Прокладка ВОЛС в соответствии с проектами на базе выполненного СП

- Перехват существующих распределительных абонентских кабельных сетей путем заведения кабельных линий  во вновь устанавливаемые УДУИ

- Процедуру осуществления перехвата распределительных сетей и переключения абонентских линий связи описать в рамках проектно-изыскательских работ

- При необходимости осуществлять программно-аппаратное расширение коммутационного оборудования, использующего технологию коммутации пакетов, с учетом ДВО, норм на отдельные виды оборудования и рекомендации производителей (СОРМ, голосовое ядро и пр.)

- Переключение абонентов на УД УИ выполнять максимально возможно с сохранением существующей нумерации

- Переключение абонентов ADSL должно пройти без изменения настроек абонентского оборудования. При миграции на УД УИ допускается увеличение канальной скорости до максимально возможной.

- УД УИ должны соответствовать “Техническим требованиям к узлу доступа MSAN уличного исполнения для проведения закупочных процедур” (Приложение N2). В городах должны использоваться УД УИ  типов 1,2,3,4.

### Требования к построению уровня доступа на базе УД УИ

    - Общие требования к УД УИ

- Уровень доступа состоит из УД УИ, в состав которых входят: кроссовое оборудование, мультисервисные  шлюзы (MSAN, MultiService access node) и вспомогательное оборудование.

- Уровень доступа на базе УД УИ используется а районах частной и малоквартирной, а так же в районах многоквартирной застройки для переключения части абонентов в случае невозможности или экономической нецелесообразности установки ТУД в некоторых зданиях

- В составе УД УИ должен всегда использоваться телефонный шлюз/MSAN максимальной портовой плотности с целью минимизации размера ТУД.

- В составе УД  УИ использовать медные кросcы категории 3.

- В случае, если абонентские линии проложены вне телефонной канализации, кросс должен быть укомплектован модулями защиты от перенапряжения.

    - Требования к подключению УД УИ к опорной сети

- Для подключения УД УИ используется либо ВОЛС предусмотренные на этапе СП либо резервные волокна сети доступа (в случае, если УД УИ устанавливаются в связи с невозможностью установки ТУД).

- В случае если строительство ВОЛС для подключения конкретного УД УИ экономически неоправданно, допускается подключение УД УИ при помощи SHDSL мостов либо РРЛ. Оценка целесообразности использования РРЛ определяется в каждом конкретно случае.

9.4.3 Требования к размещению УД УИ

- Выбор места установки УД УИ осуществляется на базе правил СП, кроме сел с количеством телефонных абонентов до 1000.

- В селах с количеством абонентов до 1000 допускается установка УД УИ без проведения ситуационного планирования вблизи от существующей АТС.

- При размещении УД УИ должен осуществляться перехват нужных абонентских кабелей. Кабели должны быть заведены на кросс в составе УД УИ. В случае размещения УД УИ вблизи существующих РЩ, РШ должны быть демонтированы.

            - УД УИ может быть размещен на бетонированном фундаменте, на столбе либо на внешней стене здания.

            - Место размещения УД УИ должно выбираться с учётом особенностей местности  и должно быть согласовано с собственниками земли, зданий или столбов.

            - Планировать размещение УД УИ с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала, в течение нормативного срока на устранение повреждения.

    - Требования к портовой емкости УД УИ

- При модернизации телефонной сети монтированная ёмкость УД УИ должна быть минимально достаточна для переключения существующих абонентов. Не должно быть заложено резерва.

- В составе ТУД должны использовать только комбинированные порты POTS/VDSL.

- Использовать только VDSL Annex A. Системы охранно-пожарной сигнализации должны быть модернизированы при помощи решений на основе транспорта IP/Ethernet.

- При проектировании УД УИ для определения ёмкости кросса необходимо учитывать необходимость расшивки 100% пар многопарных кабелей  на линейной части кросса и резерв по портам 10%.

## Требования к электропитанию

    - Размещаемое оборудование подключать к существующей сети электропитания переменным однофазным напряжением 220 В, по схеме предотвращающей возможности случайного отключения оборудования, с заключением договора с хозяйствующим субъектом или управляющей компанией

    - Подключение электропитания активного оборудования УД УИ осуществить в ВРУ

    - Корпус УД УИ должен быть установлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.7, с защитным занулением по системе TN-C-S

    - Для защиты активного оборудования предусмотреть установку блока защиты от импульсного перенапряжения либо источника бесперебойного питания.

- При строительстве необходимо учесть Требования к построению телефонной сети связи общего пользования (Общие требования п.6 Приказа №284 от 06.12.2012). На основании вышеуказанного необходимо использовать (в составе УД УИ) источники питания, обеспечивающие, при нарушении внешнего электроснабжения, функционирование  телефонных портов в составе ТУД не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки.

# Модернизация сети доступа в сельских поселениях

Модернизация телефонных сетей в сельских поселениях должна всегда проводиться на базе УД УИ. Сельские телефонные станции при этом демонтируются.

УД УИ устанавливаются по возможности близко к существующим сельским АТС или РШ. Предпочтительна установка УД УИ вне помещений на столб или на бетонированный фундамент. Допускается так же установка УД УИ в арендованном помещении либо на стене здания. Стоимость аренды должна быть учтена при расчете проекта.

В селах, где существует магистральная ВОЛС и коммерчески оправдано  предоставление услуг ТВ и ШПД сеть строится аналогично сетям в городских зонах частной застройки. Для построения сети необходимо:

  - определить местоположение центрального узла как место куда подведена либо будет подведена магистральная ВОЛС (предпочтительно существующая станция, либо место вблизи существующей станции)

  - Провести СП

  - строить сеть согласно 9.4.

Отдельными проблемами  являются:

  - Необходимость модернизации в селах, где нет и не планируется стройка магистральной ВОЛС. В таких поселениях для подключения к магистральной сети должен переиспользоваться существующий канал: магистральные медные соединительные линии, РРЛ, спутниковый канал связи.

  - Необходимость модернизации в больших селах, в которых проведение СП и строительство ВОЛС внутри сел является коммерчески неоправданным (не планируется предоставление ТВ и ШПД).

## Модернизация телефонной сети в селах, подключенных при помощи магистральных медных линий

В сельских поселениях подключенных при помощи магистральных медных линий необходимо использовать УД УИ типов 1а, 2а, 3а, 4а. Перехват меди дополнительно включает в себя перехват магистральных соединительных линий.

В случае, если поверх магистральных медных линий уже организован канал SHDSL, при демонтаже сельской станции демонтируется и существующий SHDSL модем. Магистральная медная линия заводится на кросс в составе УД УИ, где коммутируется на SHDSL модем в составе УД УИ. В случае, если поверх SHDSL был организован канал Ethernet, все прочие элементы SHDSL канала (регенераторы, станционный модем) остаются без изменений. В случае, если поверх SHDSL канала был организован канал E1/Fractional E1 (G.703/G.704) то станционный модем так же должен быть заменен на модем с интерфейсом Ethernet.

В случае, если магистральные соединительный линии использовались для аналоговых межстанционных соединений (E&M), то необходимо организовать новый SHDSL канал, при этом

- использовать максимально возможное количество медных линий (до 4х)

- использовать модем в составе УД УИ

- по трассе установить необходимое количество регенераторов, так чтобы скорость в канале SHDSL была не менее чем V = (12,8Кбит *N +2Мбит), где N-количество телефонных портов на УД УИ. (например, канал необходимый для работы УД УИ со 100 телефонными абонентами составляет 3,3Мбит/c)

## Модернизация телефонной сети в селах, подключенных при помощи спутниковых либо узкополосных РРЛ-каналов

В случае, если сельское поселение было подключено при помощи спутниковых либо узкополосных РРЛ каналов (Nx2) и не предполагается строительство магистральной ВОЛС, то модернизация сети доступа не должна проводиться без крайней необходимости. Вместо модернизации сети доступа, должна проводиться установка VoIP шлюза на станционной стороне. Задачей данного шлюза является обеспечение подключения существующей станции к  голосовому ядру.

В случае если модернизация сегмента доступа необходима, использовать УД УИ типов 1а, 2а, 3а, 4а. УД УИ устанавливать в местах расположения существующих станций. Переиспользовать существующие магистральные линии при помощи конвертеров (инверсных мультиплексоров) Ethernet<->G.703.

## Модернизация телефонной сети в селах, подключенных при помощи широкополосных РРЛ-каналов

В случае, если сельское поселение было подключено при помощи широкополосных РРЛ каналов (не менее 100Мбит/c) и не предполагается строительство магистральной ВОЛС, модернизация сети доступа  в целом аналогична модернизации в городских районах частной застройки.

Для модернизации использовать УД УИ типов 1, 2, 3, 4. УД УИ устанавливать в местах расположения существующих станций. Переиспользовать существующие магистральные линии.

## Модернизация телефонной сети в селах, где не планируется стройка распределительных ВОЛС

В случае, если в поселении существует одна сельская станция и нет выносов от станции, то для модернизации использовать УД УИ типов 1а, 2а, 3а, 4а. УД УИ устанавливать в местах расположения существующей станции.

В случае, если  в поселении существует более одной станции то:

- заменить все станции и все выносы от станций на УД УИ. УД УИ устанавливать вблизи существующих станций. СП не проводить.

- организовать внутрипоселковую сеть на базе каналов SHDSL, повторяющую существующую схему включения станций и выносов (аналогично 9.5.1). При этом, в случае отсутствия достаточного места в УД УИ для установки необходимого количества SHDSL модемов, использовать конструктивы УД УИ большего размера.

# Требования к измерительному оборудованию

Состав и периодичность измерений, перечень применяемых средств измерений определяется в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на оборудование.

При измерении параметров ОВ сети  следует руководствоваться следующими документами:

- РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний»

- РД 45.180-2001 «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконо-оптической линии передачи»

- РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация»

- РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»

- ГОСТ Р 53245-2008 – «Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытаний»

При измерении параметров Ethernet необходимо руководствоваться стандартом ITU-T Y.156sam.

Перечень основных измерений на ВОЛС:

- Вносимые потери ОВ кабеля, коннекторов, муфт (суммарное затухание)

- Оптическая длина ОВ (кабеля и соединительных шнуров)

- Километрическое затухание ОВ

- Контроль торцевой поверхности оптических соединителей (при несоответствии затухания)

Рекомендуемый перечень средств измерений и вспомогательного оборудования:

- Патч-корды для присоединения средств измерений

- Визуальный локатор повреждений, отдельный для каждой бригады Микроскоп для определения состояния физических соединений

- Оптический рефлектометр на две дины волны 1310 и 1550 нм, динамический диапазон не менее 28дБ

- Измеритель оптической мощности, калиброванный на длинах волн 1310/1550 либо комплект оптических тестеров для работы на длинах волн 1310 и 1550 нм

- Инструмент и материалы для чистки физических соединений ОВ, а именно приспособления для чистки физических контактов, безворсовые салфетки, изопропиловый спирт, сжатый воздух

- Средства измерений должны иметь действующие сертификаты о калибровке или свидетельства о поверке.

При проведении электрических измерений следует руководствоваться требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок». Измерению подлежат:

- Сопротивление растекания контура защитного заземления (контроль  протокола ТСЖ)

- Металлосвязь оборудования узла доступа с контуром защитного заземления

- Сопротивление изоляции силовых кабелей, напряжением до 1000В

Электрические измерения проводят с использованием измерителей сопротивления заземления, мегомметров. Средства измерений  должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Измерения многопарного кабеля c неэкранированной витой парой:

- Целостность и длина

При поиске неисправности (поиске причин деградации качества услуги) дополнительно измеряют:

- Неоднородности ОВ, затухание обратного отражения (ORL)

- Параметры Ethernet: ширину канала данных, задержки пакетов, вариацию задержки,  потери пакетов

- Параметры СКС

- Параметры сервиса VoIP

Рекомендуемый перечень средств измерений:

- Оптический рефлектометр

- Измеритель оптической мощности или комплект оптических тестеров

- Анализатор Ethernet

- Анализатор VoIP

- Сертифицирующий тестер СКС

- ПК с набором ПО или специализированные средства измерений.

При необходимости измерения параметров абонентских кабелей следует руководствоваться ГОСТ Р 53245-2008 – «Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытаний». Испытаниям подлежат:

- схема разводки и непрерывность экрана

- длина L

При необходимости, в режиме автоматического тестирования (с заданной   производителем конфигурацией тестов) выполняют измерения:

- вносимые потери IL

- переходное затухание на ближнем конце NEXT, PSNEXT

- переходное затухание на дальнем конце ELFEXT, PSELFEXT

- возвратные потери RL

- задержка распространения PD

- смещение задержки PDS

Результаты измерений (параметры  ОВ, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, параметры передачи пакетов, параметры СКС) сохраняют в протоколах измерений (файлах) для сравнения с полученными, при плановых измерениях и поиске неисправностей.

# Система наименования устройств

Система наименования устройств должна соответствовать документу “Единые принципы нумерации объектов технической эксплуатации сетей доступа ОАО «Ростелеком»”.  Документ разрабатывается рабочей группой согласно Приказа №01/158 от 16.05.2012г.

# Решение по резервированию и отказоустойчивости

- Быстрый поиск неисправностей и обрывов благодаря простой структуре сети.

- Использование источников бесперебойного питания  в узлах доступа

- Применение блока контроля, систем мониторинга и контроля состояния узлов доступа

# Требования к ЗИП

Для организации ЗИП отвечающим потребностям бесперебойной эксплуатации оборудования телефонных сетей планировать закупки средств для обеспечения ЗИП по следующим критериям:

- ТУД – 3% от общего количества приобретаемого оборудования каждого типа  в Региональном филиале на каждый Региональный филиал

- УД УИ – 3% от общего количества приобретаемого оборудования каждого типа  в Региональном филиале на каждый Региональный филиал

# Требования к мониторингу SLA оборудования

Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка.

# Управление записями

Управление записями осуществляется в соответствии с общим порядком управления Записями, определенном во внутреннем нормативном документе «Процедура управления записями в ОАО «Ростелеком».

# Хранение и архивирование

Подлинник данного документа во время срока действия хранится в отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ОАО «Ростелеком».

После окончания срока действия или аннулирования данного документа подлинник может быть передан в архив или уничтожен в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ОАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка Требований осуществляется директором Департамента сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 12 месяцев.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Положение принимает Департамента сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Положение определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденного Положения размещена на Интранет-портале my.rt.ru в Реестре ВНД Общества с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПП.05 «Планирование и развитие сети связи». Ответственность за размещение, поддержание в актуальном состоянии Положения на Интранет-портале и доведение информации до всех заинтересованных подразделений о месте размещения актуальной версии утвержденной Положения несет Департамент сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком».

# Приложение 1 Технические требования к мультисервисным узлам доступа  для проведения закупочных процедур

# Приложение 2 Технические требования к уздам доступа MSAN уличного исполнения для проведения закупочных процедур