Приложение №10 к Техническому Заданию УТВЕРЖДЕНО Приказом ОАО «Ростелеком» от «__» _____ 2015 г. № ___________

Положение о типовых технических решениях для подключения клиентов сегмента B2B/ B2G к сети связи ОАО «Ростелеком»

(Редакция 3)

Москва

2014 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

2.1 Область применения	3

2.2 Нормативные ссылки	3

2.3 Термины, определения и сокращения	3

3	Принципы и критерии подключения корпоративных клиентов	5

4	Выбор технологии предоставления услуг	6

5	Схемы организации связи при разработке типовых технических решений	7

6	Организация каналов связи с использованием радиорелейных линий диапазона 71-76 ГГц /81-86 ГГц (E-band)	61

7	Применение технологии радиодоступа для организации сетей ШПД	62

8	Организация подключений  на базе оборудования БШПД стандарта 3G	66

9	Хранение и архивирование	70

10	Рассылка и актуализация	70

Приложение 1  Затраты на  организацию магистрали	71

Приложение 2  Затраты на оборудование	71

Приложение 3  Затраты на распределительную сеть	71

Назначение

Данное Положение содержит информацию о типовых технических решениях, применяемых на сети связи ОАО «Ростелеком», по предоставлению доступа к телекоммуникационным услугам связи корпоративным клиентам сегмента B2B/B2G.

Данный документ вводится в действие с момента его утверждения.

Общие положения

  - Область применения

Требования настоящего Положения распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений в рамках проектов по подключению корпоративных клиентов сегмента B2B/B2G к сети связи ОАО «Ростелеком».

Типовые технические решения разработаны на основании Функциональных требований Коммерческого блока Корпоративного Центра ОАО «Ростелеком».

Применение данного документа в макрорегиональных и региональных филиалах Общества, филиале ОАО «Ростелеком» – «Для руководства».

  - Нормативные ссылки

В данном Положении использованы ссылки на нормативные документы ОАО «Ростелеком»:

- Действующий документ -  Положение о типовых технических решениях для подключения клиентов сегмента B2B/B2G к сети связи ОАО «Ростелеком» (Редакция 1);

- Процедура управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком»;

- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ОАО «Ростелеком»;

- Инструкция по делопроизводству в ОАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ОАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ОАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи.

  - Термины, определения и сокращения

Для целей настоящего  Положения  в нем используются термины и сокращения определенные в Глоссарии терминов и определений ОАО «Ростелеком», а также следующие:

Оконечное абонентское устройство - это всё телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении клиента, находящееся в его собственности.

Сеть уровня доступа - коммутаторы, обеспечивающие подключение к сети конечных пользователей.

Сеть уровня концентрации/агрегации - высокопроизводительные коммутаторы, способные функционировать на сетевом уровне модели OSI (третий уровень модели OSI, далее L3), обеспечивающие коммутацию высокоскоростных каналов связи и поддерживающие обслуживание достаточного количества виртуальных локальных сетей (VLAN). Служит для подключения оборудования сети доступа.

АС - Абонентская станция.

АТС - Автоматическая телефонная станция.

БС - Базовая станция.

БШПД - Беспроводные сети широкополосного доступа.

ВОЛС - Волоконно-оптическая линия связи.

ГКРЧ – Государственная комиссия по радиочастотам.

ГМУ - Гибкий мультиплексор универсальный.

ДРС – домовая распределительная сеть.

ИБП - Источник бесперебойного питания.

ИС - Информационная система.

ОВ - Оптическое волокно.

ОГМ - Оптический гибкий мультиплексор.

ПНР - Пусковые и наладочные работы.

РРЛ - Радиорелейная линия.

РРС - Радиорелейная станция.

РСПД - Региональная сеть передачи данных.

РЭС - Радиоэлектронная станция.

СМР - Строительные и монтажные работы.

СОС - Схема организации связи.

ШПД - Широкополосный доступ в сеть передачи данных.

ADSL/ADSL2+ - Asymmetric digital subscriber line (линия передачи данных по медной паре с ассиметричной скоростью, стандарта семейства ITU G.992).

B2B - совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами.

B2G - совокупность клиентов - органов государственной власти и/или местного самоуправления.

DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer (мультиплексор доступа цифровых абонентских линий).

Ethernet - Пакетная технология передачи данных.

FTTB - Fiber To The Building (технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания).

GPON - Gigabit Passive Optical Network (гигабитная пассивная оптическая сеть, стандарт ITU-T G.984.x).

IMS - IP Multimedia Subsystem (Система мультимедийных услуг на базе IP).

IP/MPLS - Internet Protocol/ Multiprotocol Label Switching (интернет протокол/ мультипротокольная коммутация по меткам).

MSAN - MultiService Access Node (узел мультисервисного доступа).

MUX -  Multiplexer (мультиплексор).

NGN - Next Generation Network (сети следующего поколения).

OLT - Optical Line Termination (оптический линейный терминал).

ONT - Optical Network Terminal (оптический сетевой терминал).

P2P - Point-to-Point (двухточечный канал от узла связи до Клиента).

PBX - Private business exchange (офисная, учрежденческая АТС).

PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy (плезиохронная цифровая иерархия).

SBC - Session Border Controller (пограничный контроллер сессий).

SDH - Synchronous Digital Hierarchy (синхронная цифровая иерархия - технология транспортных телекоммуникационных сетей)/

SFP - Small Form-factor Pluggable (компактный оптический приемопередатчик).

SHDSL - Single-pair High-speed Digital Subscriber Line (высокоскоростная цифровая абонентская линия обеспечивающая симметричную дуплексную передачу данных по парам медного кабеля).

SSW - SoftSwitch (гибкий программный коммутатор).

TDM - Time-division multiplexing (мультиплексирование с разделением по времени).

UTP - Unshielded twisted pair (неэкранированная витая пара).

VDSL2 - Very-high data rate Digital Subscriber Line (сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия, стандарт семейства ITU G.993).

VGW - Voice Gateway‎ (голосовой шлюз).

VoIP - Voice over IP (передача голосовой информации по IP).

Принципы и критерии подключения корпоративных клиентов

В процессе разработки технических решений по подключению Клиентов необходимо максимально использовать существующую инфраструктуру сети связи Общества.

Клиент должен подключаться всегда к оборудованию уровня доступа, исключением может быть только подключение крупного клиента (федерального, макрорегионального или регионального уровня), обладающего собственной разветвленной сетевой инфраструктурой, либо необходимость предоставить клиенту услуги со скоростью передачи данных выше обеспечиваемой оборудованием уровня доступа. Допускается подключение клиентов такого рода к оборудованию уровня концентрации/агрегации.

По умолчанию телекоммуникационные шкафы Общества не применяются для размещения оконечных абонентских устройств, за исключением случаев, когда  оборудование размещается в помещениях с открытым доступом, таких как чердаки, подъезды, коридоры и т.п. По умолчанию ИБП не применяются  для организации электропитания оконечных абонентских устройств.

Основной шаблон принятия решения о способе подключения Клиента состоит из 2-х этапов

Этап 1. Формируется заявка, в которой клиент указывает:

  - точку подключения (полный адрес);

  - услугу/набор услуг.

  - параметры услуги (скорость, интерфейс и т.д.)

Этап 2. На основании существующих СОС и данных, содержащихся в ИС, определяется техническая возможность предоставления заказанной услуги на указанном Клиентом объекте:

  - при наличии свободного порта доступа осуществляется его бронирование для последующего включения клиента;

  - в случае отсутствия свободных портов определяется ближайший объект присутствия Общества, и тип смонтированного на нем оборудования. Разрабатывается СОС, при необходимости, с учетом доумощнения узла связи Общества исходя из потребностей Клиента.

При наличии нескольких технологий доступа или сред передачи данных, приоритет должен всегда отдаваться подключению по ВОЛС.

Перед принятием окончательного варианта подключения должны быть рассмотрены все варианты подключения:

- Доумощнение или модернизация существующих узлов связи;

- Строительство новых линий связи и узлов доступа.

В случае отсутствия у Общества технической возможности подключения клиента и необходимости привлечения ресурсов сторонних операторов необходимо вариант аренды каналов передачи данных рассматривается по согласованию с коммерческим блоком.

Возможные услуги, предоставляемые клиентам сегмента B2B/B2G, для которых разработаны типовые технические решения:

- Услуги телефонной связи.

  - Услуги телефонной связи с организацией доступа к сети по абонентским линиям.

  - Услуги телефонной связи с организацией цифрового потока E1 (интерфейс G.703,  с сигнализацией V5.2, ISDN PRI) и подключением в PBX клиента.

- Услуга доступа в Интернет.

- Услуга интерактивного цифрового телевидения.

- Услуга организации виртуальной частной сети (L2 VPN или L3 VPN).

Выбор технологии предоставления услуг

Выбор технологии предоставления услуг широкополосного доступа и услуги доступа к сети телефонной связи, при разработке технического решения осуществляется по следующему принципу:

при разработке технического решения в зданиях, которые уже охвачены сетями связи (FTTB, GPON), приоритет отдается действующей  технологии в здании. Во всех остальных случаях выбор технологии подключения определяется исходя из оптимального варианта типового технического решения.

Схемы организации связи при разработке типовых технических решений

Базовая схема подключения.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ:

Услуга предоставления выделенного доступа в Интернет, VPN

Описание решения:

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В случаи отсутствия свободных портов на коммутаторах концентрации/агрегации, на узле связи, необходимо произвести доумощнение коммутаторов, путем установки дополнительного коммутатора концентрации/агрегации в режиме стекирования, либо замены на коммутатор с большей портовой емкостью, данное условие распространяется на все типовые схемы. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. В том случае, если на узле связи установлены коммутаторы только с медными портами FE/GE, то для подключения коммутатора доступа, применяется схема с использованием медиаконвертеров. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Схема организации связи изображена на Рис. 1. Состав оборудования доступа приведен в таблице №1.

В случае, если клиенты в здании находятся на расстоянии более 100м от узла доступа использовать следующие решения:

- устанавливать  промежуточные узлы доступа в здании;

- подключать клиентов к коммутатору на узле доступа по схеме P2P с использованием медиаконвертеров (от узла доступа до помещения клиента прокладывается оптический кабель с установкой в помещении клиента медиаконвертера. Медиаконвертер, установленный на узле доступа, подключается к порту коммутатора доступа);

- подключать клиентов с использованием CPE устройств уровня L3 с оптическими портами (вариант 1.5);

- использовать подключение клиентов к коммутатору на узле доступа по схеме P2P с использованием SHDSL модемов (до клиента, по территории здания, от узла доступа прокладывается кабель UTP cat 5 или используются свободные пары,  от узла доступа до клиента, в  существующей медной распределительной сети здания).

Описанные варианты преодоления ограничения 100 м на подключение клиентов внутри здания к узлу доступа распространяются на все типовые схемы.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №1

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |

| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Медиаконвертер (опционально) | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК 2. При необходимости - строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор доступа4 – 1 шт. 2. Шкаф/стойка-1шт 3. ИБП -1 шт. 4. Кроссы оптические / медные. 5. Расходные материалы. 6. Медиаконвертер (опционально). 7. SHDSL модем (опционально)3. |
| --- | --- | --- |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант №1.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

| № варианта | Услуги местной телефонной связи, аналоговые порты (шт) | Услуги Выделенный доступ в Интернет и порты для доступа к услугам VPN |  | Пропускная способность канала на последней миле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портов со скоростью до 100 Мбит/с (шт) | Портов со скоростью более 100 Мбит/с (шт) |  |
| 1 | до 16 | 1-24 | 1-24 | 100/1000 Мбит/с |

Описание решения:

Вариант №1.1.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB. В состав телефонной сети NGN/IMS должен входить SBC. Данное условие распространяется для всех типовых схем с  NGN/IMS.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, оборудование Клиентов подключается к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 1.1. Состав оборудования доступа приведен в таблице №1.1.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №1.1

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |

| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости - строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор доступа4 – 1 шт. 2. Голосовой шлюз 16 портов – 1 шт. 3. Шкаф/стойка1 -1шт. 4. ИБП2-1 шт. 5. Кроссы оптические/медные. 6. Расходные материалы. |
| --- | --- | --- |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №1.2.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология GPON.

От ближайшего узла связи (оборудования OLT GPON) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На оборудовании OLT, установленном на узле связи, выделяется порт GPON для подключения оптического распределительного шкафа (ОРШ). В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оптический распределительный шкаф (ОРШ с оптическим сплиттером). Для подключения ONT от ОРШ до помещения клиента прокладывается оптический патч-корд, соответствующей длины. У Клиента устанавливается ONT и голосовой шлюз. В том случае, когда в здании необходимо подключить клиента, которому  необходимо до 2-х телефонных портов и один порт FE, то тогда клиенту устанавливается только ONT. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиента подключается к портам FE ONT (или портам FE голосового шлюза) посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от ONT  или голосового шлюза, до оборудования ПД клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, оборудование Клиентов подключается к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 1.2. Состав оборудования доступа приведен в таблице №1.2. Электроснабжение ONT и голосового шлюза обеспечивается Клиентом.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №1.2

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт GPON на линейной карте OLT 2. Лицензии SIP, H.248 на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. ONT GPON – 2 шт. 2. Голосовой шлюз (4xLan, 8xFXS) – 2шт 3. ОРШ - 1шт 4. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №1.3.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии TDM или на сети установлены аналоговые АТС, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается  к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, на АТС устанавливается  голосовой шлюз с портами FXO, к которым подключаются абонентские линии АТС. Ответный комплект голосового шлюза с портами FXS устанавливается на узле доступа. Взаимодействие шлюзов осуществляется через сеть ПД.  Телефонные аппараты Клиентов подключаются к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 1.3. Состав оборудования доступа   приведен в таблице №1.3

Состав необходимых работ и оборудования						      Таблица №1.3

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |

| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Голосовой шлюз (сторона А) на 16 портов FXO -1 шт. | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор доступа4 – 1 шт. 2. Шкаф/стойка1-1 шт 3. Голосовой шлюз (сторона В) на 16 портов FXS -1шт 4. ИБП2 -1шт 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |
| --- | --- | --- |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №1.4.

Условия: Между объектом и узлом связи существуют медные линии связи. Количество медных пар в распределительной сети достаточно для организации услуг в полном объеме. Скорость доступа не более 11 Мбит/с. Данный вариант не предполагает строительства ЛКС.

На узле связи устанавливается SHDSL модем и подключается к порту FE  коммутатора концентрации. В кабельной, распределительной сети выделяются прямые провода для соединения модемов. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается ответный SHDSL модем. Модемы SHDSL должны иметь не менее 2-х портов FE. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиента подключается к порту FE SHDSL модема  посредством медного кабеля UTP категории 5. Услуги телефонной связи организуются через медную распределительную сеть от портов АТС. Схема организации связи изображена на Рис. 1.4. Состав оборудования доступа  приведен в таблице №1.4.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №1.4

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт FE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Аналоговые порты на АТС -16 шт 3. SHDSL модем (сторона А) – 1 шт | Задействуются существующие медные линии в распределительной сети | 1. SHDSL модем (сторона B) – 1 шт. 2. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №1.5.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

Примечание: данный вариант используется для подключения Клиентов в случае организации на Объекте оптической распределительной сети по технологии P2P.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на  узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных, доступа к сети Интернет и услуг телефонной связи  у Клиентов устанавливается L3 CPE  с оптическим интерфейсом на WAN порту. L3 CPE подключается через оптический кабель (оптический патч-корд соответствующей длины) к порту коммутатора доступа установленному в узле связи на Объекте. Схема организации связи изображена на  Рис. 1.5. Состав оборудования в таблице №1.5.

В случаях необходимости (увеличения полосы пропускания и др.) и наличия свободных волокон в магистральной ВОЛС на участке «узел связи - узел доступа», допускается подключение L3 CPE, устанавливаемого у Клиента, к оборудованию сети концентрации/агрегации.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №1.5

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |

| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости - строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор доступа4 оптическими портами – 1 шт. 2. L3 CPE (4xLan, до 8xFXS) -1 шт. 3. Шкаф/стойка1- 1шт 4. ИБП2 -1 шт 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |
| --- | --- | --- |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант №1

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

| № варианта | Услуги местной телефонной связи, аналоговые порты | Услуги Выделенный доступ в Интернет и порты для доступа к услугам VPN |  | Пропускная способность канала на последней миле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портов с емкостью до 100 Мбит/с | Портов с емкостью более 100 Мбит/с |  |
| 1а | 3-8 | 1-4 | - | 100/1000 Мбит/с |

Вариант №1.6.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на  узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения коммутатора доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных, доступа к сети Интернет и услуг телефонной связи  у Клиентов устанавливается голосовой шлюз который подключается к порту FЕ коммутатора доступа установленному в узле связи на Объекте. Схема организации связи изображена на Рис. 1.6. Состав оборудования доступа  приведен в таблице №1.6.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №1.6

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости - строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор доступа (24 порта FE) – 1 шт. 2. Голосовой шлюз 8 FXS портов – 1 шт. 3. Шкаф/стойка1 -1 шт 4. ИБП2 – 1шт 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №1.7.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

Примечание: данный вариант используется для подключения Клиентов в случае организации на Объекте оптической распределительной сети по технологии P2P.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на  узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных, доступа к сети Интернет и услуг телефонной связи  у Клиентов устанавливается L3 CPE  с оптическим интерфейсом на WAN порту. Схема организации связи изображена на  Рис. 1.7. Состав оборудования в таблице №1.7.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №1.7

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |

| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости - строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Шкаф/стойка1- 1шт 2. L3 CPE (4xLan, до 8xFXS) -1 шт. 3. Кроссы оптические / медные 4. Расходные материалы |
| --- | --- | --- |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант №2.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ:

| № варианта | Услуги местной телефонной связи, аналоговые порты | Услуги Выделенный доступ в Интернет и порты для доступа к услугам VPN |  | Пропускная способность канала на последней миле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портов с емкостью до 100 Мбит/с | Портов с емкостью более 100 Мбит/с |  |
| 2 | 20-48 | 1-24 | 1-24 | 100 Мбит/с |

Вариант № 2.1

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, оборудование Клиентов подключается к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 2.1. Состав оборудования доступа приведен в таблице №2.1.

Состав необходимых работ и оборудования 					Таблица №2.1.

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации 2. Лицензии SIP, Н.248 на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор4 – 1 шт. 2. Голосовой шлюз 48 портов – 1 шт. 3. Стойка/шкаф1- 1шт 4. ИБП2 – 1шт 5. Кроссы оптические / медные |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №2.2.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии TDM или на сети установлены аналоговые АТС, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается  к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, на АТС устанавливается  голосовой шлюз с портами FXO, к которым подключаются абонентские линии АТС. Ответный комплект голосового шлюза с портами FXS устанавливается на узле доступа. Взаимодействие шлюзов осуществляется через сеть ПД. Телефонные аппараты Клиентов подключаются к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 2.2. Состав оборудования доступа   приведен в таблице №2.2.

Таблица №2.2

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2.Голосовой шлюз (сторона А) на 48 портов FXO -1 шт. | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП При необходимости - организация канала РРЛ 1хGbit/s ( диапазон e-band) | 1. Коммутатор доступа4 – 1 шт. 2. Шкаф/стойка1-1шт. 3. Голосовой шлюз (сторона В) на 48 портов FXS -1шт 4. ИБП2 -1 шт 5. Кроссы оптические/медные 6. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант №3.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

| № варианта | Услуги местной телефонной связи, аналоговые порты | Услуги Выделенный доступ в Интернет и порты для доступа к услугам VPN |  | Пропускная способность канала на последней миле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портов с емкостью до 100 Мбит/с | Портов с емкостью более 100 Мбит/с |  |
| 3 | 48-96 | 24-48 | до 48 | 1 Гбит/с |

Вариант № 3.1

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, оборудование Клиентов подключается к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 3.1. Состав оборудования доступа приведен в таблице №3.1.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №3.1

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации 2. Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор4 48 портов – 1 шт. 2. Голосовой шлюз 96 портов FXS – 1 шт. 3. Стойка/шкаф1- 1шт 4. ИБП2 – 1шт 5. Кроссы оптические / медные |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №3.2.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии TDM или на сети установлены аналоговые АТС, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается  к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, на АТС устанавливается  голосовой шлюз с портами FXO, к которым подключаются абонентские линии АТС. Ответный комплект голосового шлюза с портами FXS устанавливается на узле доступа. Взаимодействие шлюзов осуществляется через сеть ПД. Телефонные аппараты Клиентов подключаются к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 3.2. Состав оборудования доступа  приведен в таблице №3.2.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №3.2

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Голосовой шлюз (сторона А) на 96 портов FXO -2 шт. | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП При необходимости - организация канала РРЛ 1хGbit/s ( диапазон e-band) | 1. Коммутатор доступа4 48 портов – 1 шт. 2. Шкаф/стойка1-1шт. 3. Голосовой шлюз (сторона В) на 96 портов FXS -1шт 4. ИБП2 -1 шт 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №3.3.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии TDM и на ней поддерживается протокол V5.2 или ISDN PRI, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На АТС выделяется порт Е1 (G.703, сигнализация V5.2 или ISDN PRI) к которому подключается MSAN и устанавливается  оптический мультиплексор. На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, на узле доступа устанавливается MSAN. Телефонные аппараты Клиентов подключаются к портам FXS MSAN посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 3.3. Состав оборудования доступа  приведен в таблице №3.3.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №3.3

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации/агрегации 2. Порт Е1 (G.703) 3. Оптический мультиплексор (сторона А) – 1 шт | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП При необходимости - организация канала РРЛ 1хGbit/s ( диапазон e-band) | 1. Коммутатор доступа4 48 портов – 1 шт. 2. Шкаф/стойка1-1шт. 3. MSAN – 1 шт 4. Оптический мультиплексор (сторона В) - 1 шт 5. ИБП2 -1 шт 6. Кроссы оптические / медные 7. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант №4.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

| № варианта | Услуги местной телефонной связи, аналоговые порты | Услуги Выделенный доступ в Интернет и порты для доступа к услугам VPN |  | Пропускная способность канала на последней миле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портов с емкостью до 100 Мбит/с | Портов с емкостью более 100 Мбит/с |  |
| 4 | 96-144 | 48-72 | до 48 | 1 Гбит/с |

Вариант № 4.1

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, оборудование Клиентов подключается к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 4.1. Состав оборудования доступа приведен в таблице №4.1.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №4.1

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации 2. Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор4 на 48 портов – 1 шт. 2. Коммутатор4 на 24 порта – 1 шт. 2. Голосовой шлюз 72 порта – 3 шт. 3. Стойка/шкаф1-1шт 4. ИБП2-1шт 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №4.2.

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии TDM или на сети установлены аналоговые АТС, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается  к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, на АТС устанавливается  голосовой шлюз с портами FXO, к которым подключаются абонентские линии АТС. Ответный комплект голосового шлюза с портами FXS устанавливается на узле доступа. Взаимодействие шлюзов осуществляется через сеть ПД. Телефонные аппараты Клиентов подключаются к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 4.2. Состав оборудования доступа  приведен в таблице №4.2.

Состав необходимых работ и оборудования				Таблица №4.2

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации 2. Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор4 на 48 портов – 1 шт. 2. Коммутатор4 на 24 порта – 1 шт. 2. Голосовой шлюз 72 порта – 2 шт. 3. Стойка/шкаф1-1шт. 4. ИБП2-1шт. 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант №5.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

| № варианта | Услуги местной телефонной связи, аналоговые порты | Услуги Выделенный доступ в Интернет и порты для доступа к услугам VPN |  | Пропускная способность канала на последней миле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портов с емкостью до 100 Мбит/с | Портов с емкостью более 100 Мбит/с |  |
| 5 | 144-192 | 72-96 | до 48 | 1 Гбит/с |

Вариант № 5.1

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам коммутатора доступа посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, оборудование Клиентов подключается к портам FXS голосового шлюза посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 5.1. Состав оборудования доступа и   приведен в таблице №5.1.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №5.1

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации 2. Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Коммутатор4 на 48 портов – 2 шт. 2. Голосовой шлюз 96 портов –2шт. 3. Стойка/шкаф1-1шт. 4. ИБП2 – 1шт. 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант № 6.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

| № варианта | Услуги местной телефонной связи, аналоговые порты | Услуги Выделенный доступ в Интернет и порты для доступа к услугам VPN |  | Пропускная способность канала на последней миле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портов с емкостью до 100 Мбит/с | Портов с емкостью более 100 Мбит/с |  |
| 6 | Более 192 | Более 96 | до 48 | 1 Гбит/с |

Вариант № 6

Условия: сеть местной телефонной связи построена по технологии NGN или IMS, на сети доступа преимущественно используется технология FTTB.

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей муфты магистральной ВОЛС при наличии свободных волокон до оптического кросса на узле связи (АТС). На коммутаторе концентрации/агрегации, установленном на узле связи, выделяется порт SFP GE для подключения оборудования узла доступа. В точке предоставления услуги (в здании Клиента) устанавливается оборудование мультисервисного доступа. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиентов подключается к портам FE  линейной карты MSAN посредством медного кабеля UTP категории 5. Необходимо учитывать, что общая длина трассы от коммутатора доступа до оборудования Клиента не должна превышать 100 м. Для организации услуг телефонной связи, оборудование Клиентов подключается к портам FXS линейных карт MSAN посредством медного кабеля UTP категории 5 (допускается подключение по медному кабелю категории 3). Схема организации связи изображена на Рис. 6.1.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №6.1

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| - Порт на коммутаторе концентрации - Лицензии SIP на SSW/IMS | 1. Строительство ВОЛС (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. MSAN с платами линейных интерфейсов FXS и FE– 1 шт. 2. Стойка/шкаф1-1 шт 3. ИБП2 -1 шт 4. Кроссы оптические / медные |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант № 7

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

- Доступ к сети местной телефонной связи с организацией на абонентском уровне подключения УПАТС клиента каналам Е1 (G.703) с сигнализацией ISDN PRI

- Доступ к сети Интернет

Вариант №7.1 Описание решения:

От ближайшего узла связи (коммутатора концентрации/агрегации) Общества, который подключен к региональной IP/MPLS сети передачи данных Общества (РСПД), до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей  муфты магистральной ВОЛС  при наличии резервных волокон до оптического кросса на  АТС. На коммутаторе концентрации, установленном на узле связи, выделяются порты SFP GE, на АТС – порт(ы) E1(G.703) PRI. На узле доступа устанавливается и подключается к АТС и коммутатору концентрации/агрегации оптический  мультиплексор с портами E1 (G.703) и FE/GE. В точке предоставления услуги устанавливается оборудование доступа – аналогичный мультиплексор (состав узла доступа указан в таблице ниже). Схема организации связи изображена на Рис. 7.1. Состав оборудования доступа и   приведен в таблице №7.1

В том случае, если  АТС и  устанавливаемый мультиплексор (сторона А) находятся на разных узлах связи и между ними имеется транспортная сеть SDH/PDH, то в  транспортной сети организуется канал (ы) Е1 (G.703).

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №7.1

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации 2. Мультиплексор с портами E1 и FE/GE (сторона А) 3.Порт E1(G.703) на АТС | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП | 1. Мультиплексор с портами E1 и FE/GE (Сторона В) -1 шт 2. Стойка/шкаф1-1 шт 3. ИБП2 -1 шт 4. Кроссы оптические/медные 5. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №7.2 Описание решения:

Условия: Между объектом и узлом связи существуют медные линии связи. Количество медных пар в распределительной сети достаточно для организации услуг в полном объеме. Данный вариант не предполагает прокладки новых кабелей и  строительства ЛКС.

На узле связи устанавливается  мультиплексор G.SHDSL.bis  с портами E1 (G.703) и FE/GE. Мультиплексор  подключается к АТС и коммутатору концентрации/агрегации. В кабельной, распределительной сети выделяются прямые провода для соединения мультиплексоров. В точке предоставления услуг (в здании Клиента) устанавливается ответный G.SHDSL.bis мультиплексор. Для организации услуг передачи данных и доступа к сети Интернет, оборудование Клиента подключается к порту FE/GE G.SHDSL.bis  мультиплексора посредством медного кабеля UTP категории 5. Телефонная станция  клиента подключается к порту E1 (G.703) мультиплексора. Схема организации связи изображена на Рис. 7.2. Состав оборудования доступа приведен в таблице №7.2.

В том случае, если  АТС и устанавливаемый мультиплексор (сторона А) находятся на разных узлах связи и между ними имеется транспортная сеть SDH/PDH, то в  транспортной сети организуется канал (ы) Е1 (G.703).

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №7.2

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт SFP GE на коммутаторе концентрации 2. Мультиплексор G.HSDSL.bis с портами E1 и FE/GE (Сторона А) 3.Порт E1(G.703) на АТС | Не строятся, используется существующий медный кабель между узлом связи и Объектом | 1. Мультиплексор G.SHDSL.bis с портами E1 и FE/GE -1 шт (Сторона В) 2. Стойка/шкаф1-1 шт 3. ИБП2 -1 шт 4. Кроссы оптические/медные 5. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Типовой вариант № 8

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ

Предоставление в аренду:

цифровых каналов -  Nx64 кбит/с и ISDN PRI 2048 кбит/с

аналоговых каналов ТЧ  (АЛ).

Вариант №8.1 Предоставление цифрового канала связи между двумя  объектами  в зоне обслуживания одного или более  узлов связи.

Описание решения:

Данная схема применяется, если оба объекта, на которых необходимо предоставлять клиентам услуги, находятся в пределах зоны обслуживания одного или нескольких узлов связи и до каждого объекта необходима прокладка ВОЛС или имеется существующий свободный медный телефонный кабель (прямой провод) от узла связи.

От ближайшего узла (узлов) связи Общества, до точки предоставления услуги прокладывается ВОЛС, волоконно-оптический кабель (ВОК) может прокладываться от ближайшей  муфты магистральной ВОЛС  при наличии резервных волокон до оптического кросса на  АТС, или выделяются медные пары в существующем кабеле. На узле связи устанавливается оптический (или SHDSL) мультиплексор. В точке предоставления услуги устанавливается оборудование доступа – аналогичный мультиплексор (состав узла доступа указан в таблице ниже). Схема организации связи изображена на Рис. 8.1  и Рис. 8.2. Состав оборудования доступа и   приведен в таблице №8.1.

В том случае, если  АТС и  устанавливаемый мультиплексор (сторона А) находятся на разных узлах связи и между ними имеется транспортная сеть SDH/PDH, то в  транспортной сети организуется канал (ы).

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №8.1

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Мультиплексор (сторона А) -1 шт. (либо выделение порта в существующем мультиплексоре) | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП 3. Новые медные кабели не прокладываются, используются существующие | 1. Мультиплексор (Сторона В) -1 шт 2. Стойка/шкаф1-1 шт 3. ИБП2 -1 шт 4. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Вариант №8.3 Предоставление цифрового канала ISDN PRI 2048 кбит/с с использованием оборудования TDMoIP.

Описание решения:

Данная схема применяется, если необходимо предоставление ISDN PRI порта 2048 кбит/с.

Описание решения:

Типовая схема организации связи для предоставления клиентам порта ISDN PRI с использованием оборудования TDMoIP изображена на рис. 8.3

Данная схема применяется, если в телефонизируемое помещение проложен (или планируется проложить) канал сети передачи данных (СПД) с полосой не менее 10 Мбит/с по ВОЛС.

Кроме того АТС, на которой есть возможность выделения порта Е1 PRI, должна располагаться на узле связи сети ОАО «Ростелеком», где имеется выход на сеть IP/MPLS филиала.

На АТС выделяется порт Е1 PRI и подключается в шлюз TDMoIP, который, в свою очередь, включается в оборудование сети IP/MPLS филиала.

Схема организации связи изображена на Рис. 8.3. Состав оборудования доступа  приведен в таблице №8.3.

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №8.3

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. TDMoIP шлюз 2. Порт SFP GE на коммутаторе сети IP/MPLS филиала 3. Порт FE на коммутаторе сети IP/MPLS филиала | Не строятся, используется существующая сеть IP/MPLS филиала ОАО «Ростелеком» | 1. Коммутатор доступа – 1 шт. 2. Шкаф/стойка1-1шт. 3. TDMoIP шлюз 4. ИБП2 -1 шт 5. Кроссы оптические / медные 6. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Рис.8.3 Схема организации связи для типового варианта подключения, для организации канала ISDN PRI

Вариант №8.4 Предоставление аналогового канала связи ТЧ для обеспечения услуг доступа к сети местной телефонной связи

Описание решения:

Данная схема применяется, если до телефонизируемого помещения доходит медный телефонный кабель от узла связи сети ОАО «Ростелеком», для предоставления дополнительных абонентских линий возможно использование систем абонентского уплотнения (гибких мультиплексоров) на основе технологии G.SHDSL.bis. Применение данной технологии позволяет кроме услуг доступа к сети местной телефонной связи предоставлять услугу доступа к сети Интернет.

Если до телефонизируемого помещения проложена (или планируется к прокладке) волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), то для предоставления дополнительных абонентских линий возможно использование оптических гибких мультиплексоров (ОГМ).

На АТС выделяются абонентские линии (АЛ), прописываются номера и необходимая маршрутизация. При необходимости производится расширение портовой емкости телефонной станции (установка интерфейсной платы АЛ).

Применение ОГМ и ГМУ фактически означает «удлинение» портов АТС с применением медной или оптической линии связи. При этом мультиплексоры могут работать через синхронную (SDH, PDH) или пакетную сеть филиала (по технологии VoIP).

При использовании технологии VoIP возможно удлинение емкости АЛ с другого узла, которых находится в одной местной телефонной сети с узлом, к которому подключен клиент.

В схеме с использованием ГМУ электропитание абонентского комплекта осуществляется дистанционно от узла связи сети ОАО «Ростелеком» или обеспечивается Заказчиком услуги. В этом случае, для обеспечения бесперебойного электропитания абонентского комплекта в телефонизируемом помещении необходима установка источника бесперебойного питания.

Схема организации связи изображена на Рис. 8.4  и Рис. 8.5. Состав оборудования доступа и   приведен в таблице №8.4.

В том случае, если  АТС и  устанавливаемый мультиплексор (сторона А) находятся на разных узлах связи и между ними имеется транспортная сеть SDH/PDH, то в  транспортной сети организуется канал (ы).

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №8.1

| Узел связи | Линейно-кабельные сооружения | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Мультиплексор (сторона А) -1 шт. (либо выделение порта в существующем мультиплексоре) | 1. Строительство ВОЛС, прокладка ВОК (в канализации / в грунте / методом ВКП) 2. При необходимости – строительство кабельной канализации, стоек для ВКП 3. Новые медные кабели не прокладываются, используются существующие | 1. Мультиплексор (Сторона В) -1 шт 2. Стойка/шкаф1-1 шт 3. ИБП2 -1 шт 4. Расходные материалы |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Рис.8.4 Схема организации связи для типового варианта подключения, организации канала ТЧ для удлинения АЛ по медному кабелю

Рис.8.5 Схема организации связи для типового варианта подключения, организации канала ТЧ для удлинения АЛ по оптическому кабелю

Типовой вариант №9.

Функциональные требования Коммерческого блока КЦ:

Услуга  доступа в Интернет с использованием технологии ADSL2+/VDSL2/SHDSL

Описание решения:

Вариант №9.

Данная схема является стандартной и применяется при наличии у клиента абонентской линии (АЛ), организованной по медному телефонному кабелю (или наличия прямых проводов) от узла связи сети ОАО «Ростелеком», на котором установлен DSLAM или MSAN со свободными портами ADSL2+/VDSL2/SHDSL.

Скорость доступа в Интернет при использовании данной схемы ассиметричная и зависит от параметров медного телефонного кабеля, максимальное значение составляет до 24 Мбит/с к абоненту и до 3.5 Мбит/с (при использовании модуляции AnnexM) от абонента для технологии ADSL2+, до 100 Мбит/с к абоненту и до 60 Мбит/с от абонента, при использовании VDSL2 профиля 17a ( на коротких линиях) и до 15 Мбит/с к/от абоненту по одной паре проводов, при использовании методов кодирования TC-PAM128 технологии доступа (SHDSL).

На DSLAM или MSAN, установленном на узле связи выделяется порт ADSL2+/VDSL2/SHDSL порт и кроссируется на станционном кроссе через сплиттер на абонентскую линию абонента.

В точке предоставления услуги также используя сплиттер устанавливается ADSL2+/VDSL2/SHDSL модем. При отсутствии у абонента телефонной услуги применение сплиттера со стороны АТС и модема – необязательно.

Состав оборудования доступа и   приведен в таблице №9.1

Состав необходимых работ и оборудования					Таблица №9.1

| Узел связи на АТС | Линейно-кабельные сооружения (организация канала) | Состав узла доступа |
| --- | --- | --- |
| 1. Порт ADSL2+/VDSL2/SHDSL на MSAN/DSLAM 2. Сплиттер (опционально) | Кабельные линии не прокладывают | 1. Модем ADSL2+/VDSL2/SHDSL 2. Сплиттер (опционально) |

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Организация каналов связи с использованием радиорелейных линий диапазона 71-76 ГГц /81-86 ГГц (E-band)

В том случае, если отсутствует техническая возможность организации ВОЛС или срок строительства ВОЛС существенно превышает допустимые нормы, возможна организация радиорелейного, симметричного канала связи (1xГбит/с) в диапазоне 71-76 ГГц /81-86 ГГц (Е-band, технология частотного дуплекса) от узла связи (АТС) до узла доступа. При строительстве РРЛ необходимо учитывать, что дальность связи в указанном диапазоне (в зависимости от типа РРС) не превышает 4-5 км. Для увеличения дальности допускается организация 2-х пролетной РРЛ.

Порядок использования диапазона 71-76/81-86 ГГц определен Решением ГКРЧ от 15 июля 2010 г.№10-07-04-1. Полосы радиочастот 71-76 ГГц и 81-86 ГГц выделяются для применения на территории Российской Федерации РРС прямой видимости юридическими и физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного юридического или физического лица.

Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РРС прямой видимости должно осуществляться при выполнении следующих условий:

соответствие технических характеристик применяемых РРС прямой видимости основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению;

применяемые РРС не должны создавать вредных радиопомех другим РЭС, а также не могут требовать защиты от вредных помех со стороны этих РЭС;

применение РРС прямой видимости осуществляется без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов;

регистрация РРС прямой видимости должна осуществляться в установленном порядке.

- Радиорелейные станции (РРС) в данном диапазоне производят многие компании как зарубежные, так и отечественные: NEC, Huawei, Bridge Wave, Seragon, Siklu , Натекс и др.

- Стоимость оборудования РРЛ, ПНР и СМР  указаны  в Приложении №1.

Для организации каналов допускается использование оборудования РРЛ стандартных диапазонов (1,4 … 38 ГГц), при обязательном соблюдении процедур по строительству и эксплуатации указанного оборудования.

Конкретный тип РРС допускается к применению только после успешных испытаний в опытной зоне на сети ОАО «Ростелеком».

Применение технологии радиодоступа для организации сетей ШПД

Применение систем беспроводного  широкополосного доступа (БШПД) для организации «последней мили» позволяет сократить время на подключение Клиентов, и иногда является единственным способом подключения для Клиентов, находящихся в зданиях, которые находятся в труднодоступных местах или зданиях, в которые  управляющие компания препятствуют  прокладке ВОЛС  ОАО «Ростелеком».

В настоящий момент, для применения в качестве систем БШПД с высокой пропускной способностью наиболее подходит оборудования стандарта IEEE 802.11 с доработанным протоколом, исключающим коллизионный способ доступа к среде. По данному пути пошли компании Ubiquiti, Alvarion, Infinet, Cambium, которые являются лидерами в области решений для БШПД.

По результатам анализа технических характеристик и стоимости решения предлагаются к рассмотрению решения Ubiquiti и Infinet. Предлагаемые к использованию производители имеют модели, поддерживающие работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5,15-6,4 ГГц. Конкретный выбор необходимо делать в зависимости от набора услуг и  количества Клиентов в зоне обслуживания базовой станции. Модели оборудования могут меняться в зависимости от конкретных реализаций систем БШПД.

Схема организации связи схожа для обоих решений. Организуется канал связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с по ВОЛС или канал РРЛ. До места размещения базовых станций. В выделенном помещении организуется узел связи, аналогичный узлу доступа FTTB, с установкой Ethernet коммутатора и оборудования электропитания с ИБП. В том случае, если базовые станции размещаются на узлах связи (АТС), то базовые станции подключаются к коммутаторам  кабелем UTP Cat 5.

Оборудование БС подключается к коммутатору по интерфейсу Ethernet, в связи с этим они должны располагаться на расстоянии не более 100 метров от узла связи. Для электропитания БС применяется технология PoE.

Для установки БС применяется существующее инженерное сооружение (трубостойки, мачты или столбы) или строятся новые инженерные сооружения.

В зависимости от конфигурации фрагмента сети  радиодоступа  и количества Клиентов устанавливается необходимое количество секторов БС.

Особенности системы БШПД Ubiquiti

Если абонентам достаточно услуги доступа в Интернет и голосового трафика (2Play) то рациональным решением будет применение оборудования Ubiquiti в диапазоне 2,4 ГГц. Для связи между базовой станцией (БС) и абонентской станцией (АС) применяется фирменный протокол AirMax, по своим характеристикам аналогичный 802.11n. Производительность БС составляет 20-25 kpps, поддерживается два класса обслуживания трафика, но не реализованы механизмы обслуживания multicast трафика. В связи с этим, услуга IPTV на данном оборудовании не поддерживается.

В связи с невысокой производительностью, данное решение нужно рассматривать только для небольших фрагментов, с количеством абонентов не более 35 на каждую БС и расстоянием от БС до АС не более 1,5-2 км. При этом, исходя из невысокой производительности БС целесообразно ограничивать скорость ПД для каждого абонента (в зависимости от их количества на БС).

При применении оборудования Ubiquiti в диапазоне 2,4 ГГц необходимо руководствоваться следующим:

- Применять узел связи, состоящий не более чем из 3 секторов БС по 20 МГц полосой, применяя 2,6,11 частотные каналы Wi-Fi, которые обеспечивают минимальные взаимные помехи.

- Планировать размещение базовых станций таким образом, чтобы обеспечивалась прямая видимость до антенн абонентских станций. Конкретные решения по креплению базовых станций определять на этапе ПИР.

- Устанавливать у абонентов станции Ubiquiti Nanostation M2 с обеспечением прямой видимости базовой станции.

- Расстояние между абонентской станцией Ubiquiti и L3 СРЕ абонента должно быть не более 100 метров (максимальное расстояние работы интерфейса Ethernet).

Схема организации БШПД на оборудовании Ubiquiti представлена на рис. 10.

Рис. 10.

Особенности системы БШПД Infinet

В случае, когда необходимо представлять услуги IPTV рекомендуется рассматривать  оборудование Infinet ( или аналогичное по параметрам оборудование) в диапазоне 5-6,4 ГГц. Производительность базовой станции Infinet составляет 200 kpps, применяется специальное ПО и аппаратная часть, поддерживается несколько классов обслуживания трафика и обработка multicast потоков.

Схема организации БШПД на оборудовании Infinet представлена на рис. 11. Принципы построения сети схожи с решением на Ubiquiti, только поддерживается IPTV.

Рис. 11.

Регуляторные вопросы построения систем БШПД

Согласно общему решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-02 об использовании полос радиочастот  радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа выделены следующие частотные диапазоны:

- 2,4 – 2,4835 ГГц (3 канала по 20 МГц);

- 5,15-5,355 ГГц (10 каналов по 20 МГц);

- 5,65-6,425 ГГц (40 каналов по 20 Мгц).

Данные полосы радиочастот выделены юридическим лицам без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют прилагаемым техническим характеристикам.

Использование выделенных настоящим решением полос радиочастот для применения РЭС фиксированного беспроводного доступа должно осуществляться при выполнении следующих условий:

соответствие технических характеристик применяемых РЭС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ;

получение в установленном порядке разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы о возможности использования заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС;

применяемые в полосах радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-5725 МГц РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны действующих и планируемых РЭС правительственного назначения;

применяемые в полосе радиочастот 5725-5850 МГц РЭС не могут требовать защиты от помех со стороны действующих и планируемых земных станций спутниковой связи правительственного назначения, а также РЭС командно-измерительных систем управления космическими аппаратами;

применяемые в полосе радиочастот 5850-5925 МГц РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны действующих РЭС магистральных радиорелейных линий, а также не могут требовать защиты от помех со стороны действующих и планируемых земных станций спутниковой связи;

применяемые в полосе радиочастот 5925-6425 МГц РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны действующих и планируемых РЭС магистральных радиорелейных линий, а также не могут требовать защиты от помех со стороны действующих и планируемых земных станций спутниковой связи;

регистрация РЭС фиксированного беспроводного доступа должна осуществляться в установленном порядке.

- Технические решения реализации систем БШПД  на оборудовании Ubiquity и Infinet   приведены в качестве примера, для формирования коммерческих предложений и определения затрат. Конкретные производители оборудования, для реализации сетей БШПД, будут определены по результатам проведения тестирования в опытных зонах на сети связи ОАО «Ростелеком» и будут отражены в вендорной политике Общества.

Затраты на магистраль, оборудование и ДРС указаны  в Приложении №1, Приложении №2 и Приложении №3.

Организация подключений  на базе оборудования БШПД стандарта 3G

- В данном описании представлены варианты технических решений построения сети фиксированного беспроводного широкополосного доступа на базе оборудования 3G (модемы и маршрутизаторы)

- Представленные варианты построения сети могут быть использованы как временное решение для предоставления услуги доступа в Интернет.

- Tехнические характеристики маршрутизатора Huawei B683

- Оборудование 3G включает в себя маршрутизатор или модем ниже на картинке представлен внешний вид устройств

Рис.1.  Маршрутизатор Huawei B683

Рис.2 Модем Alcatel X515

Основные технические характеристики системы представлены в таблице:

| МОДЕЛИ |  |
| --- | --- |
| B660 | Маршрутизатор со слотом для сим карты HSUPA |
| B683 | Маршрутизатор со слотом для сим карты HSPA + |
| Alcatel X515 | Модем HSPA+ |
| Huawei E3131 | Модем HSPA+ |
| РАДИО ПАРАМЕТРЫ |  |
| ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ | WCDMA/HSPA+/HSPA 2100MHz: 1920MHz~1980 MHz (Uplink)/2110MHz~2170 MHz (Downlink) WCDMA/HSPA+/HSPA 1900MHz: 1850MHz~1910MHz (Uplink)/1930MHz~1990MHz (Downlink) WCDMA/HSPA+/HSPA 900MHz: 880MHz~915MHz (Uplink)/925MHz~960 MHz (Downlink) WCDMA/HSPA+/HSPA 850MHz: 824MHz~849MHz (Uplink)/869MHz~894MHz (Downlink) GSM/GPRS/EDGE 850MHz: 824MHz ~849MHz (Uplink)/869MHz ~894MHz (Downlink) GSM/GPRS/EDGE 900MHz: 880MHz~915MHz (Uplink)/925MHz~960 MHz (Downlink) GSM/GPRS/EDGE 1800MHz: 1710MHz~1785MHz (Uplink)/1805MHz~ 1880MHz (Downlink) GSM/GPRS/EDGE 1900MHz: 1850MHz~1910MHz (Uplink)/1930MHz~ 1990MHz (Downlink) |
| СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | B660: HSUPA до 5.76Mbps; WCDMA до 384Kbps; EDGE до 236.8Kbps; GPRS до 85.6Kbps; B683; X515; E3131; HSPA+ до 21.6Mbps; HSUPA до 5.76Mbps; WCDMA до 384Kbps; EDGE до 236.8Kbps; GPRS до 85.6Kbps; |
| ТХ МОЩНОСТЬ | WCDMA/HSPA+ 2100/1900/900/850MHz: 24dBm +1/-3 (Power Class 3). GSM/GPRS 850MHz/900MHz: +33dBm (Power Class 4). GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: +30dBm (Power Class 1) EDGE 850MHz/900MHz+27dBm (Power Class E2) EDGE 1800MHz/1900MHz: +26dBm (Power Class E2). |
| СЕТЬ |  |
| Стандарты | B660 LAN: IEEE 802.3/802.3u WLAN: IEEE 802.11b/g/n B683 LAN: IEEE 802.3/802.3u WLAN: IEEE 802.11b/g/n |
| Интерфейсы | B660 4 x 10/100Base-T B683 4 x 10/100Base-T |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Размеры | B660: 180 × 123 × 32.5mm B683: 180 × 123 × 32.5mm X515: 89 X 29.8 X 10 mm E3131:85.4 X 27 X 12.45mm |

Типовая схема реализации услуги доступа в интернет

Ниже по тексту представлен вариант организации временного подключения  для предоставления услуг на сети широкополосного беспроводного доступа на примере маршрутизатора  Huawei B683

Услуга «Доступ в Интернет»

Рис. 3. Схема организации связи предоставления услуги «Доступ в Интернет».

В данном варианте предполагается, что услуга доступа к Интернету предоставляется через сотовую сеть стандарта UMTS. На компьютере пользователя настраивается сетевое подключение к маршрутизатору, с предустановленными настройками и сим картой по интерфейсу 10/100/Bаse-T или WiFi 802.11 b/g/n.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна организация подключение нескольких абонентских терминалов.

При использовании модема, подключение происходит через USB порт. Активация интернет сессии происходит либо посредствам стандартного ПО, идущего с операционной системой, либо при помощи устанавливаемого клиента.

Предоставление услуг «Частные виртуальные сети» (IP VPN)

Рис. 4. Схема организации связи предоставления услуги «Частная виртуальная сеть» (IP VPN).

На оборудовании 3G и Mobile Packet Core прописывается выделенный APN. Сеть предоставляет транспорт для доступа к пограничному (РЕ) маршрутизатору сети IP MPLS. У клиента также устанавливается маршрутизатор (CE). На абонентский терминал поступает трафик с разными значениями полей 802.1p, при передаче по радиоканалу VPN-трафик разделяется на несколько классов.

Регионы присутствия ОАО «Ростелеком» и ДЗО указаны в таблице:

| ДЗО | Регион | Технология | Запуск продвижения |
| --- | --- | --- | --- |
| НСС | Нижегородская обл. | UMTS поверх GSM (MVNO) | 28.03.2013 |
| НСС | Татарстан | UMTS поверх GSM (MVNO) | 28.03.2013 |
| НСС | Ульяновская обл. | UMTS поверх GSM (MVNO) | 28.03.2013 |
| НСС | Саратовская обл. | UMTS поверх GSM (MVNO) | 28.03.2013 |
| НСС | Пензенская обл. | UMTS поверх GSM (MVNO) | 28.03.2013 |
| НСС | Оренбургская обл. | UMTS поверх GSM (MVNO) | 28.03.2013 |
| ЕТК БВК | Красноярский край Иркутская область | UMTS поверх GSM UMTS поверх GSM | 28.03.2013 Октябрь 2012 |
| Акос | Приморский край | UMTS поверх GSM (MVNO) | 15.02.2013 |
| Волгоград GSM | Волгоградская обл. | UMTS поверх GSM (MVNO) | 29.04.2013 |

- Технические решения реализации систем БШПД  на оборудовании Huawei приведены в качестве примера, для формирования коммерческих предложений и определения затрат. Конкретные производители оборудования, будут определены по результатам проведения тестирования в опытных зонах на сети связи ОАО «Ростелеком» и будут отражены в вендорной политике Общества.

Хранение и архивирование

Подлинник данного документа во время срока действия хранится в отделе документационного обеспечения Департамента управления делами в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ОАО «Ростелеком».

Рассылка и актуализация

Периодическая проверка Требований осуществляется директором Департамента сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 12 месяцев.

Решение об инициации процесса внесения изменений в настоящие Требования принимает директор Департамента сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Требования определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденного Требования размещена на Интранет-портале my.rt.ru в Реестре ВНД Общества с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи». Ответственность за размещение, поддержание в актуальном состоянии Требований на портале и доведение информации до всех заинтересованных подразделений о месте размещения актуальной версии утвержденной Положения несет Департамент сетей фиксированного доступа отдел стратегии и архитектуры сетей доступа КЦ ОАО «Ростелеком».

- Приложение 1  Затраты на  организацию магистрали

- Приложение 2  Затраты на оборудование

- Приложение 3  Затраты на распределительную сеть

Шкаф/ стойка не закупается том случае, если в здании (по договоренности с владельцем) выделяется стойко-место для размещения оборудования узла доступа ОАО «Ростелеком» в существующих стойках узлов связи (серверных).

В том случае, если в помещении узла доступа отсутствует гарантированное электроснабжение необходимо планировать установку источника бесперебойного питания (ИБП). ИБП выбирается из условия обеспечения бесперебойного электроснабжения коммутатора (ов) доступа в течение 30 минут.

Устанавливаются в том случае, если расстояние от помещения клиента, до узла доступа более 100м.

4 Допускается установка коммутатора доступа с клиентскими портами FE в соответствии с «Техническими требованиями к коммутаторам доступа сетей ETTH/FTTB» или коммутатора доступа с клиентскими портами GE в соответствии с утвержденными «Техническими требованиями к коммутаторам доступа сетей ETTH/FTTB c подключением пользователей по интерфейсу GE.