Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от «25» декабря 2020 г. № 01/01/1688/20

Техническая политика

строительства сети доступа по проекту «Ростелеком Ключ»

на базе технологий FTTB и GPON

в ПАО «Ростелеком»

(Редакция 3)

Москва

2020 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

2.1	Область применения	3

2.2	Нормативные ссылки	3

2.3	Термины, определения и сокращения	4

3	Основные положения	7

3.1	Особенности построения сети доступа для услуг «Ростелеком Ключ» при наличии в доме сетей FTTB	10

3.2	Особенности построения сети доступа для услуг «Ростелеком Ключ» при использовании технологии GPON	11

4	Подключение домофонов	12

4.1	Организация электропитания вызывной панели	13

4.2	Организация режима by-pass (аварийных выход)	14

4.3	Организация сопряжения с существующей системой аналоговой домофонии	15

4.4	Подключение вызывной IP домофонной панели в режиме «Калитка»	15

4.5	Особенности строительства во вторичном жилье при замене домофонов	16

4.6	Особенности построения домофонных распределительных систем	17

5	Подключение камер для услуги «Комплексное видеонаблюдение»	18

6	Подключение Умного шлагбаума	20

7	Подключение услуги «Умные счетчики»	21

8	Подключение услуги «Умный СКУД»	24

9	Основные требования к конструкции ТШ, помещениям и электропитанию	25

9.1	Основные требования к конструкции	25

9.2	Требования к помещениям	25

9.3	Требования к электропитанию	26

10	Требования к СЛТУ	26

11	Требования к ЗИП	27

12	Хранение и архивирование	27

13	Рассылка и актуализация	27

Приложение 1. Инструкции по подключению вызывных панелей Beward	29

Приложение 2. Инструкция по подключению вызывных панелей QTECH	29

Приложение 3. Пример настройки вызывной IP домофонной панели в режиме «калитки»	29

Приложение 4. Рекомендации по построению домофонной распределительной сети	29

Приложение 5. Чек-лист обследования объекта жилой недвижимости	29

- Назначение

Данная Техническая политика строительства сети доступа по проекту «Ростелеком Ключ» на базе технологий FTTB и GPON в ПАО «Ростелеком» (Редакция 3) (далее – Техническая политика) описывает технические принципы организации сети доступа для подключения сервисов экосистемы ДМХ в рамках проекта «Ростелеком Ключ» в жилых домах, подключенных к сети ПАО «Ростелеком» на базе технологий FTTB и GPON.

Техническая политика нацелена на достижение оптимального баланса по следующим критериям в рамках процессов Блока технической инфраструктуры:

- повышение доходов Общества;

- оптимизация и сокращение капитальных затрат, оптимизация и сокращение операционных затрат;

- сохранность инвестиций в технологическую производственную базу Общества;

- обеспечения качества предоставляемых услуг;

- унификация – приведение к единой форме технических решений, систем и моделей оказания услуг с целью оптимизации затрат, универсализации производственных процессов.

Данная Техническая политика вводится в действие с даты ее утверждения вместо Технической политики строительства сети доступа по проекту «Ростелеком Ключ» на базе технологий FTTB и GPON в ПАО «Ростелеком» (Редакция 2)», утвержденной приказом от 06.04.2020 № 01/01/212/20.

Общие положения

  - Область применения

Требования настоящей Технической политики распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчёте затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений, строительстве сетей широкополосного доступа в рамках проектов FTTB и GPON.

Техническая политика устанавливает требования по проектированию и строительству сети доступа для предоставления услуг «Ростелеком Ключ».

Применение данного документа в макрорегиональных/ региональных филиалах Общества – «Для руководства».

Нормативные ссылки

В данной Технической политике использованы ссылки на нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса Р5 Планирование и развитие сети связи;

- Технические требования к коммутаторам концентрации/агрегации сетей ETTH/FTTB для проведения тендеров на поставку;

- Технические требования к оборудованию коммутаторов доступа с поддержкой РоЕ для проведения тендеров на поставку

- Технические требования к телекоммуникационным шкафам  сетей FTTB для проведения тендеров на поставку;

- Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку;

- Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа FTTB в ПАО «Ростелеком»;

- Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ПАО «Ростелеком»;

- Описание продукта «Ростелеком Ключ»;

- Техническое решение по организации связности домофонных панелей с платформами ДМХ и Видеокомфорт;

- Техническое решение по реализации Услуги «Умный домофон»;

- Технические требования к вызывным панелям;

- Технические требования к Ethernet-реле.

Термины, определения и сокращения

Для целей Технической политики в ней используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также следующие:

Абонент/ Пользователь - физическое лицо, заказывающее и/или использующее Услуги Общества, с которым заключен Договор об оказании этих услуг при выделении для этих целей уникального номера лицевого счета.

Домохозяйство (ДМХ) - квартира в жилом доме, либо частный дом, комната в общежитии, либо секция в сблокированных домах (дуплексах, таунхаусах).

Застройщик – коммерческая организация, юридическое лицо (строительная компания или девелопер), осуществляющая строительство многоквартирного дома и сдачу его государственной комиссии для принятия решения о коммерческой эксплуатации и безопасном проживании.

Жилой комплекс – совокупность многоквартирных домов, которые имеют общую придомовую огороженную территорию, въезды и входы.

Индивидуальные приборы учета (ИПУ) - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в Многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или домовладении.

Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель (Застройщик, УО и т.п.) пользователь Услуги «Ростелеком Ключ» и/или Услуг связи и других услуг Общества с которым заключен договор об оказании данных услуг при выделении для этих целей уникального номера ЛС.

Комплексная новостройка - новостройка, в которой на этапе строительства сети ШПД предусматривается ввод домовой распределительной сети в каждое домохозяйство.

Личный кабинет В2В - система, обеспечивающая Клиентам Общества интерфейс для удаленного управления Услугами связи и другими услугами Общества (контроль состояния ЛС, получение информации о выставленных счетах, проведение оплаты, добавление и удаление услуг и т.д.) в зависимости от уровня доступа - http://lk.b2b.ru, для Клиентов Онлайм - https://client.rt.ru.

Личный кабинет Клиента или ЛКК – web-ресурс, представляющий Клиентам различный функционал в рамках услуг Общества, предоставляемых в Многоквартирных домах (включая Услуги «Умный домофон»/ «Комплексное видеонаблюдение»/ «Умный шлагбаум»/ «Умные счетчики» и т.п.) в зависимости от уровня доступа.

Личный кабинет физического лица или ЛКФЛ – web-ресурс, представляющий физическим лицам, проживающим в Многоквартирных домах, различный функционал в рамках услуг Общества, предоставляемых в Многоквартирных домах (включая Услуги «Умный домофон»/ «Умные счетчики»/ «Умный шлагбаум»/ «Комплексное видеонаблюдение» и т.п.) в зависимости от уровня доступа.

Мобильное приложение Единого личного кабинета или МЛК – программное обеспечение «Мой Ростелеком», устанавливаемое Абонентом на мобильное устройство (мобильный телефон - смартфон или планшетный компьютер) с использованием App Store или Google Play и предоставляющее Абоненту доступ к сервисам ЕЛК.

Многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Мобильное приложение Клиента или МПК – программное обеспечение, устанавливаемое на смартфоне и т.п. устройстве, повторяющее возможности ЛКК, предназначено для сотрудников Клиента.

Мобильное приложение физического лица или МПФЛ – программное обеспечение, устанавливаемое на смартфоне и т.п. устройстве, повторяющее возможности ЛКФЛ, предназначено для физических лиц, проживающих в Многоквартирных домах.

Новостройка – объекты жилой недвижимости, построенные или находящиеся в стадии строительства, но не получившие разрешение госкомиссии на ввод в эксплуатацию в текущем и прошлом году, а также объекты жилой недвижимости, прошедшие госкомиссию и введенные в эксплуатацию не позднее трех лет от текущего года. Объекты жилой недвижимости, не соответствующие логике, описанной выше, попадают под критерий вторичного жилья.

Общество/Оператор – ПАО Ростелеком.

Объект - объект жилой или коммерческой недвижимости на котором реализуется Услуга.

Подрядчик - юридическое лицо, которое может оказывать услуги по продаже, установке и обслуживанию Приборов учета Застройщикам и Управляющим организациям согласно договору, между Обществом и данным юридическим лицом.

Прибор учета или ПУ – Общедомовые (коллективные) приборы учета, Индивидуальные приборы учета, Комнатный прибор учета электрической энергии, Общий (квартирный) прибор учета.

УД - узел доступа сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне доступа.

УКП – устройство квартирное переговорное (домофонная трубка или видеомонитор с трубкой)

УС - узел связи сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне агрегации/концентрации.

Управляющая организация или УО – коммерческая организация, юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором доверительного управления. Организация, на договорной основе обслуживающая многоквартирный дом, осуществляющая расчеты между собственниками помещений дома и подрядчиками, поставщиками услуг (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и т.д.).

Услуга «Умные счетчики» – услуга по осуществлению автоматического удаленного сбора и хранения данных по потреблению Коммунальных ресурсов с Приборов учета в Многоквартирных домах, предоставлению этих данных юридическим и физическим лицам. Услуга включает в себя автоматизированный дистанционный сбор, хранение и предоставление юридическим лицам (Застройщик, УО) доступа к информации по текущим показаниям и архиву показаний, полученных с Приборов учета установленных в Многоквартирном доме и обеспечение возможности предоставления юридическим лицом (Застройщик, УО) доступа собственникам помещений к информации по текущим показаниям и архиву показаний, полученных с Индивидуальных приборов учета, установленных в помещениях Многоквартирного дома, которыми он распоряжается на правах собственности или других основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Учетная запись или УЗ – информация о физическом лице/ Клиенте/сотруднике Клиента, служащая для определения прав и уровня доступа физического лица/ Клиента/сотрудника Клиента к ресурсам ЛКК/МПК/ЛКФЛ/МПФЛ.

АЛ – абонентская линия.

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи.

ВОК - волоконно-оптический кабель.

ВРУ - вводно-распределительное устройство.

ГВС – горячее водоснабжение.

ДРС - домовая распределительная сеть, участок медной распределительной сети от УД до ШАН/КРТ.

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности.

ИБП - источник бесперебойного питания.

ИС МРФ – информационные системы Макрорегионального филиала.

КК - коммутационная коробка.

ККМ – коммутатор координатно-матричный.

ЛКС - линейно-кабельные сооружения.

ЛС – унифицированный номер лицевого счета в АСР МРФ.

МОП - места общего пользования.

МРФ – макрорегиональный филиал.

ОВ - оптическое волокно в волоконно-оптическом кабеле.

ОДИ – общедомовое имущество.

ОДПУ – Общедомовые (коллективные) приборы учета - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в Многоквартирный дом.

ОРШ - оптический распределительный шкаф.

ПУЭ - правила устройства электроустановок.

РСО – ресурсоснабжающие организации.

РЩ - распределительный щит.

СКУД – система контроля и управления доступом.

СЛТУ – система линейно-технического учета Общества.

ТШ - телекоммуникационный шкаф.

ШАН/КРТ - шкаф антивандальный настенный/коробка распределительная телефонная.

ШПД - широкополосный доступ в сеть передачи данных.

ХВС – холодное водоснабжение.

Ethernet - семейство технологий пакетной передачи данных согласно стандартам семейства IEEE 802.3.

FTTB - Fiber to the Building. Разновидность FTTx, технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование, и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем.

POE - Power over Ethernet (питание по витой паре Ethernet).

PON - пассивная оптическая сеть.

SIP - Session Initiation Protocol (протокол установления сессий).

Основные положения

- Основу сервисов экосистемы ДМХ в рамках проекта «Ростелеком Ключ» составляют:

- Умный домофон;

- Комплексное видеонаблюдение;

- Умный шлагбаум;

- Умные счетчики;

- Умный СКУД.

- Организация предоставление услуг сервисов «Ростелеком Ключ» осуществляется в соответствии с утвержденным описанием продукта. Сервисы «РТК Ключ» могут дополняться в процессе доработки продукта, актуальные документы размещаются в пространстве «Экосистема ДМХ» в Confluence.

- Принципы подключения сервисов «Ростелеком Ключ» для жилых домов с сетями ШПД по технологии GPON и FTTB схожи.

- Для предоставления сервисов «Ростелеком Ключ» в доме используются существующие УД или организуется новый УД на основе существующих или новых ТШ. Состав УД определяется конкретным проектом, в него может входить: РОЕ-коммутаторы доступа (не более 2-х в одном ТШ), оптический кросс, электросчетчик (в случае если это требуют ТУ), патч-панели/кросс-панели, кабельные органайзеры, ВРУ (корпус, блок розеток, DIN-рейка, шина заземления, автоматический выключатель), Ethernet-реле для подключения шлагбаума, контроллер СКУД, РОЕ-инжекторы, блоки питания. Оборудование УД должно быть размещено в антивандальных телекоммуникационных шкафах (ТШ). При необходимости ТШ дооборудуется дополнительной DIN рейкой, которая крепится к 19-ти дюймовым направляющим. При наличии проблем с электросетью в ТШ возможно применение сетевых фильтров/стабилизаторов. Применение ИБП допускается при наличии требования Заказчика о бесперебойной работе или наличием у Клиента соответствующего уровня обслуживания.

- Количество УД, РОЕ-коммутаторов и портовая емкость коммутаторов в каждом доме определяется на этапе проектирования в соответствии с количеством подключаемых устройств и местами их расположения. Для подключения УД преимущественно использовать существующие ВОЛС домовой сети между УД. В случае необходимости допускается прокладка дополнительных кабелей между УД.

- Преимущественная схема питания вызывных IP домофонных панелей, видеокамер, и Ethernet-реле и от РОЕ портов коммутаторов. В случае наличия в доме свободных портов на коммутаторах доступа и необходимости предоставления не более 4 сервисов в доме, для целей экономической эффективности (приведения окупаемости проекта к утвержденным параметрам) допустима установка РОЕ-инжекторов для питания оконечного оборудования.

- Типовая схема организации сервисов «Ростелеком Ключ» приведена на Рис. 1.

- Техническое решение по организации связности домофонных панелей, видеокамер, Ethernet-реле, Конвертеров интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet телеметрии, контроллеров СКУД с платформами Ключ, vIMS и Видеокомфорт описывается отдельным документом.

Рис.1.

- В случае организации выносного узла концентрации/агрегации на территории Объекта подключение УД необходимо осуществлять одноволоконными SFP модулями прямыми ОВ к коммутаторам концентрации/агрегации по технологии звезда.

- Организацию электропитания и размещение узла концентрации/агрегации на Объекте необходимо осуществлять в соответствии с действующими ВНД Общества. Решение об организации узла концентрации/агрегации в доме необходимо принимать в случае необходимости наличия нескольких УД на объекте, исходя из экономической целесообразности.

- Для подключения оконечных устройств по Ethernet рекомендуется использовать кабели типа витая пара категории не ниже 5е c медной жилой диаметром не менее 0,5 мм или аналогичного по параметрам с оболочкой, не распространяющей горение (далее по тексту - UTP). Применение омедненных алюминиевых кабелей (АСС) не допустимо.

- Максимальная длина линии Ethernet – 100м. В случаях необходимости организации более протяженных линий рекомендуется организовывать дополнительные УД. В случае крайней необходимости и невозможности установки дополнительного УД в доме в требуемом месте возможно использование Ethernet-удлинителей с их питанием от портов POE коммутатора.

- Для прокладки кабелей по согласованию с застройщиком или управляющей компанией преимущественно использовать существующую инфраструктуру (кабельные лотки, стояки и прочее).

- При прокладке кабелей связи вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая крепление на трубостойках, волоконно-оптический и медный кабели защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом, металлическим кабель-каналом, гофрированной или гладкоствольной трубой ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть поврежден.

- Выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии) или на шину заземления в ТШ.

- Для организации подключений оконечных устройств, расположенных на открытом воздухе, использовать кабели для наружной прокладки в оболочке из ПВХ пластиката, поверх которого наложена оболочка из свето и термостабилизированного полиэтилена. Подключение оконечных устройств, расположенных на открытом воздухе необходимо осуществлять к POE портам коммутаторов с применением модулей грозозащиты портов Ethernet (например, SNR-DROZD или аналогичных).

- Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия.

- При наличии трубопроводов на фасадах зданий и внутри жилых домов при прокладке линий необходимо руководствоваться ПУЭ (при параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм). Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Кабели электропитания по зданиям и помещениям прокладывать в гибких ПВХ гофротрубах, не поддерживающих горение.

Все кабели должны быть промаркированы с обеих сторон согласно рабочему проекту в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008. Бирка должна содержать информацию, достаточную для идентификации о маршруте кабеля, точках подключения в системе. Внутри коммутационных коробок должна быть информация о коммутациях.

  - Особенности построения сети доступа для услуг «Ростелеком Ключ» при наличии в доме сетей FTTB

- Для объектов нового строительства:

- при планировании сервисов «Ростелеком Ключ» на этапе строительства сетей доступа FTTB необходимо планировать отдельные магистральные волокна – одно ОВ на каждый РОЕ-коммутатор. В случае организации более 2-х УД в одном доме подключение коммутаторов возможно осуществлять цепочкой (не более 2 коммутаторов в цепочке) с целью экономии ОВ в планируемой ВОЛС. Подключение коммутаторов цепочкой должно согласовываться на уровне МРФ с учетом возможностей локальных информационных систем OSS.

- планировать совместное размещение РОЕ-коммутаторов и коммутаторов сетей ШПД в одном ТШ. При невозможности совместного использования ТШ необходимо организовывать дополнительный УД с организацией линии электропитания от точки присоединения согласно ТУ, полученных от гарантирующего поставщика в соответствии с ПУЭ. При организации линия питания от существующего домового узла в УД не требуется установка счетчика, ИБП и стабилизатора напряжения.

- Для объектов с существующими сетями ШПД FTTB:

- приоритетно рассматривать размещение РОЕ-коммутаторов в существующих ТШ. При невозможности совместного использования ТШ необходимо организовывать дополнительный УД с организацией линии электропитания от точки присоединения согласно ТУ, полученных от гарантирующего поставщика в соответствии с ПУЭ. При организации линия питания от существующего домового узла в УД не требуется устанавливать счетчик, ИБП и стабилизатор напряжения.

- с целью экономии магистральной ВОЛС РОЕ-коммутаторы допустимо подключать к домовым коммутаторам доступа по топологии «цепочка» (но не более 2 коммутаторов в цепочке). При этой схеме РОЕ-коммутатор целесообразно включать в коммутатор агрегации первым в цепочке для исключения перерыва оказания услуг «Ростелеком Ключ» в случае выхода из строя домового коммутатора доступа.

- в случаях невозможности задействования портов uplink домовых коммутаторов доступа используются свободные/резервные ОВ в магистральном кабеле от до узлов концентрации/агрегации.

- в случае отсутствия свободных/резервных ОВ в магистральном кабеле возможно применение оборудования спектрального оптического уплотнения (WDM).

  - Особенности построения сети доступа для услуг «Ростелеком Ключ» при использовании технологии GPON

- Для объектов с сетями ШПД на основе GPON при возможности планировать использование ONU/NTU SFP модулей в качестве порта uplink коммутатора POE и включение в дерево GPON в свободные порты.

- Для сервисов Ростелеком Ключ необходимо организовывать отдельные УД с построением линии электропитания согласно разделу 9.

- В случае невозможности включения РОЕ-коммутаторов в сеть GPON на объектах с существующими сетями ШПД GPON допускается использование выделенных ОВ до узлов концентрации/агрегации.

- При планировании в доме, подключенном по технологии GPON не более 4 сервисов Ростелеком возможно их подключение с использованием служебного ONT, устанавливаемого в УД вместо POE-коммутатора. В этом случае питание оконечных устройств возможно осуществлять с использованием РОЕ-инжекторов.

Подключение домофонов

Основным продуктом ПАО «Ростелеком» в домофонии является «Умный домофон». Техническое решение по реализации Услуги «Умный домофон» изложено в отдельном документе. Документы могут дополняться в процессе доработки продукта, актуальные версии документов, связанные с функциональностью платформы и услуги размещаются в пространстве «Экосистема ДМХ» в Confluence.

Для организации домофонии в доме на входных дверях подъездов устанавливаются вызывные IP домофонные панели с набором датчиков и считывателей, соответствующих техническому заданию Заказчика. Вызывные IP домофонные панели должны быть совместимы с платформой Ростелеком Ключ и иметь вандалозащищенное крепление.

Вызывные IP домофонные панели управляют электромагнитным замком, осуществляющим блокировку входной двери за счет мощного электромагнита замка, размещаемого на дверном полотне. Электромагнитный замок должен быть укомплектован диодом для защиты вызывной IP домофонные панели. В случае его отсутствия необходима установка защитных диодов в цепи электромагнитного замка. Замок должен быть подобран в соответствии с шириной и массой входной двери.

В качестве абонентского устройства в домохозяйстве применяется мобильное приложение, абонентские устройства на базе протокола SIP (IP телефон или VoIP шлюз с портом FXS) или аналоговые устройства домофонной системы. Абонентское устройство на базе протокола SIP необходимо подключать в домохозяйствах к абонентским FTTB СРЕ по интерфейсам LAN или FXS, для сетей GPON к ONT. Для подключения абонентских трубок на сети GPON, если абоненту не требуется подключения услуг ШПД, для экономии затрат необходимо применять оборудование GPON-розетка или отремонтированные ONT.

В случаях наличия требований Заказчика допускается сопряжение вызывной IP домофонной панели с существующей системой коммутации домофонной сети через блок сопряжения (см. раздел 4.3.).

При наличии в доме системы пожарной сигнализации, вызывная IP домофонная панель подключается к данной системе с использованием исполнительного реле УК-ВК. В управляемые контакты установленного реле подключается плюсовой провод питания электромагнитного замка. При подаче управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации реле УК-ВК отключает питание от электромагнитных замков.

Схема подключения к системе сигнализации должна реализовываться на основе ТУ от Заказчика. Для подключения реле УК-ВК использовать не поддерживающий горение безгалогенный кабель для пожарной сигнализации с индексом HF марки КСРПнг(А)-FRHF ёмкостью не менее 2-х жил или его аналоги. Сечение жил кабеля определяется проектом в зависимости от длины трассы.

Место и способ размещения вызывной панели и других элементов IP-домофонии (кнопка выхода, электромагнитный замок, кнопка аварийного выхода, доводчик), необходимость установки козырьков и переходных панелей, их цвет или необходимость окрашивания должны определяться инструкциями по монтажу, эксплуатации оборудования от производителей и рабочим проектом, исходя из конфигурации конкретного дома и учетом ГОСТ Р 56274-2014 «Общие показатели и требования в эргономике».

  - Организация электропитания вызывной панели

Преимущественной схемой является организация электропитания вызывной панели от РОЕ порта коммутатора в УД и прокладка из УД или РЩ отдельной линии питания для электромагнитного замка. В этом случае возможно организовать перезагрузку вызывной IP домофонной панели по питанию. Схема организации связи представлена на рис. 2.

Также возможна схема с организацией питания вызывной панели от РОЕ коммутатора с использованием РОЕ сплиттеров с выходом 12 В.

В случае отсутствия функционала РОЕ или наличия требований Заказчика по самостоятельному отключению электропитания вызывной IP домофонной панели и электромагнитного замка допускается ее питание по 12 В, при этом для электропитания панели и электромагнитного замка устанавливается блок питания на 12В.

Возможна прокладка отдельных линий питания от блока питания для панели и электромагнитного замка (ее применение целесообразно, если линия питания не более 5 метров) и прокладка одной линии питания, которая расходится у подъездной двери на панель и на замок. Схема организации связи представлена на рис. 3.

Блоки питания необходимо выбирать с учетом необходимого номинала выходной силы тока для обеспечения подключения всех потребителей. Блоки питания размещаются в ТШ или в подъездном РЩ с креплением на DIN-рейку, обеспечивая надежную фиксацию.

При наличии требований Заказчика допускается применений в ТШ ИБП необходимой емкости.

Рекомендуемый кабель для применения типа ВВГнг-LS или КГВВнг(А)-LS (или аналогичные по характеристикам), сечение токопроводящих жил кабеля определяется проектным расчетом.

Кабели электропитания по зданиям и помещениям прокладывать в гибких ПВХ гофротрубах, не поддерживающих горение.

Рис.2. Рекомендованная схема подключения вызывной IP панели

Рис.3. Возможные схемы подключения вызывной IP панели с питанием по 12 В

  - Организация режима by-pass (аварийных выход)

В целях обеспечения возможности принудительной разблокировки электромагнитного замка в экстренных случаях необходимо предусматривать кнопку отключения подачи электропитания на электромагнитный замок. Место размещения кнопки необходимо согласовывать с Заказчиком. Допускается применение электромагнитных замков со встроенной кнопкой аварийного выхода.

В настройках панели выбирать режим, при котором в случае пропадании электропитания на вызывной IP домофонной панели электромагнитный замок открывается, обеспечивая выход из подъезда. При возвращении электропитания на вызывную IP домофонную панель электромагнитный замок переходит в нормальный режим работы.

  - Организация сопряжения с существующей системой аналоговой домофонии

Для сопряжения вызывной IP домофонной панели с существующей системой коммутации аналоговой домофонной сети применяется блок сопряжения с координатно-матричными и цифро-аналоговыми домофонными системами. Блок сопряжения должен быть совместим с вызывной панелью домофона и подключается к ее соответствующим контактам. Блок сопряжения размещается в УД или подъездном РЩ и запитывается от БП вызывной IP домофонной панели по 12В постоянного тока.

Кабели существующей аналоговой домофонной сети подключаются к выходным контактам блока сопряжения. Абонентские устройства аналоговой домофонной сети прописываются в интерфейсе настройки вызывной панели.

Порядок и примеры настройки для подключения аналоговой домофонной сети к вызывной панели и ее настройки приведены в Приложениях 1 и 2.

  - Подключение вызывной IP домофонной панели в режиме «Калитка»

При подключении вызывной IP домофонной панели в режиме «калитки» для жилого комплекса, необходима ее специальная настройка. Для обеспечения прямого взаимодействия между вызывной IP домофонной панелью в режиме «калитки» и вызывными IP домофонными панелями на подъездах не допускается настраивать изоляцию портов на оборудовании доступа для VLAN Домофонии.

При организации режима работы калитка все вызывные IP домофонной панели, установленные в пределах жилого комплекса должны быть одного производителя.

Схема организации связи представлена на рис. 4. Возможна реализация схемы, когда одна или несколько «калиток» работают на несколько домов в составе Жилого комплекса, в этом случае при настройке панелей в режиме «калитки» первая цифра адресации будет определять номер дома, а другие 3 цифры будут определять номер квартиры в доме. При таком режиме работы целесообразно рядом с «калиткой» размещать информационную табличку с правилами набора номеров домов и квартир.

Пример настройки вызывной IP домофонной панели в режиме «калитки» представлен в приложении 3.

Рис. 4.

  - Особенности строительства во вторичном жилье при замене домофонов

При подключении вызывной IP домофонной панели вместо существующего домофона в существующем жилом фонде необходимо максимально переиспользовать существующее оборудование (вызывные панели, электромагнитные замки, доводчики, кнопки выхода, блоки питания, линии связи и электропитания, если они соответствуют техническим требованиям Общества, для чего необходимо провести их аудит и соответствующие измерения. Результаты обследования необходимо фиксировать в чек-листах обследования, пример чек-листа приведен в приложении 5.

В случае, если оборудование по результатам аудита не соответствует техническим требованиям, необходимо проводить его замену на рекомендованное.

В случае, если линии связи и электропитания по результатам аудита не соответствует техническим требованиям, необходимо их перекладывать.

Также возможна докладка или перекладка линии связи и электропитания во вновь устанавливаемые и существующие ТШ или РЩ.

  - Особенности построения домофонных распределительных систем

Аудиодомофонные домовые распределительные системы можно разделить на два основных типа:

- Цифро-аналоговая домофонная система.

- Координатно-матричная домофонная система.

Для первых характерно использование в качестве магистрального кабеля двухжильного кабеля, все УКП в системе подключаются параллельно, а за адрес УКП в системе отвечает установка набора джамперов внутри каждого УКП.

Цифро-аналоговая домофонная система не позволяет адресовать более 256 номеров на одну вызывную IP домофонную панель, а стоимость УКП выше аналогичного для координатно-матричной системы.

В связи с этим, новое строительство домовых распределительных сетей целесообразно проводить на основе систем с координатно-матричной системой адресации.

Координатно-матричная система адресации УКП подразумевает прокладку магистрального многожильного кабеля по слаботочному стояку подъезда. Каждая жила магистрального кабеля подключена к соответствующей клемме «единиц» или «десятков» подъездного коммутатора (ККМ).

Для подключения УКП к магистральному кабелю используются кабели АЛ, которые представляют из себя двухжильный кабель типа витая пара с диаметром жил не менее 0,5 мм с оболочкой, не распространяющей горение или его аналоги. Номер УКП в системе ПЗУ определяется выбором жил магистрального кабеля, к которым подключается АЛ.

В качестве магистрального кабеля возможно использование многопарных кабелей типа КСПВ или «витая пара» с диаметром жилы не менее 0,5 мм (с различным необходимым количеством жил) с оболочкой, не распространяющей горение. Применение омедненных алюминиевых кабелей (АСС) не допустимо.

Соединения магистрального кабеля и кабелей АЛ выполняются в монтажных КК. Места установки КК в этажных щитах необходимо выбирать так, чтобы не перегораживать доступ к вводам в трубы межэтажной кабельной канализации.

Расключаться в конкретной КК должны только необходимые в этом месте десятки и единицы. Для этого магистральный кабель должен заводиться в КК петлёй. Кабель в последней по топологии КК расключается полностью (все десятки и все единицы) во избежание случайного контакта между обрезанными проводниками.

Для возможности трансляции видеосигнала от вызывной панели домофона на абонентском устройстве в дополнение к обычной координатной линии аналоговой домофонии прокладывается линия видеосигнала.

Источником видеосигнала служит аналоговый видеовыход вызывной IP домофонной панели. Параметры видеосигнала должны быть следующими:

- Формат: CVBS

- Стандарт: PAL

Для возможности разделения видеосигнала на большое количество абонентов на каждом этаже устанавливается необходимое количество видеоразветвителей.

Кол-во разветвителей определяется проектом и зависит от моделей применяемого оборудования.  На последнем видеоразветвителе в линии обязательно устанавливается нагрузка рекомендованного производителем номинала.

В случае, если необходимо разделить видеосигнал на несколько направлений (стояков) или количества включаемых подряд видеоразветвителей недостаточно, применяют видеоусилитель-распределитель.

Все видеоразветвители между собой соединяются коаксиальным кабелем типа RG-59 (или РК-75) с медной центральной жилой и волновым сопротивлением 75 Ом или его аналогом. Таким же кабелем следует выполнять соединение источника видеосигнала и первого видеоразветвителея.

От видеоразветвителя до видеомонитора может быть использован кабель типа «витая пара» при длине абонентской линии менее 30 метров (при большей длине – только коаксиальный кабель для недопущения снижения качества видеосигнала из-за воздействия помех). Все абонентские кабели маркируются рядом с видеоразветвителем. Допускается нанесение меток нестираемым маркером.

Для питания видеоразветвителей предусматривается установка соответствующего блока питания (один для всей линии) и прокладка параллельно видеостояку линии питания видеоразветвителей. Сечение кабелей питания подбирается с учётом конфигурации видеостояка.

Все кабели в этажном щитке должны быть закреплены в точке входа в щит и рядом с оборудованием, к которому они подключаются.

В качестве клиентских видеомониторов могут быть использованы любые видеомониторы, предназначенные для работы в координатных видеодомофонных системах (марки Визит, Элтис, Цифрал). Так же могут быть использованы и четырёхпроводные видеомониторы (марки COMMAX, Tantos, Falcon Eye и т.п.), но при условии применения блоков сопряжения для координатных систем.

Подробные рекомендации по построению домофонных распределительных систем приведены в приложении 4.

Подключение камер для услуги «Комплексное видеонаблюдение»

Видеокамеры рекомендуется подключать к POE портам коммутаторов, с учетом условий, описанных в п.3.

Для подключения видеокамер необходимо прокладывать отдельные линии связи. Использование ДРС сети FTTB не допускается.

Ракурс охвата и места размещения видеокамер, применение регистраторов необходимо согласовывать с Заказчиком.

В рамках проекта Ростелеком Ключ локальное хранение видео не производится, видеопотоки с камер направляются в централизованную платформу.

При наличии требований о бесперебойности работы систем видеонаблюдения допускается применений в ТШ ИБП необходимой емкости, обеспечивающих поддержание работы видеокамеры в течение заданного времени при пропадании линии внешнего электропитания.

Для организации проводного решения по видеонаблюдению в лифтовых кабинах необходимо применять лифтовой специализированный плоский кабель типа КПЛ или КПС или их аналоги. Длина плоского кабеля может составлять не более 70 м.

Схема организации связи приведена на рис. 5.

Рис. 5

Кабель UTP от УД от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ШАН/КРТ) подводится к лифтовой шахте сверху или снизу и доводится до средней части лифтовой шахты.

В средней части организуется переход из UTP в КПЛ (КПС) на основе соединителя для кабеля "Витая пара" кат. 5е, тип KRONE. Далее линия организуется с использованием плоского кабеля. На рис.5 линия связи с плоским кабелем обозначена буквой l. Запас плоского кабеля должен быть такой длины, что бы при нахождении лифтовой кабины в нижней точке шлейф не образовывал кольца и петли, которые могут цепляться за выступающие части конструкций лифтовой шахты.

Если проектируемая линия кабеля L превышает 100м, то необходимо предусмотреть применять РОЕ удлинитель.

Емкость кабеля рассчитывается исходя из кол-ва размещаемых камер в лифте (по 4-е пары на камеру).

В случае, если применение проводной технологии для организации видеонаблюдения в лифтах невозможно, необходимо применять беспроводные мосты Ethernet вида «точка-точка» с использованием оборудования БШПД.

При этом точки доступа как правило располагаются в лифтовой кабине и на крыше лифта. Для возможности применения беспроводной технологии и мест размещения оборудования необходимо проводить радиоразведку.

Электропитание и способ прокладки линий связи необходимо согласовывать с организацией, осуществующей эксплуатацию лифтов, в соответствии с ПУЭ.

Подключение Умного шлагбаума

Для подключения Умного Шлагбаума (и иных ограничивающих устройств, например, ворот или турникетов) к платформе Ростелеком Ключ применяется Ethernet-реле. Модель Ethernet-реле должна быть совместима с платформой Ключ. Подключение шлагбаума к Ethernet-реле осуществляется кабелем типа UTP с оболочкой, не распространяющей горение. При удаленном размещении шлагбаума от УД сечение токопроводящих жил кабеля определяется проектным расчетом исходя из длины трассы и электрических параметров Ethernet-реле и конкретной модели шлагбаума.

Ethernet-реле размещается в ТШ и подключается к абонентскому порту коммутатора. Питание Ethernet-реле предпочтительно организовывать по РОЕ с использованием РОЕ-сплиттера с выходом на 12 В, для обеспечения возможности дистанционной перезагрузки Ethernet-реле по питанию. При отсутствии такой возможности питание осуществляется от ВРУ ТШ через совместимый блок питания.

При наличии требований о бесперебойности работы шлагбаума допускается применений в ТШ ИБП необходимой емкости, обеспечивающих поддержание работы Ethernet-реле шлагбаума в течение заданного времени при пропадании линии внешнего электропитания.

Возможно размещение Ethernet-реле в тумбе шлагбаума. В этом случае Ethernet-реле подключается к коммутатору доступа по интерфейсу 10/100 Base-T, а питание организуется от системы питания блока управления шлагбаумом по 12 В постоянного тока.

Подключение Ethernet-реле к сети передачи данных организуется аналогично вызывным панелям и описывается отдельным документом.

Схема организации связи приведена на рис. 1.

При заведении Ethernet-реле в СЛТУ необходимо учитывать, что шлагбаум может быть установлен для ограничения въезда на территорию Жилого комплекса.

В случае необходимости, Умный Шлагбаум подключается к существующим локальным системам контроля доступа по согласованию с Заказчиком.

Электропитание механизма открытия шлагбаума осуществляется от точки, согласованной с Заказчиком, осуществляется кабелем типа ВВГнг-LS или КГВВнг(А)-LS (или аналогичным по характеристикам), сечение токопроводящих жил кабеля определяется проектным расчетом. При наличии требований Заказчика о бесперебойности работы шлагбаума при пропадании линии внешнего электропитания гарантированное питание предоставляется Заказчиком. При этом в случае отключения внешнего электропитания должно обеспечиваться автоматическое открытие шлагбаума. При возобновлении подачи электропитания шлагбаум должен автоматически закрыться.

В случае установки в составе Умного шлагбаума видеокамеры, наборной панели или устройства считывания карт/брелоков, для их подключения от УД прокладывается кабель типа UTP с оболочкой, не распространяющей горение.

При прокладке кабелей в грунте их необходимо укладывать в трубе ПНД диаметром не менее 25 мм и толщиной стенок не менее 2 мм, в местах поворота трубы применять соответствующие фитинги. При прокладке кабелей электропитания и кабелей связи в одной траншее необходимо прокладывать их в отдельных трубах ПНД, в соответствии с требованиями ПУЭ. Трасса прокладки кабеля согласуется с Застройщиком.

В случае, если прокладка кабеля в грунте невозможна или экономически не целесообразна, возможно применение беспроводных мостов Ethernet вида «точка-точка» с использованием оборудования БШПД. В этом случае одна точка доступа устанавливается на стенде или крыше дома, вторая точки доступа рядом с тумбой шлагбаума.

Подключение услуги «Умные счетчики»

Подключение приборов учета (ПУ) ГВС, ХВС, электроэнергии, теплоэнергии, газа, к продукту «Умные счетчики» на платформе «Ростелеком Ключ» возможно с использованием кабельных интерфейсов (RS-485, RS-232, M-Bus, импульсный) или беспроводных технологий связи (LoRaWAN, NB-IoT). Для подключения объекта (МКД) к продукту, возможно использование ПУ передающих данных посредством различных типов интерфейсов / технологий связи.

Для подключения ИПУ и ОДПУ, размещенных в МОП (местах общего пользования), предпочтительно использование кабельных интерфейсов.

Для подключения ИПУ, размещенных в квартирах или коммерческих помещениях, рекомендуется применять беспроводные технологии. В случае оказания услуги в новостройках, допускается применение проводных интерфейсов для подключения ИПУ размещенных в квартирах или коммерческих помещениях только при условии согласования технического решения по проекту с БТИ и сегментом В2С КЦ.

Для подключения ПУ с интерфейсами RS-232/485 по кабельным линиям связи применяется конвертер интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet.

Для подключения ПУ с интерфейсами M-Bus применяется M-Bus концентратор, которых, в свою очередь, подключаются по шине RS-232/RS-485 к конвертеру интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet.

Для подключения ПУ с импульсным интерфейсом применяются счетчики импульсов-регистраторы, которые, в свою очередь, подключаются по шине RS-485 к конвертерам конвертер интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet

Конвертеры интерфейсов по Ethernet подключаются к коммутатору и через федеральный VPN Ключ (2584) подключаются к платформе АСКУЭ, которая по API взаимодействует с платформой «Ростелеком Ключ».

Конвертеры интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet и вспомогательное оборудование размещается во вновь устанавливаемом щите АСКУЭ или в отдельных боксах в МОП или технических помещениях МКД. Способ крепления оборудования в щите АСКУЭ в соответствии с условиями размещения, с обеспечением надежной фиксации на DIN-рейку. Электропитание конвертеров осуществляется от соответствующим им блоков питания, которые должны входить в состав поставки оборудования. Блоки питания подключаются к ВРУ щита АСКУЭ переменным однофазным напряжением 220 В.

Для питания интерфейсов ПУ, счетчиков импульсов – регистраторов, вспомогательного оборудования в щите АСКУЭ устанавливается блоки питания с выходным напряжением 7-48 В постоянного тока. Блоки питания необходимо выбирать с учетом необходимого номинала выходной силы тока для обеспечения подключений всех потребителей. Способ крепления блоков питания в щите АСКУЭ в соответствии с условиями размещения, с обеспечением надежной фиксации, предпочтительно устанавливать на DIN-рейку.

Приборы учета с импульсным выходом подключаются к счётчикам-регистраторам импульсов с использованием кабелей UTP.

Для организации шлейфа по интерфейсу RS-485 для ПУ со встроенным питанием интерфейса применяется кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 c медной жилой сечением 0,5 кв. мм или аналогичный по параметрам (в соответствии с ТУ 16.К99-002-2003) с оболочкой, не распространяющей горение и пониженным выделением дыма. Общая длина шлейфа составляет не более 300 метров, устройства подключаются последовательно, количество подключаемых устройств в пределах одного шлейфа – не более 60. Точное количество подключаемых ПУ определяется документацией производителей ПУ.

При необходимости подключения ПУ для которых необходимо обеспечить внешнее питание интерфейса RS-485, применяется кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 c медной жилой сечением 0,5 кв. мм или аналогичный по параметрам (в соответствии с ТУ 16.К99-002-2003) с оболочкой, не распространяющей горение и пониженным выделением дыма.

Для организации шины по интерфейсу M-Bus применяется кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 c медной жилой сечением 0,5 кв. мм или КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 c медной жилой сечением 0,75 кв. мм (в случае протяженных линий) или их аналоги, с оболочкой, не распространяющей горение и пониженным выделением дыма. Общая длина шины составляет не более 500 метров, количество подключаемых устройств к одной шине – не более 250.

Количество щитов АСКУЭ, схемы прокладки кабелей, точки размещения оборудования определяются на стадии проектирования.

В случае отдельных требований Заказчика к типу материалов изоляции кабеля, возможно применение кабелей с оболочкой типа нг(А)-FRLS или нг(А)-FRHF.

Монтаж линий связи проводить в соответствии со стандартом EIA/TIA-485.

Типовая схема организации связи предоставления услуги «Умные счетчики» приведена на рис. 6.

Рис.6

Для подключения приборов учета по беспроводной технологии LoRaWAN, необходима установка базовой станции LoRaWAN. Выбор месторасположения базовой станции осуществляется на основе радиопланирования. Предпочтительно расположение БС на крыше МКД подключаемого к продукту «Умные счетчики». БС подключается к порту оборудования ШПД и через VPN Ключ (2584) обеспечивается ее связанность сетевым сервером LoRaWAN. Зона обслуживания базовой станции LoRaWAN в городе может составлять 1,0 км и более, таким образом в зону охвата одной БС может попасть несколько МКД.

Приборы учета с интерфейсом LoRaWAN подключаются к БС LoRaWAN и регистрируются на сетевом сервере LoRaWAN. Между сетевым сервером LoRaWAN и платформой АКСУЭ реализовано взаимодействие для передачи показаний ПУ.

Подключение услуги «Умный СКУД»

Для предоставления услуги «Умный СКУД» применяется контроллер СКУД, который управляет доступом посредством активации и деактивации электромагнитного замка. Контроллер СКУД может получать запрос на предоставление доступа от электронного ключа через считыватель и/или по командам от платформы Ключ. Контроллер может обеспечивать управление 1-й и более дверями, в зависимости от конкретной модификации. Контроллер позволяет настраивать списки ключей для каждой двери, может применяться как для управления дополнительными дверями в подъезде, так и для управления доступом в специальные помещения (колясочные, парковки, технические помещения).

Также контроллер СКУД может управлять иными блокирующими устройствами (турникеты, ворота, шлагбаумы, ограничители парковки).

Контроллер СКУД размещается в УД или подъездном РЩ, подключается к коммутатору доступа. Электропитание осуществляется от БП 12 В постоянного тока. Возможно электропитание контроллера СКУД от порта РОЕ-коммутатора при помощи РОЕ-сплиттера с выходом 12В.

В случае использования в иных условиях, контроллер СКУД размещается в технологическом боксе (шкафу), обеспечивающим условия эксплуатации контроллера.

Контроллер СКУД и считыватель должны обладать возможностью звуковой индикацией, чтобы при прикладывании ключа пользователь услуги понимал, разрешен или запрещен его доступ.

Схема организации связи при предоставлении услуги умный СКУД представлена на рис. 7.

Рис. 7.

Основные требования к конструкции ТШ, помещениям и электропитанию

Основные требования к конструкции

Рекомендуется применять ТШ, соответствующие техническим требованиям к телекоммуникационным антивандальным шкафам. Предпочтительно применять ТШ типоразмером до 9U. При невозможности размещения необходимого набора оборудования в шкафу 9U применять модели ТШ большего размера, в том числе напольные.

На внешней стороне ТШ должна быть размещена имиджевая наклейка.

Требования к помещениям

ТШ допускается размещать в подвалах, технических этажах, межэтажных площадках, чердачных помещениях, предлифтовых. Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений на этапе проектирования. При этом необходимо исходить из минимизации длин кабелей для подключения конечных услуг.

Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения.

Место размещение УД необходимо выбирать исходя из максимального охвата подключаемых оконечных устройств и выполнения требования по расстоянию от ТШ до оконечных устройств с учетом физических ограничений передачи электроэнергии по проводам.

Не допускается установка ТШ под коммуникациями холодного и горячего водоснабжения, а также вблизи других коммуникация, создавая помехи для их обслуживания.

При размещении ТШ в помещениях с возможным подтоплением, предусмотреть установку ТШ на высоте 400 – 1000 мм над уровнем пола.

Требования к электропитанию

Размещаемое в зданиях оборудование необходимо присоединять к существующей сети электропитания дома 220В 50 Гц по трехпроводной схеме (L+N+Pe), предотвращающей возможность случайного отключения оборудования, с заключением договора с хозяйствующим субъектом или управляющей компанией.

Способ расчета за потребляемую электроэнергию по согласованию с Застройщиком или УО, возможны следующие варианты:

- без учета электроэнергии, так как оказываются общедомовые услуги и расчеты за электроэнергию включаются в ОДН, особенно эффективно на оборудовании, проданном Заказчику

- оплата электроэнергии по согласованной мощности

- установка узла учета электроэнергии и его легализация в соответствии с действующими НПА.

При наличии в доме организованной ранее точки присоединения к электрической сети дома, целесообразно подключать вновь установленное оборудование к ВРУ существующего УД для экономии затрат.

При отсутствии в доме организованной точки присоединяя к электрической сети дома электропитание активного оборудования УД осуществить от ВРУ с монтажом автоматического выключателя, характеристики в соответствии с техническими условиями, выданными хозяйствующим субъектом или управляющей компанией, а при необходимости электросетевой организацией.

Корпус ТШ должен быть заземлен в соответствии с действующими требованиями ПУЭ гл. 1.7 по системе TN-C-S.

Для защиты активного оборудования, в случае обоснованной необходимости, допустимо установка УЗИП и/или стабилизатора напряжения. Необходимо обеспечить заземление оборудования в соответствии с действующей нормативной-правовой базой (ГОСТ, ПУЭ) и технической документации производителя на применяемые аппаратные средства.

Требования к СЛТУ

В процессе строительства сетей связи по проекту Ключ в СЛТУ регионального филиала необходимо формировать карточки для учета оборудования, в которые должна вноситься информация об IP адресе, МАС адресе и серийном номере вызывной IP домофонной панели, видеокамере, Ethernet-реле для шлагбаума (контроллере шлагбаума), конвертеров интерфейсов для услуги Умные счетчики, контроллере СКУД, а также адрес размещения оборудования на основе мастер системы ОРПОН. В настоящий момент проводится соответствующая доработка СЛТУ, применяемых в региональных филиалах.

При учете оборудования в СЛТУ необходимо учитывать, что вызывные IP домофонные панели и шлагбаумы могут обслуживать как одиночные дома, так и группу домов в рамках Жилого комплекса. Для этого в карточке учета оборудования есть поле «Уточнение месторасположения» где можно указать более подробное описание места установки оборудования.

Требования к ЗИП

Для обеспечения ЗИП рекомендуется руководствоваться утвержденными нормативами по обеспеченности ЗИПом. Допускается планирование ЗИП не более 3 (трех) процентов от объема планируемого оборудования, рекомендуется иметь не менее 1 (одной) единицы оборудования каждого типа на ГЦТЭТ/МЦТЭТ, необходимого для устранения критических повреждений в контрольные сроки. В случае, когда оборудование находится в ремонте, для соблюдения контрольного срока устранения повреждений возможно временное перемещение ЗИП между МЦТЭТ в пределах регионального филиала.

Состав ЗИП рекомендуется содержать вендоронезависимым. Способ финансирования ЗИП рассматривается вне рамок данного документа.

Хранение и архивирование

Подлинник данной Технической политики во время срока действия хранится в Отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данной Технической политики производится Департаментом планирования технической инфраструктуры сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Техническую политику принимает Директор департамента планирования технической инфраструктуры сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Техническую политику определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденной Технической политики размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД Общества на странице Департамента планирования технической инфраструктуры сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком» с указанием принадлежности к бизнес-процессу Р5 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержания в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале Технической политики, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Департамент планирования технической инфраструктуры сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком».

- Приложение 1. Инструкции по подключению вызывных панелей Beward

- Приложение 2. Инструкция по подключению вызывных панелей QTECH

- Приложение 3. Пример настройки вызывной IP домофонной панели в режиме «калитки»

- Приложение 4. Рекомендации по построению домофонной распределительной сети

- Приложение 5. Чек-лист обследования объекта жилой недвижимости