|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

На поставку оборудования и  выполнение подрядных работ по объекту:               «Трансформаторная подстанция ЦОД объединенный, ул. Российская,19  г. Уфа»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Система электроснабжения технологического оборудования машинного зала ЦОД, 5 этаж в здании АТС-233, ул. Российская,19 г. Уфа. |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость поставки оборудования и комплекса работ составляет 6 480 000 рублей без НДС. |
| 5. | Сроки строительства | Сдача объекта до 31.10.2012 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения коммерческих предложений поставщиков на заседании закупочной комиссии ОАО Башинформсвязь |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Трансформаторная подстанция блочного типа – 1250 кВа-6/0,4 |
| 8. | Основные требования | 1.Выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектную документацию 2.Выполнить весь объем согласований и получение разрешительной документации в органах БашРЭС-УГЭС, Ростехнадзора 3. Выполнить строительно-монтажные работы по прокладке силовых кабелей КЛ 0,4 в: 3.1. Прокладка кабеля типа АпВбБшв 4х240 по утвержденной трассе – 900м / 12 концов от 2БКТП 1250-6/0,4 кВ до щитовой 5 этажа здания по ул. Российская,19). 4. Поставка трансформаторной подстанции блочного типа 2 БКТП 1250-6/0,4 в комплекте. Спецификация поставки определяется проектом. 5.Выполнить строительно-монтажные работы по установке 2БКТП 1250-6/0,4 включая заземляющее устройство 6. Подключение кабельных линий кл-6 кВ в РУ-6кВ 2БКТП 1250-6/0,4 7. Выполнить пуско-наладочные работы БКТП |