ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительств сети доступа PON в д. Красный Яр Уфимский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам д. Красный Яр |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 848 (восемьсот сорок восемь) тысяч рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 228 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 15.09.2013 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Красный Яр – 228 точек подключения (57 оптических ответвителя 1х4). |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Установка опор ж/б – 110 шт. 3.2. Прокладка ВОК (магистраль): 3.2.1. Подвеска на опорах связи ОКК-24 – 1 312 м. 3.2.2. Подвеска на опорах связи ОКК-12 – 200 м. 3.2.3. Подвеска на опорах связи ОКК-8 – 8 600 м. 3.2.4. Прокладка ОКЛ-32 в канализации – 530 м. 3.3. Монтаж устройства УПМК – 58 шт. 3.4. Монтаж муфт МТОК-Л6/В-8SC – 49 шт. 3.5. Монтаж муфт МТОК-Г3/Б-4КТ3645-К-8SC – 8 шт. 3.6. Монтаж муфт МТОК-Л6/108 – 1 шт. 3.6. Монтаж оптического кросса: ШКОС-32 – 1 шт. 3.7. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: 3.7.1. Разветвитель РО 1х8 – 8 шт. 3.7.2. Разветвитель РО 1х4 – 57 шт. 4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки. 5. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | По вопросам обращаться – ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru |