## PS-530 Интернет + IP-TV (ADSL)

- Заходим на роутер по адресу 192.168.1.1, используя логин/пароль admin/admin

- Если появляется данное окно, то выбираем пункт веб-конфигуратор.

- Сбрасываем модем до заводских настроек

- Дожидаемся перезагрузки модема

- Открываем вкладку Интернет-ADSL

- Проверяем, что содержимое совпадает с картинкой

- Открываем вкладку PPPoE/VPN, затем нажимаем Добавить соединение

- В поле Подключить через выбираем нужное нам соединение(pvc0 имеет параметры для Уфы, pvc1 для РБ)

- В полях Имя пользователя и Пароль прописываем логин и пароль абонента соответственно, после чего нажимаем Применить

- В таблице должно появиться новое соединение

- Настройка модема под ADSL интернет завершена.

Настройка модема под IPTV.

- Открываем вкладку IPoE, нажимаем Добавить интерфейс.

- В поле Идентификатор соединения ничего не меняем, нажимаем ОК.

- Выбираем порт для подключения приставки, в поле Включить ставим галочку, в поле Настройка параметров IP выбираем Без IP адреса. Нажимаем Применить.

- Проверяем. Параметры соединения должны совпадать с картинкой.

- Открываем раздел ADSL, открываем соединение, указанное на картинке

- В поле Port Mapping выбираем ранее созданное подключение. Нажимаем Сохранить.

- Настройка модема под IPTV завершена.

Настройка беспроводной сети.