Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

"Строительство сети FTTх в промышленной зоне г. Нефтекамска"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг и телефонии в промышленной зоне г. Нефтекамска |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 2 000 000 (два) миллиона рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 192 точек подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | с 12.10.2013 г. по 20.12.2013 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Промышленная зона г. Нефтекамск – 192 точек подключения. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ в течении 3 дней с момента заключения настоящего договора. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Установка ж/б опор – 30 шт. 3.2. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.2.1. Подвеска на электрических опорах ОКТ 0,22-8 1500 м. 3.2.2. Подвеска на электрических опорах ОКТ 0,22-16 1000 м. 3.2.3. Прокладка ОКЛ 0,22-8 в телефонной канализации 8000 м. 3.2.4 Прокладка ОКЛ 0,22-16 в телефонной канализации 2000 м. 3.2.5. Прокладка ОКЛ 0,22-24 в телефонной канализации 1500 м. 3.2.6. Подвеска ОКАД-ДД-(1,2)-ПНг-HF-8 8000 м. 3.3. Установка ТШ – 2М 2 шт. 3.4. Монтаж оптических кроссов и муфт. 3.4.1. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC 3 шт. 3.4.2. Монтаж ШКОС-М-1U/2-24-SC 1 шт. 3.4.3. Монтаж ШКОС-М-1U/2-32-SC 2 шт. 3.4.4. Монтаж ШКОС-М-1U/2-48-SC 3 шт. 3.4.5. Монтаж муфт МТОК-Л6/В 8SC 20 шт. 3.5. Восстановление телефонной канализации по мере необходимости. 3.6. Установить необходимое количество абонентских (одна муфта на 8 абонентов) соединительных и разветвительных муфт. 4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки. 5. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |
| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. тел. 8-347-76-72-36 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник отдела продаж ОАО «Башинформсвязь» - Хахалкин В.Е. Тел. 8-347-221-54-70; +7901 81 73 578 e-mail: v.hahalkin@bashtel.ru |