ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объектов:

«Реконструкция МСС ВОЛП Иглино-Балтика-Кальтовка Иглинский РУС»

«Реконструкция МСС ВОЛП Улу-Теляк-Красный Восход Иглинский РУС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Иглинского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС Иглино-Балтика-Кальтовка, МСС Улу-Теляк-Красный Восход - 915 000 (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, без Н.Д.С. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 31.08.2013 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство ВОЛС в Иглинском районе: МСС Иглино-Балтика-Кальтовка – 25,7 км. МСС Улу-Теляк-Красный Восход – 12 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. МСС Иглино-Балтика-Кальтовка: 3.1.1. Прокладка ВОК в грунте – 25,7 км. 3.1.2. Устройство скрытых переходов через а/д – 4 шт. 3.1.3. Устройство открытых переходов через а/д – 5 шт. 3.1.4. Монтаж оптических муфт – 6 шт. 3.1.5. Установка и заземление КУС – 2 шт. 3.1.6. Монтаж ШКОС-8 – 3 шт. 3.1.7. Установка плакатов указательных – 48 шт. 3.1.8. Установка замерных столбиков – 24 шт. 3.2. МСС Улу-Теляк-Красный Восход: 3.2.1. Прокладка ВОК в грунте – 11,2 км. 3.2.2. Прокладка ВОК по опорам – 0,67 км. 3.2.3. Установка ж/б опор – 2шт. 3.2.4. Устройство скрытых переходов через а/д – 3 шт. 3.2.5. Устройство открытых переходов через а/д – 3 шт. 3.2.6. Монтаж оптических муфт – 4 шт. 3.2.7. Установка и заземление КУС – 1 шт. 3.2.8. Монтаж ШКОС-8 – 2 шт. 3.2.9. Установка плакатов указательных – 24 шт. 3.2.10. Установка замерных столбиков – 12 шт. 3.2.11. Установка устройств УПМК для муфт – 2 шт. |
| 9. | Контактное лицо: | Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов Артур Рашидович, тел. +7 (347) 276-20-66. |