Приложение №1 к Извещению

Техническое задание на выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке документов, необходимых для осуществления кадастрового учета объекта недвижимости (линейно-кабельных сооружений связи), постановка на кадастровый учет  и выдача технической документации, подготовленной по результатам выполнения этих работ (технический план)

| № п/п | Виды работ | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Линейно-кабельные сооружения связи |
| 2 | Местоположение объекта | Республика Башкортостан, г. Туймазы ул. ул. Островского, Лесопарковая, Центральная, Чехова, Фестивальная, пер. Фестивальная, Радужная. Российская, Луначарского, ул. Лесовода Морозова, Южная, 8 Марта, Островского, О. Кошевого, пер. Котовского, пер. Южный, Мичурина, Комарова, Гаражная, Чернышевского, мкрн. Молодежный, С. Юлаева, пр. Ленина, ул. Комарова, Губкина, Чапаева, 70 лет Октября, Гагарина, М. Джалиля, Советская, Интернациональная, Тукаева, Ульянова, Ситдикова, Гафурова, Больничная, Ленина, Первомайская, Трудовая, Поселковая, Щербакова, Усенская, Мира, Рабочая, пер. Рабочая, пер. Клубный, Ленина |
| 3 | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Срок выполнения работ | Согласно договора (до 30.11.2013 г.) |
| 5 | Цель работ | Целью работ является подготовка технических планов объектов (линейно-кабельных сооружений связи), постановка на государственный кадастровый учет (внесение сведений в государственный кадастр недвижимости) получение кадастровых паспортов. |
| 6 | Количественные показатели | Протяжённость линейно-кабе6льных сооружений – 60,0 км (+-500 метров) |
| 7 | 8 Цена работ | Максимальная цена за единицу: 10 500,00 рублей за 1 км телефонной канализации без учета НДС |
| 8 | Ориентировочная стоимость работ | 630 000,00 без учета НДС |
| 9 | Требования к подрядчику | Наличие квалификационного аттестата кадастрового инженера |
| 10 | Состав работ | - Сбор и анализ исходных данных (сведения о топографо-геодезической изученности, сведения государственного кадастра недвижимости о земельном участке (участках), квартале; каталогов (списков) координат исходных геодезических пунктов; -Анализ проектной документации или технического паспорта ЛКС; - Обследование исходных пунктов и оценку состояния исходных пунктов с составлением акта и фотофиксации, составление схемы геодезических построений относительно пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и/или сети сгущения. - Работы по развитию съемочного обоснования (при необходимости). Координаты пунктов съемочного обоснования вычислить в системе координат МСК-23, принятой для ведения государственного кадастра недвижимости в РБ , геодезическим и (или) спутниковым методами. Съемочное обоснование создавать на основе пунктов государственной геодезической сети (ГГС), сетей сгущения. -На схеме геодезических построений, предоставляемой Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи Заказчиком Подрядчику документации, отразить схематичное изображение контура ОКС, пункты расположения ГГС, сетей сгущения и (или) постоянно действующих базовых (референцных) станций, расстояние от них до пунктов развития съемочного обоснования. -При создании съемочного обоснования не допускать проложения замкнутых ходов, опирающихся менее чем на три пункта ГГС и/или сетей сгущения, висячих ходов. - Работы по определению координат характерных точек контура ОКС геодезическим методом (тахеометрическая съемка). При выполнении геодезических измерений, для контроля, координаты нескольких (не менее 4) точек контура ОКС определять с двух точек съёмочного обоснования. - Ведение абрисов; камеральная обработка выполненных измерений; полевой контроль (визуальный и инструментальный) результатов выполненных работ и их внутренняя приемка в соответствии нормативно-техническими актами, действующими в сфере геодезии и картографии, с отображением результатов контроля в акте; полевой контроль Заказчика (по требованию). - Для зданий, сооружений - вычерчивание составных элементов графической части технического плана ОКС: схема геодезических построений (только для зданий), схема расположения контура ОКС, чертеж контура ОКС. - Формирование технического плана (графической и текстовой части). - Согласование проекта технического плана с Заказчиком; - Направление Подрядчиком в установленном порядке в орган кадастрового учета заявления об осуществлении государственного учета ОКС с приложением технического плана, согласованного с Заказчиком (удостоверяется подписью уполномоченного лица Заказчика на титульном листе технического плана), и получение кадастрового паспорта (кадастровых паспортов) ОКС; -. Передача Заказчику материалов выполненных работ по договору согласно Перечню, указанному в настоящем техническом задании по акту приема-передачи. - Точность определения местоположения характерных точек контура -Точность определения местоположения характерных точек контура ЛКС должна быть не ниже нормативной точности определения координат характерных точек границ земельных участков для земель определенного целевого назначения (категории земель и вида разрешенного использования). -Выбор метода определения координат характерных точек контура ОКС зависит от нормативной точности определения координат, установленной в зависимости от целевого назначения и разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект. -Величина среднеквадратической погрешности определения координат характерных точек контура ЛКС вычисляется в зависимости от способа определения координат. -После установления органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений требований к точности и методам определения координат характерных точек контура сооружения руководствоваться соответствующим нормативным актом. |
| 11 | Отчетные материалы | Материалы, предоставляемые Заказчику: - Утвержденные материалы выбора в бумажном виде – 2 экз.; - Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в бумажном виде – 2 экз.; - Технический план в бумажном виде – 2 экз.; - Кадастровые паспорта земельных участков – 2 экз.; |
| 12 | Работа выполняется в соответствии со следующей законодательной и нормативно – технической документацией | - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 25 октября 2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; - Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 141 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений»; - приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 года№ 693 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке» . - иные документы, принятые в случае изменения действующего законодательства, связанные с выполнением работ |
| 13 Контактное лицо |  | Халиуллина Ирина Нургалиевна 3478271461, 89373594005 |