## Ведомость объемов работ

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт кровли гаража ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105 |  |  |
| 1 | Устройство деревянного каркаса кровли из бруса: стоики, балки, мауэрлаты | м3 | 5,98 |
| 2 | Установка стропил деревянных | м3 | 2,8 |
| 3 | Устройство по фермам настила: рабочего из досок 25-30 мм разреженного | м2 | 336 |
| 4 | Устройство фронтонов | м2 | 74 |
| 5 | Устройство карниза | м2 | 26 |
| 6 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций | м2 | 436 |
| 7 | Устройство насыпного утеплителя из керамзита толщ.150 мм | м3 | 43 |
| 8 | Облицовка фронтона профилированными листами №10 белая ночь | м2 | 74 |
| 9 | Облицовка карниза оцинкованными листами белая ночь | м2 | 26 |
| 10 | Монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа №35 | м2 | 336 |
|  | Капитальный ремонт металлической кровли административного здания ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 32 |  |  |
| 11 | Разборка кровель из листовой стали толщ. 2мм | м2 | 196 |
| 12 | Монтаж металлических связей, распорок из швеллера №10 | тн | 1,684 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей кровли, связей, распорок | м2 | 196 |
| 14 | Устройство кровель из стали листовой толщ. 2мм | м2 | 196 |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | м2 | 196 |
|  | Капитальный ремонт металлической кровли здания ЦТЭ АТС-33 ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Росссийская, 19 |  |  |
| 16 | Разборка кровель из листовой стали толщ. 2мм | м2 | 953,7 |
| 17 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков Швеллер №10 -5,76тн Уголок 50х50 - 3тн. | тн | 8,76 |
| 18 | Огрунтовка металл.поверхностей связей и распорок за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 250 |
| 19 | Устройство кровель из стали толщ.2мм | м2 | 953,7 |
| 20 | Огрунтовка металл.поверхностей за один раз грунтовкой с двух сторон | м2 | 1904,7 |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | м2 | 953,7 |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли здания склада ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г.Уфа, ул. Майкопская, 61 |  |  |
| 22 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 726 |
| 23 | Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер битумным праймером | м2 | 726 |
| 24 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 726 |
| 25 | Улучшенная штукатурка фасада парапета стен по камню | м2 | 30 |
| 26 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапета | м | 30 |
| 27 | Установка стальной гильзы и фартука при отделки мест примыкания мягкой кровли | мест | 5 |
|  | Капитальный ремонт кровли гаража Кармаскалинского РУС ЦТЭ по адресу: с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22 |  |  |
| 28 | Разборка покрытий кровли из асбестоволнистых листов | м2 | 140 |
| 29 | Ремонт обрешетки с заменой досок толщ.25-30мм | м2 | 140 |
| 30 | Устройство кровель из оцинков.профилированного листа №32 | м2 | 140 |
| 31 | Устройство карнизов из досок деревянных | м2 | 5 |
| 32 | Облицовка карниза окрашенным листовым металлом | м2 | 5 |

Сроки выполнения работ на объектах :

- Капитальный ремонт кровли гаража ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105; Капитальный ремонт металлической кровли административного здания ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа,  ул. Ленина, 32;  Капитальный ремонт мягкой кровли здания склада  ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Майкопская, 61; Капитальный ремонт кровли гаража Кармаскалинского РУС ЦТЭ по адресу: с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22 – c 24 июня по 30 июля 2013г.

- Капитальный ремонт металлической кровли здания ЦТЭ АТС-33 ОАО

«Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Росссийская, 19: выполнение объемов работ

пп. 16 и 17 (согласно ведомости объемов работ) – с 24 июня по 30 июля 2013г., и выполнение объемов работ пп.18, 19, 20 и 21 (согласно ведомости объемов работ) – с 20 июля по 30 августа 2013г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт кровли гаража ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа,

ул. Кирова, 105 – 5лет;

Капитальный ремонт металлической кровли административного здания ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа,  ул. 	Ленина, 32 – 5лет;

Капитальный ремонт мягкой кровли здания склада  ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Майкопская, 61 – 1год;

Капитальный ремонт кровли гаража Кармаскалинского РУС ЦТЭ по адресу: с. Кармаскалы, ул. Садовая, 22 – 5лет;

Капитальный ремонт металлической кровли здания ЦТЭ АТС - 33 ОАО «Башинформсвязь» по адресу: г. Уфа, ул. Росссийская, 19 – 5лет.

Контакные лица:

Исхаков Д.М., т. 89018173796

Хамзин Ю.М., т. 89018173612