# Приложение №1.1.

## Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт помещения и фасада РП-24, расположенного

в здании  АТС-21 по адресу: г. Уфа, ул. Правды, 17

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Разборка металлической облицовки из сайдинга по металлическому каркасу | м2 | 54 |
| 2 | Разборка облицовки козырька из профнастила | м2 | 5,4 |
| 3 | Устройство утеплителя толщ.100мм | м3 | 5 |
| 4 | Облицовка стен алюминиевыми панелями Алюкобонд «вентилируемый фасад» по металл.каркасу | м2 | 54 |
| 5 | Устройство обрамлений из оцинкованного уголка окрашенного | м | 45 |
|  | Зал |  |  |
| 6 | Разборка гипсокартонных перегородок по металл.каркасу | м2 | 19,2 |
| 7 | Разборка напольных покрытий и сапожка из плиток керамогранитных | м2 | 50 |
| 8 | Разборка подоконных досок шир.400мм | м | 14 |
| 9 | Разборка облицовки стен из гипсокартонных листов | м2 | 13 |
| 10 | Снятие пластиковых решеток 600х900 | шт | 9 |
| 11 | Демонтаж металл.двери ДГ21Х9 | шт | 1 |
| 12 | Демонтаж деревянной двери ДГ21Х9 | шт | 1 |
| 13 | Демонтаж пластиковых кабинок их ПВХ профиля | м2 | 18 |
| 14 | Разборка подвесного потолка Армстронг | м2 | 45 |
| 15 | Устройство гипсокартонной перегородки по металл.каркасу | м2 | 16 |
| 16 | Устройство звукоизоляции толщ.100мм | м3 | 1,6 |
| 17 | Установка пластикового окна 500х500мм (однокамерный стеклопакет, поворотная створка, тонировка) | м2 | 0,25 |
| 18 | Покраска регистров отопления до 100мм | м2 | 2,8 |
| 19 | Облицовка стен гипсокартонными листами по металл.каркасу | м2 | 12,6 |
| 20 | Шпаклевка стен | м2 | 44,6 |
| 21 | Покраска стен акриловыми составами за 2 раза с добавлением колера | м2 | 98 |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ профиля шир.900мм | м | 14 |
| 23 | Установка декоративных пластиковых решеток 600х900мм | шт | 9 |
| 24 | Устройство выравнивающего пола наливными смесями | м2 | 48 |
| 25 | Укладка напольного покрытия из плиток керамогранитных 600х600мм | м2 | 48 |
| 26 | Установка плинтусов керамических из керамогранита высотой 100мм | м | 3,5 |
| 27 | Установка дверного блока ДГ21х9 | шт | 1 |
| 28 | Врезка замка | шт | 1 |
| 29 | Установка двери металлической ДГ21х1 в комплекте | шт | 1 |
| 30 | Установка гидравлического закрывателя двери | шт | 1 |
| 31 | Установка подвесного потолка 600х600 Дюна плюс | м2 | 45 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 32 | Демонтаж светильников встраевыемых | шт | 12 |
| 33 | Установка растровых светильников с матовым экраном с количеством ламп до 4шт | шт | 12 |
| 34 | Прокладка электрокабеля в гофре ВВГ3х2,5 | м | 150 |
| 35 | Прокладка электрокабеля ВВГ3х4 в гофре | м | 300 |
| 36 | Установка металлорукава ф25мм в бетонном полу | м | 20 |
| 37 | Установка розеток Лигранд | шт | 15 |
| 38 | Установка выключателей Лигранд | шт | 3 |
| 39 | Установка автоматов 10А | шт | 5 |
| 40 | Установка автоматов 16А | шт | 3 |
| 41 | Установка автоматов 25А | шт | 1 |
|  | Система кондиционирования |  |  |
| 42 | Снятие кондиционера | шт | 1 |
| 43 | Установка кондиционера (существующего) | шт | 1 |
| 44 | Замена медных труб 3/8 трассы кондиционирования | м | 15 |
| 45 | Замена медных труб 5/8 трассы кондиционирования | м | 15 |
| 46 | Замена теплоизоляции труб 3/8 | м | 15 |
| 47 | Замена теплоизоляции труб 5/8 | м | 15 |
| 48 | Пусконаладка | шт | 1 |
|  | Система пожарной сигнализации и видеонаблюдения |  |  |
| 49 | Устройство оптико-(фото) электрических приборов ,прим.ДИП212 | шт | 6 |
| 50 | Устройства промежуточные на кол-во лучей 1,прим.ИПР | шт | 1 |
| 51 | Установка извещателя ОС автоматический контактный на открывание окон, дверей ,прим. ИО 102-2 | шт | 4 |
| 52 | Установка прибора сигнализирующий емкостной ,прим.Астра-С,Астра-5 | шт | 5 |
| 53 | Установка аппарата (кнопка, ключ управления ,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, прим.Маяк12-3 | шт | 1 |
| 54 | Установка табло сигнальное студийное или коридорное,прим.Выход | шт | 1 |
| 55 | Установка коробки кабельной соединительной или разветвительной,прим.КС-4 | шт | 5 |
| 56 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий диам. до 25мм | шт | 3 |
| 57 | Установка короба кабель –канала 20х10 | м | 16 |
| 58 | Прокладка провода в коробах сечением до 6м2 | м | 40 |
| 59 | Установка трубы винипластовой с креплением скобами диам.до 25м прим.гофратруба |  | 150 |
| 60 | Затягивание провода в металл.рукава сечением до 2,5мм2 | м | 150 |
| 61 | Затягивание провода в металл.рукава сечением до 6мм2 | м | 50 |
| 62 | Демонтаж аппаратуры цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт | 3 |
| 63 | Монтаж аппаратуры цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт | 3 |

Сроки выполнения работ на объектах:

Капитальный ремонт помещения и фасада РП-24, распложенного в здании  АТС-21 по

адресу: г. Уфа, ул. Правды, 17 - до 23 декабря 2013 г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт помещения и фасада РП- 24, распложенного  в здании  АТС-21 по

адресу: г. Уфа, ул. Правды, 17 -  5 лет.

Контакные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612