- ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 32109968788 ОТ 08.02.2021 Г. НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 30 МВт

(ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ № 1 от 11.02.2021)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПАО «Башинформсвязь» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора предметом которого является:

ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 30 МВт

| №№ п.п. | № п.п., № раздела (наименование раздела, подраздела) Документации о закупке | Содержание до изменения | Содержание после изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА Документации о закупке | Пункт 12 Дата и время окончания срока: «12» февраля 2021 года 12:00:00 (время московское) | Пункт 12 Дата и время окончания срока: «16» февраля 2021 года 12:00:00 (время московское) |
| 2. |  | Пункт 13 Место, дата и время открытия доступа к заявкам «12» февраля 2021 года 12:00:00 (время московское) | Пункт 13 Место, дата и время открытия доступа к заявкам «16» февраля 2021 года 12:00:00 (время московское) |
| 3. |  | Пункт 14 Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки Рассмотрение заявок: «17» февраля 2021 года Оценка и сопоставление заявок «19» февраля 2021 года Подведение итогов закупки: «26» февраля 2021 года | Пункт 14 Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки Рассмотрение заявок: «19» февраля 2021 года Оценка и сопоставление заявок «24» февраля 2021 года Подведение итогов закупки: «05» марта 2021 года |
| 4. |  | Пункт 15 Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «08» февраля 2021 года Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «10» февраля 2021 года 12:00:00 (время московское) | Пункт 15 Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «08» февраля 2021 года Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «12» февраля 2021 года 12:00:00 (время московское) |
| 5. | РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке, РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ П. 22 | Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ П. 22 дополнен ссылкой на Технические условия исх.№932 от 24.07.2020г, выданные АО «Янаульские электрические сети». Технические условия представлены отдельным файлом «ТУ 932 от 24072020 электроснабжение.PDF». |
| 6. | РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке, РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | Содержание до изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 23; Система водоснабжения; Наружные сети водоснабжения выполнить согласно техническим условиям и в соответствии с СП 31.13330.2012. Предусмотреть подвод сетей водоснабжения к блочной котельной от сетей централизованного водоснабжения, а также от существующих резервуаров запаса воды, заполняемых от скважин. Предусмотреть прокладку сетей водоснабжения от резервуаров до котельной с теплоспутником и с подачей теплоносителя в существующие резервуары запаса воды для их обогрева. Диаметр труб принять согласно гидравлическому расчету. Материл труб принять полиэтилен. В котельной предусмотреть прокладку сетей водоснабжения на производственные и санитарно-бытовые нужды (к санитарно-бытовым приборам). Прокладку внутренних сетей водоснабжения выполнить согласно СП 30.13330.2016. Материал труб принять согласно действующих норм. На вводе централизованного водопровода предусмотреть установку водомерного узла со счетчиком с возможностью передачи от него данных Заказчику и в ресурсоснабжающую организацию. В случае установки в котельной пожарных кранов на обводной линии водосчетчика установить запорную арматуру с электроприводом в соответствии с п.7.2.9 СП 30.13330.2016. При необходимости (в случае недостаточности напора) в котельной установить повысительные насосы исходной воды на вводе сетей водоснабжения централизованных и от скважин. Водоснабжение санитарно-бытовых приборов выполнить с возможностью подвода воды к ним от централизованного водопровода и от скважин.. |
|  |  | Содержание после изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 23; Система водоснабжения; Наружные сети водоснабжения выполнить согласно технических условий №1/21-Ю от 29 января 2021г., выданных ООО «ЯнаулВодоканал» (представлено отдельным файлом «ТУ-1820-Ю водоотведения.PDF») и в соответствии с СП 31.13330.2012. Предусмотреть подвод сетей водоснабжения к блочной котельной от сетей централизованного водоснабжения, а также от существующих резервуаров запаса воды, заполняемых от скважин. Предусмотреть прокладку сетей водоснабжения от резервуаров до котельной с теплоспутником и с подачей теплоносителя в существующие резервуары запаса воды для их обогрева. Диаметр труб принять согласно гидравлического расчета. Материл труб принять полиэтилен. В котельной предусмотреть прокладку сетей водоснабжения на производственные и санитарно-бытовые нужды (к санитарно-бытовым приборам). Прокладку внутренних сетей водоснабжения выполнить согласно СП 30.13330.2016. Материал труб принять согласно действующих норм. На вводе централизованного водопровода предусмотреть установку водомерного узла со счетчиком с возможностью передачи от него данных Заказчику и в ресурсоснабжающую организацию. В случае установки в котельной пожарных кранов на обводной линии водосчетчика установить запорную арматуру с электроприводом в соответствии с п.7.2.9 СП 30.13330.2016. При необходимости (в случае недостаточности напора) в котельной установить повысительные насосы исходной воды на вводе сетей водоснабжения централизованных и от скважин. Водоснабжение санитарно-бытовых приборов выполнить с возможностью подвода воды к ним от централизованного водопровода и от скважин.. |
| 7. | РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке, РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | Содержание до изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 24; Система водоотведения; Предусмотреть прокладку наружных сетей водоотведения (производственных и бытовых) согласно технических условий. Прокладку наружных сетей водоотведения выполнить согласно СП 32.13330.2018. На сетях производственной канализации предусмотреть устройство охлаждающего колодца. Материал труб принять согласно действующих норм. В котельной предусмотреть устройство сетей водоотведения от санитарно-бытовых приборов, от установок водоподготовки, от дренажных трубопроводов котлов. Прокладку внутренних сетей водоотведения выполнить согласно СП 30.13330.2016. Материал труб принять согласно действующих норм.. |
|  |  | Содержание после изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 24; Система водоотведения; Предусмотреть прокладку наружных сетей водоотведения (производственных и бытовых) согласно технических условий №18/20-Ю от 21 июля 2020г., выданных ООО «ЯнаулВодоканал» (представлено отдельным файлом «ТУ-1820-Ю водоотведения.PDF»). Прокладку наружных сетей водоотведения выполнить согласно СП 32.13330.2018. На сетях производственной канализации предусмотреть устройство охлаждающего колодца. Материал труб принять согласно действующих норм. В котельной предусмотреть устройство сетей водоотведения от санитарно-бытовых приборов, от установок водоподготовки, от дренажных трубопроводов котлов. Прокладку внутренних сетей водоотведения выполнить согласно СП 30.13330.2016. Материал труб принять согласно действующих норм.. |
| 8. | РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке, РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | Содержание до изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 26; Система газоснабжения; Газоснабжение котельной выполнить согласно технических условий. Наружный газопровод проложить от точки подключения до блочной котельной, при необходимости (в случае требований технических условий) установить шкафной газорегуляторный пункт. На вводе газопровода в котельную предусмотреть отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м. Выполнить установку коммерческого узла учета газа согласно технических условий и исходных данных на узел учета газа. На газопроводе внутри котельной предусмотреть на отводе газа к каждому котлу: запорную арматуру, быстродействующий запорный клапан, расходомерное устройство, если эти устройства не предусмотрены газовой рампой, поставляемой с котлом или горелкой. Газогорелочные устройства котлов должны быть оснащены запорными, регулирующими и контрольными устройствами. Выбор материала трубопроводов, арматуры и определение мест их размещения следует проводить в соответствии с СП 62.13330. Использование восстановленных стальных труб и бывших в употреблении материалов и арматуры не допускается. Прокладка газопроводов непосредственно через газоходы, воздуховоды и вентиляционные шахты, не допускается.. |
|  |  | Содержание после изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 26; Система газоснабжения; Газоснабжение котельной выполнить согласно технических условий №13-20-32589 от 03 декабря 2020г., выданных ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (представлено отдельным файлом «ТУ 13-20-32589 газоснабжение.PDF»). Наружный газопровод проложить от точки подключения до блочной котельной, при необходимости (в случае требований технических условий) установить шкафной газорегуляторный пункт. На вводе газопровода в котельную предусмотреть отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м. Выполнить установку коммерческого узла учета газа согласно технических условий и исходных данных на узел учета газа. На газопроводе внутри котельной предусмотреть на отводе газа к каждому котлу: запорную арматуру, быстродействующий запорный клапан, расходомерное устройство, если эти устройства не предусмотрены газовой рампой, поставляемой с котлом или горелкой. Газогорелочные устройства котлов должны быть оснащены запорными, регулирующими и контрольными устройствами. Выбор материала трубопроводов, арматуры и определение мест их размещения следует проводить в соответствии с СП 62.13330. Использование восстановленных стальных труб и бывших в употреблении материалов и арматуры не допускается. Прокладка газопроводов непосредственно через газоходы, воздуховоды и вентиляционные шахты, не допускается.. |
| 9. | РАЗДЕЛ IV. Техническое задание Документации о закупке, РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | Содержание до изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 33; Согласования; Подрядчик согласовывает решения по размещению объектов на существующей территории котельной №1, трассировке инженерных коммуникаций, выбору основного оборудования и тепловой схемы с Заказчиком на стадии работ «проектная документация». Подрядчик осуществляет: - согласование проектной документации с организациями, выдавшими технические условия на подключение к инженерным коммуникациям; - согласование коммерческого узла учет газа с ФБУ ЦСМ РБ, филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа», покупателем газа (Заказчиком); - экспертизу проекта расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны с получением экспертного заключение; - экспертизу промышленной безопасности на наружной газопровод.. |
|  |  | Содержание после изменения Приложение № 1 к договору - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п; Наименование; Характеристики. 33; Согласования; Подрядчик согласовывает решения по размещению объектов на существующей территории котельной №1, трассировке инженерных коммуникаций, выбору основного оборудования и тепловой схемы с Заказчиком на стадии работ «проектная документация», в том числе на основании данных о топографическом плане с нанесенными инженерными коммуникациями (представлено отдельным файлом «30-2020 Топосъемка М500.PDF»). Подрядчик осуществляет: - согласование проектной документации с организациями, выдавшими технические условия на подключение к инженерным коммуникациям; - согласование коммерческого узла учет газа с ФБУ ЦСМ РБ, филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа», покупателем газа (Заказчиком); - экспертизу проекта расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны с получением экспертного заключение; - экспертизу промышленной безопасности на наружной газопровод.. |