Приложение № 1 к Договору

№ ________________ от «___» _____ 201_ г.

## Регламент взаимодействия сторон

при проведении работ на КЛ

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ (Регламент) устанавливает порядок проведения работ и взаимодействия оперативно-технического и эксплуатационно-технического персонала ХХХХХХХХХХ и ОАО «Башинформсвязь» при осуществлении ТО.

1.2. Заказчик осуществляет общую организацию ТО КЛ, проведение технической приемки оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ.

2. ЦЕНТРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН

2.1. В процессе обеспечения ТО КЛ должна быть обеспечена возможность круглосуточного взаимодействия центра оперативного управления Заказчика (далее ЦОУ), являющегося головным и дежурной службы Исполнителя (далее ДС).

2.2. ЦОУ находится в г. Уфа (ул. Ленина 30) и функционирует круглосуточно во все дни недели.

ЦОУ осуществляет: контроль над ходом расследования  и работами, проводимыми на КЛ; организацию и  координирование АВР.

Дежурная смена ЦОУ:

Тел./факс: (347) 272-60-91, (347) 272-02-74-факс –дежурная смена ЦОУ;

Тел./факс: (347) 272-48-68 - вызов представителя для производства работ и уточнения коммуникаций;

E-mail: Smena_LAZ@rums.bashtel.ru;

Функции уполномоченного руководителя ЦОУ возложены на Старшего смены ЦОУ

2.3. Уполномоченным лицом Заказчика, ответственным за общую организацию и координацию работ по техническому обслуживанию КЛ определен Силов Константин Владимирович, начальник отдела организации эксплуатации транспортных сетей ОАО «Башинформсвязь»

Тел. (347) 272-09-99, (347) 200-54-09;

моб. тел. (917) 778-01-00;

E-mail: k.silov@rums.bashtel.ru.

2.4. ДC Исполнителя находится в г. ХХХХ (ул. ХХХХХХ) и функционирует во все дни недели.

Информация и распоряжения, поступающие от ЦОУ, дежурный персонал ДС доводит до дежурного оперативно и эксплуатационно-технического персонала, в зоне ответственности Исполнителя.

Указания и распоряжения ЦОУ являются обязательными для ДС, оперативно и эксплуатационно-технического персонала Исполнителя.

Дежурная смена ДС:

Тел./факс: (ХХХ) ХХХ-ХХХ, E-mail: ХХ@ХХ.ru

Функции уполномоченного руководителя ДС возложены на ХХХХХХХ.

Тел. (ХХХ) ХХХ-ХХХ;

моб. тел. (ХХХ)ХХХ-ХХХ;

E-mail: ХХХ@ХХ.ru.

2.5. Уполномоченным  лицом Исполнителя, ответственным  за общую организацию и координацию работ по техническому обслуживанию КЛ определен  ХХХХХХХХХХХ

Тел. (ХХХ) ХХХ-ХХХ;

моб. тел. (ХХХ)ХХХ-ХХХ;

E-mail: ХХХ@ХХ.ru.

3.  ОБЩИЙ ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА КЛ.

3.1. Порядок проведения внеплановых работ

3.1.1. Оперативно-технический и эксплуатационно-технический персонал Исполнителя обязаны информировать ЦОУ о времени, месте и характере всех известных им работ, проводимых на КЛ.

3.1.2. В том случае, если эксплуатационно-технический персонал Исполнителя выявил угрозу повреждения ВОК, он обязан известить об этом ЦОУ, уполномоченному лицу Заказчика и дать предложения о сроках и порядке проведения внеплановых ремонтно-профилактических работ.

3.1.3. Внеплановые ремонтно-профилактические работы могут проводиться только после согласования порядка и сроков их проведения с ЦОУ.

3.2. Порядок проведения плановых работ

3.2.1. Работы по ТО КЛ проводятся в соответствии с годовым планом-графиком работ, который Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование не позднее 1 ноября текущего года.

3.2.2. Для проведения работ по ТО в соответствии с годовым планом-графиком, при которых возможен или запланирован перерыв связи, ДС Исполнителя оформляет заявку на эти работы и направляет в отдел организации эксплуатации транспортных сетей ЦАУ ОАО «Башинформсвязь» и копию в ЦОУ за 10 (десять) дней до их проведения.

Заявка должна содержать:

- предлагаемую дату и время проведения работ,

- участок проведения работ,

- краткое описание работ,

- сведения о контактных лицах (должность, ФИО, номера телефонов), ответственных за проведение работ.

3.3. Любые плановые и внеплановые работы на КЛ, связанные с возможным или запланированным перерывом связи, разрешается проводить только после получения письменного подтверждения от ЦОУ по электронной почте или факсу.

3.4. Ответственные представители Заказчика имеют право осуществлять контроль над проведением любых работ на КЛ и принимать на месте решения о выборе технологии проведения работ. В случае расхождения во мнениях решение ответственного представителя Заказчика является приоритетным, включая принятие решения об остановке проведения работ. При этом вся полнота ответственности ложится на Заказчика.

3.5. Вся информация, поступающая в ДС Исполнителя по телефону, факсу или по электронной почте, должна фиксироваться дежурным персоналом в Оперативном журнале.

3.6. Перечень и периодичность проведения работ по ТО КЛ приведены в Таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проводить в соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ» охранно-предупредительную работу с целью недопущения повреждения ЛКС при производстве сторонними организациями и землепользователями работ вблизи или в охранной зоне кабеля, включающей следующие мероприятия: | постоянно |
| 1.1 | Предоставление сведений для нанесения трасс кабельных линий на схемы, планы и паспорта владельцам других подземных, наземных и надземных коммуникаций, с которыми кабельные линии имеют сближения и пересечения; | по мере необходимости |
| 1.2 | Проведение охранно-разъяснительной и рекламно-агитационной работы на предприятиях, в организациях проводящих работы в охранных зонах кабельных линий, с вручением предупреждений по установленной форме; | ежемесячно |
| 1.3 | Контроль реализации технических условий при выполнении работ в охранных зонах кабельных линий связи; | по мере необходимости |
| 1.4 | Надзор за трассами кабельных линий в соответствии с графиком обходов и объездов; | не реже 1 раза в неделю |
| 1.5 | Принятие мер к прекращению работ при каждом случае нарушения «Правил охраны линий и сооружений связи» и составлению акта для представления в административную комиссию исполнительной власти или следственным органам для привлечения виновных к ответственности; | по мере необходимости |
| 2. | Обеспечивать оперативный контроль технического состояния КЛ и технический надзор, включая: |  |
| 2.1 | Контрольные осмотры трасс и проверку состояния КЛ; | не реже 1 раза в неделю |
| 2.2 | Внеочередные объезды и обходы | в случае необходимости (после стихийных явлений, получения информации о работах в охранной зоне КЛ) |
| 2.3 | Надзор за производством работ вблизи или в охранных зонах кабельных линий. | по мере необходимости |
| 3. | Проводить текущее обслуживание КЛ, которое должно включать следующие работы: |  |
| 3.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности КЛ на предприятиях, в организациях и учреждениях, производящих земляные работы, а также среди землепользователей и землевладельцев; | ежемесячно |
| 3.2 | Выправка покосившихся, замена неисправных и установка новых знаков обозначения трассы; | по результатам объездов, постоянно |
| 3.3 | Установка предупредительных знаков в местах производства работ на трассах кабельных линий; | по мере необходимости |
| 3.4 | Устройство защиты КЛ от механических повреждений в местах раскопок; | по мере необходимости |
| 3.5 | Устранение повреждений или аварий на КЛ; | по мере необходимости |
| 3.6 | Обслуживание кабельных переходов через шоссе, железные дороги и водные преграды; | по мере необходимости |
| 3.7 | Содержание в исправном состоянии аварийного запаса кабеля; | Постоянно |
| 3.8 | Внесение, при необходимости, изменений в паспорта кабельных трасс после окончания земляных работ и устранения линейных повреждений. | по мере необходимости |
| 4. | Проводить планово-профилактическое обслуживание КЛ в соответствии с разделом № 5 РД 45.180-2001 и п. 5.5 ПТЭ ЛКС с целью своевременного выявления и устранения возникающих отклонений оптических и электрических характеристик КЛ от установленных норм. В ходе планово-профилактического обслуживания КЛ должны проводиться следующие работы: |  |
| 4.1 | Проведение измерений незадействованных оптических волокон и потерь в неразъемных соединениях (муфтах). | по мере необходимости |
| 4.2 | Проведение измерений рабочих оптических волокон с переключением на резервные ОВ. | по согласованию с Заказчиком |
| 4.3 | Измерение сопротивления изоляции пластмассовой оболочки ОК, содержащего металлические конструктивные элементы (выполняется по участкам линии, между оптическими муфтами, оборудованными КИП) | по согласованию с Заказчиком |
| 4.4 | Изготовление предупредительных знаков, замерных столбиков, шлагбаумов и т.д.; | по мере необходимости |
| 4.5 | Контроль глубины залегания ОК и уточнение картограмм прохождения трассы КЛ; | по согласованию с Заказчиком |
| 4.6 | Подготовка КЛ к работе в зимних условиях и в период паводка; | 2 раза в год - осенью и весной, а также по мере необходимости |
| 4.7 | Выполнение работ по защите кабелей от механических повреждений. | по мере необходимости |
| 4.8 | Осмотр и наружная очистка оптических кроссов | по согласованию с Заказчиком |
| 4.9 | Проведение работ по переключению ВОК в связи изменением трассы | по мере необходимости |
| 4.10 | Откачка воды из ККС с муфтами | в осенне-летний период, до наступления заморозков |
| 5. | Своевременно и высококачественно проводить текущий и капитальный ремонт КЛ в целях поддержания или восстановления их первоначальных эксплуатационных характеристик. Ремонт должен проводиться в согласованные сторонами сроки. При текущем ремонте должны выполняться следующие основные виды работ: |  |
| 5.1 | Выноска, замена и углубление подземного кабеля длиной не более 200 м.; | по мере необходимости |
| 5.2 | Планировка и подсыпка грунта при промоинах, оползнях, обвалах, устройство водоотводов и укрепление верхнего покрова грунта; | по мере необходимости |
| 5.3 | Замена и ремонт отдельных муфт, устранение повышенного затухания ОВ (при котором параметры ОВ (всех или их части) ВОК вышли за установленные пределы, но при этом не наступил перерыв в действии связи), восстановление целостности защитных покровов кабеля (устранение повреждение наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением работоспособности ОВ при сохранении или нарушении целостности металлических бронепокровов); | по мере необходимости |
| 5.4 | Мелкий ремонт кабельных вводов и кабельных переходов через автомобильные и железнодорожные, а также другие коммуникации; | по мере необходимости |
| 5.5 | Устройство и ремонт несложных контуров заземления; | по мере необходимости |
| 5.6 | Расчистка трассы от кустарника и мелкого леса; | по мере необходимости |
| 5.7 | Установка и замена замерных столбиков, предупредительных знаков, шлагбаумов и указательных знаков и плакатов по трассе кабеля; | по результатам объездов, по мере необходимости |
| 5.8 | Уточнение фиксации и глубины залегания кабелей на отдельных участках; | по мере необходимости |
| 5.9 | Покраска замерных столбиков, предупредительных и указательных знаков и нанесение соответствующих надписей и обозначений. | по результатам объездов, по мере необходимости |
| 6. | Проводить аварийно-восстановительные работы на КЛ в соответствии с разделом № 7 ПТЭ ЛКС (Приказ Госкомсвязи России от 19.10.98 № 187) и разделом № 6 РД 45.180-2001 "Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях волоконно-оптической линий передачи" с целью оперативного восстановления передачи информации и устранения следующих повреждений: - одиночный обрыв ВОК; - обрыв ВОК в нескольких местах; - повреждение кабеля с обрывом всех или части ОВ и с сохранением целостности защитных покровов; - повышенное затухание ОВ при котором параметры ОВ (всех или их части) вышли за установленные пределы и наступил перерыв действия связей. |  |
| 6.1 | Проводить аварийно-восстановительные работы в возможно кратчайшие сроки, вплоть до установления постоянной или временной схемы восстановления линии передачи даже при неблагоприятных внешних условиях, если они не противоречат технике безопасности. | при повреждениях ВОК |
| 6.2 | Обеспечивать сохранность и работоспособность КЛ, восстановленных по временной схеме, до организации постоянной схемы. | всегда при восстановлении по временной схеме |
| 6.3 | По завершению аварийно-восстановительных работ Исполнитель в течение 15 дней вносит изменение в исполнительную документацию в соответствии с РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛС». | всегда после завершения аварийно-восстановительных работ |
| 7. | В процессе технического обслуживания должны проводиться следующие измерения: - профилактические измерения в порядке плановых мероприятий с целью своевременного выявления и устранения возникающих отклонений электрических и оптических параметров КЛ от установленных норм; - аварийные измерения с целью определения характера и места повреждения кабеля; - контрольные измерения проводятся после устранения повреждений с целью определения качества аварийно-восстановительных работ. | по мере необходимости |
| 8. | Вести производственную документацию, в том числе согласно ПТЭ ЛКС п. 4.6.1-4.6.3 и РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» (нормативно-справочная, оперативно-техническая, техническая, приемосдаточная и организационная) с целью систематического анализа состояния КЛ, причин, характера и длительности повреждений и аварий, а также накопления необходимого статистического материала, включая, но не ограничиваясь: - паспорта (планшеты) кабельных трасс; - протоколы измерений электрических и оптических параметров кабелей связи; протоколы и журналы по измерениям параметров, характеризующие защиту кабелей от коррозии и внешних электромагнитных влияний; - паспорта заземляющих устройств, протоколы их измерений; - документация по охранно-предупредительной работе; - акты повреждений и аварий на КЛ; - статистическая документация по обслуживанию КЛ; - паспорта, формуляры, технические описания на оборудование, механизмы, приборы, паспорта (сертификаты) на кабельные изделия; - государственные и отраслевые стандарты предприятий, правила, инструкции, положения, рекомендации, распорядительные документы, нормативно-технические и руководящие указания. | постоянно после окончания работ на КЛ |
| 9. | Участвовать в приемке у строительных организаций с целью последующего обслуживания вновь построенных или реконструированных КЛ. | по мере необходимости |
| 10. | Вести учет, хранение в соответствии с нормативной технической документацией Аварийный технологический комплект и немедленное пополнение по его расходованию, а также обеспечение возможности его оперативного использования в любое время. Иметь специализированные складские помещения и возможность оперативного, круглосуточного доступа к аварийному запасу. | постоянно в ходе выполнения работ по настоящему Договору |
| 11. | Проводить работы по сбору статистических данных о состоянии КЛ, анализировать их и разрабатывать технические мероприятия по повышению надежности работы КЛ. | постоянно в ходе выполнения работ по настоящему Договору |

3.6.1 Измерения по п.4.1, 4.2 Таблицы должны проводиться при помощи поверенных оптического рефлектометра и оптического приемника и передатчика. Цель профилактических измерений: создание полной базы данных рефлектограмм на РС, что позволит отслеживать временное изменение параметров ВОЛС и, соответственно, предупреждать некоторые виды повреждений («замокание» оптической муфты, «замутнение» волокна, изменение механических нагрузок на кабель (для кабелей без брони), а также сократить время на отыскание причин аварии.

3.6.2. Измерения по п.4.3 Таблицы должны проводиться поверенным мегомметром на всех КИП.

3.6.3 Представители Заказчика имеют право контролировать выполнение всех работ по техническому обслуживанию КЛ, а представители Исполнителя не имеют право этому препятствовать.

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АВР

4.1. Проведение АВР организуется немедленно в случае обнаружения полного обрыва кабеля, или получения сообщения об этом, в любое время суток во все дни недели. В случае если при аварии кабеля, часть волокон остается не поврежденными, решение о порядке и характере проведения ремонтных работ принимает ЦОУ по согласованию с начальником отдела организации эксплуатации транспортных сетей ЦАУ ОАО «Башинформсвязь» . В этом случае восстановление целостности поврежденных волокон может проводиться как в  рамках АВР, так и в рамках ТО.

4.2. В целях быстрейшего восстановления связи АВР производятся с использованием временной кабельной вставки. По согласованию с ЦОУ при проведении АВР может сразу монтироваться штатная (постоянная) кабельная вставка.

4.3. При монтаже как временной, так и постоянной кабельной вставки, соединение ОВ осуществляется посредством сварки. Последовательность сварки ОВ в процессе АВР задается соответствующей Технологической картой, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Изменение заданной последовательности сварки ОВ допускается только по требованию ЦОУ, или по согласованию с уполномоченным лицом Заказчика.

4.4. При монтаже временной кабельной вставки контроль затухания смонтированных ОВ может проводиться только в одном направлении. Если при проведении АВР сразу  монтируется штатная кабельная вставка, то проводятся измерения затухания смонтированных ОВ с обеих сторон Кабельной секции.

4.5. Работа центров управления и диспетчеризации  при проведении АВР.

4.5.1. ДС принимает и документирует информацию об аварии на КЛ (независимо от источника информации). После получения информации об аварии дежурный персонал ДС должен сообщить об аварии или проверить наличие информации о ней в ЦОУ. После этого он должен зарегистрировать аварию путем записи в Оперативном журнале ДС и оформить Бланк регистрации неисправности (Trouble Ticket).

Время подтверждения аварии, указанное в Оперативном журнале, является началом отсчёта времени восстановления работоспособности КЛ.

В Бланке регистрации неисправности должна содержаться следующая информация:

- дата и время аварии;

- источник сообщения об аварии и краткое описание аварийной ситуации;

- идентификатор поврежденной цепи (номера поврежденных ОВ).

После оформления Бланка регистрации неисправности дежурный персонал ДС должен сообщить в ЦОУ по факсу или электронной почте номер, присвоенный Бланку регистрации неисправности (Trouble Ticket Number).

4.5.2. ДС после регистрации информации об аварии в Оперативном журнале должен:

- обеспечить оповещение соответствующих служб Исполнителя о необходимости проведения АВР на соответствующем участке КЛ, и поставить перед ним задачу по локализации аварии с использованием имеющегося тестового оборудования;

- координировать работу персонала по определению места и причины аварии;

- после определения причин и участка аварии, а также после локализации  места аварии информировать об этом ЦОУ по телефону.

4.5.3. Персонал ЦОУ, ДС и эксплуатационно-технический персонал исполнителя обязан принимать оперативные меры по отысканию и устранению повреждений и аварий КЛ с использованием всех имеющихся в его  распоряжении технических  средств.

4.5.4.	В процессе проведения АВР дежурный персонал ДС должен информировать ЦОУ о ходе работ, принимаемых мерах и предполагаемом времени устранения неисправности (восстановления связи) не реже одного раза в час.

4.5.5. После восстановления связи ЦОУ и ДС должны зафиксировать время восстановления связи по данным ЦОУ и провести взаимную сверку электронного времени своих компьютерных сетей.

4.5.6.	После полного завершения АВР дежурный персонал ДС должен в кратчайшие сроки направить в ЦОУ по факсу или электронной почте Уведомление об устранении аварии на КЛ, содержащее следующую информацию:

- номер Бланка регистрации неисправности;

- время восстановления связи по данным ЦОУ, которое считается временем устранения неисправности;

- время окончательного завершения АВР;

- описание места и вида аварии, выявленных или предполагаемых причин аварии.

4.6. Организация работ на месте аварии.

4.6.1.	Руководителем работ на месте аварии является ответственный представитель Исполнителя.

4.6.2. Руководитель работ несёт всю полноту ответственности за принятие обоснованных технических и организационных решений и организацию работ на месте аварии, соблюдение технологической дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности.

4.6.3. Руководитель работ, по согласованию с уполномоченным лицом Заказчика, принимает решение о привлечении аварийных ремонтных бригад других организаций для проведения АВР. Указания и распоряжения Руководителя работ являются обязательными для всего эксплуатационно-ремонтного персонала, работающего на месте аварии, в том числе и для привлеченного персонала других организаций.

4.6.4. Руководитель работ обязан докладывать дежурному персоналу ЦОУ и ДС о ходе работ не реже одного раза в час, в том числе, после завершения конкретных технологических операций. Указания дежурного персонала ЦОУ и уполномоченного лица Заказчика для Руководителя работ на месте аварии являются обязательными.

4.6.5. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять контроль над проведением АВР и принимать на месте решения о выборе технологии и порядка проведения работ. В случае расхождения во мнениях с Руководителем работ решение уполномоченного представителя Заказчика является приоритетным, включая принятие решения об остановке проведения работ.

4.6.6. После завершения АВР Руководитель работ должен получить разрешение ЦОУ на убытие ремонтного персонала с места работы.

4.7. После проведения АВР Ответственный за общую организацию и координацию работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию КЛ Исполнителя обеспечивает оформление и коррекцию эксплуатационно-технической документации в соответствии с требованиями действующих инструкций и правил. Оформляет и передает Заказчику в течение 2-х суток с момента окончания АВР Отчет о проведении АВР на месте аварии (Приложение № 7), содержащий описание выполненных работ, обоснование принятых в ходе работ  решений, известные сведения о причинах и виновниках аварии, протоколы выполненных измерений.

4.8. Дежурный персонал ЦОУ, ДС, Руководитель работ на месте аварии, все участники проведения АВР должны принимать все необходимые меры и сделать всё возможное, чтобы срок устранения перерыва связи при проведении АВР на КЛ был минимальным.

4.9. Связь считается восстановленной после поучения подтверждения ЦОУ о восстановлении штатного режима работы по рабочим ОВ. В случае восстановления связи по временной схеме (с использованием временной кабельной вставки) ДС Исполнителя должна в течение суток с момента окончания АВР представить на согласование в отдел организации эксплуатации транспортных сетей ЦАУ ОАО «Башинформсвязь» и ЦОУ свои предложения и план восстановления КЛ по постоянной схеме.

| От Заказчика: Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» ________________ / Р.Р. Сафеев / мп. | От Исполнителя: Директор ХХХХХХХХХХХХХХХ ________________ /Х.Х. Х.хххххх / мп. |
| --- | --- |