Р.М. Янышев Приложение № 1 к Техническому заданию

ПАО Башинформсвязь

Технические требования

- Технические требования к оборудованию OLT сетей GPON для проведения тендеров на поставку

Уфа 2017 г.

Оглавление

1.	Назначение	3

2.	Термины, определения и сокращения	3

3.	Общая информация	5

4.	Требования к архитектуре оборудования GPON OLT	6

5.	Требования к функциональности оборудования GPON OLT	6

6.	Требования к управлению оборудованием GPON OLT	9

7.	Требования к системе управления оборудованием GPON OLT	9

8.	Требования к производителю оборудования	11

9.	Требования по сертификации абонентского оборудования	11

10.	Требования к уровню звука, создаваемому оборудованием	11

11.	Требования к составу поставляемой документации	11

12.	Требования к гарантийным обязательствам	12

13.	Требования к ЗИП	12

14.	Требования к ремонту	12

15.	Требования к контрольно-измерительной аппаратуре	13

16.	Требования к учебно-тренировочным средствам	13

17.	Требования к монтажу	14

18.	Требования к испытаниям	14

19.	Требования к условиям транспортировки и хранения	15

20.	Требования к мониторингу SLA	15

# Назначение

Настоящий документ содержит информацию о требованиях к оборудованию GPON OLT для проведения тендеров на поставку ПАО «Башинформсвязь».

# Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

- Заказчик - ПАО «Башинформсвязь»;

- Поставщик - производитель оборудования GPON OLT.

В настоящем документе используются следующие сокращения:

Абонентский узел (устройство) - оборудование ONT, размещаемое в локации абонента, подключаемое к коммутатору доступа по оптическому интерфейсу GPON, а также обеспечивающее физическое подключение абонентского оконечного оборудования и сетевого оборудования к абонентским портам преимущественно по интерфейсам 100/1000 Ethernet BaseT/TX (или другим).

Гигабитная пассивная оптическая сеть (GPON) - широкополосная оптическая система передачи, построенная по схеме «одна точка - много точек». Обеспечивает передачу любых типов информации с использованием функциональности GEM.

Динамическое распределение полосы пропускания (DBA) - процесс динамического запроса ONT полосы пропускания в обратном направлении и метод соответственного назначения OLT участков диапазона.

Коммутатор доступа - оборудование OLT сети передачи данных (в структуре уровня доступа) Оператора, обеспечивающее: концентрацию физических подключений абонентских узлов (устройств) по оптическому интерфейсу GPON. Подключение коммутатора доступа к сервисному маршрутизатору обеспечивается с помощью уровня агрегации.

Режим инкапсуляции G-PON (GEM) - метод инкапсуляции данных в GPON, обеспечивает связь, ориентированную на соединение.

| 802.1р | - 802.1 priority bits | Значения битов приоритета в соответствии со стандартом IEEE 802.1Q; |
| --- | --- | --- |
| ARP | - Address Resolution Protocol | Протокол разрешения адресов; |
| CoS | - Class of service | Класс сервиса (канальный уровень); |
| CPE | - Customer premises equipment | Абонентское оборудование |
| DBA | - Dynamic Bandwidth | Динамическое распределение полосы; |
| DHCP | - Dynamic host configuration protocol | Протокол динамического конфигурирования сетевых устройств |
| ETH | - Ethernet port ONT | Локальный абонентский порт 10/100 Base-TX на ONT Ethernet10/100 B; |
| G.984.X | - Recommendations that defines GPON | Рекомендации ITU-T, описывающие стандарты GPON |
| G.988 | - Recommendations that defines OMCI | Рекомендации ITU-T, описывающие OMCI |
| GE | - Gigabit Ethernet | Стандарт физических интерфейсов, использующих полосу 1000 Мбит/сек; |
| GEM | - G-PON Encapsulation Mode | Метод инкапсуляции G-PON |
| GPON | - Gigabit Passive Optical Network | Гигабитная пассивная оптическая сеть; |
| ID | - Identifier | Идентификатор |
| IGMP | - Internet group management protocol | Протокол управления многоадресной (multicast) передачей данных в IP сетях; |
| IPoE | - IP over Ethernet | Передача IP через Ethernet; |
| IPTV | - IP Television | Телевизионное вещание с использованием протокола IP; |
| IPv4 | - Internet protocol version 4 | Протокол передачи данных сетевого уровня версии 4; |
| Ipv6 | - Internet protocol version 6 | Протокол передачи данных сетевого уровня версии 6; |
| IT | - Information Technology I | Информационные технологии; |
| ITU | - International Telecommunication Union | Международный союз электросвязи; |
| ITU-T | - Telecommunication Standartization Sector | Сектор стандартизации электросвязи; |
| MAC | - Media Access Control | Контроль доступа к среде; |
| MC-VLAN | - Multicast VLAN | VLAN используемый для передачи трафика multicast; |
| OLT | - Optical Line Termination | Оптическое линейное окончание; |
| OMCI | - ONT Management and Control Interface | Интерфейс контроля и управления ONT; |
| ONT | - Optical Network Terminal | Оптическое сетевое окончание; |
| Option 82, 60 | - DHCP Option 82, 60 | Опции, применяемые в сообщениях DHC; |
| PC | - Personal computer | Персональный компьютер; |
| PON | - Passive Optical Network | Пассивная оптическая сеть; |
| PPPoE | - Point-to-Point Protocol over Ethernet | Протокол соединения точка с точкой через сеть Ethernet; |
| proxy | - IGMP proxy | функции проксирования multicast трафика; |
| Q-in-Q | - Stacked VLAN (IEEE 802.1 Q-in-Q) | Метод организации стека тэгов VLAN в соответствии с IEEE 802.1 Q-in-Q; |
| RF | - Radio frequency | Радиочастотный интерфейс; |
| SBA | - Static Bandwidth Assignment | Статическое распределение полосы пропускания; |
| snooping | - IGMP snooping | процесс отслеживания сетевого трафика IGMP, который позволяет сетевым устройствам канального уровня отслеживать IGMP-обмен между потребителями и поставщиками (маршрутизаторами) многоадресного (multicast) IP-трафика, происходящий на более сетевом уровне; |
| STB | - Set-top-box | Приставка декодер для предоставления доступа к услуге телевизионного вещания с использованием протокола IP; |
| T-CONT | - Transmission Container | Транспортный кадр GPON; |
| TCP | - Transmission Control Protocol | Протокол управления передачей; |
| TDM | - Time Division Multiplexing | Мультиплексирование с временным разделением каналов; |
| Telnet | - Telnet | Протокол управления элементом сети; |
| ToS | - Type of service, | Тип сервиса (сетевой уровень); |
| TV | - Television | Телевизионный приемник; |
| UDP | - User Datagram Protocol | Протокол передачи блоков данных пользователя; |
| Uplink |  | Интерфейс подключения к уровню агрегации МСС; |
| VLAN | - Virtual Local Access Network | Виртуальная локальная сеть; |
| VoD | - Video on Demand | Видео по требованию (запросу); |
| VoIP | - Voice over IP | Услуга телефонии с использованием протокола IP; |
| VPN | - Virtual private network | Виртуальная частная сеть; |
| WAN | - Wide Area Network | Глобальная сеть. |

# Общая информация

Данный документ описывает технические требования к станционному оборудованию GPON для проведения тендеров на поставку оборудования данного типа в ПАО «Башинформсвязь»

Станционное оборудование GPON представляет собой OLT с сервисными картами GPON.

- Требования к архитектуре оборудования GPON OLT

  - Оборудование GPON OLT должно иметь неблокируемую архитектуру с возможностью предоставления канала не менее 2.4Гбит/с downstream и 1.2Гбит/с upstream на каждый порт OLT;

  - Оборудование GPON OLT должно иметь архитектуру с неблокируемой коммутационной матрицей;

  - «Горячая» замена сервисных карт, плат управления, плат восходящих интерфейсов, плат ввода электропитания;

  - Поддержка одной полкой не менее двух uplink интерфейсов 10 Гбит/с. С расширением не менее чем до 4x10 Гбит/с;

  - Возможность модернизации интерфейсов доступа до 10GPON (опционально);

  - Поддержка одной «полкой» не менее 128/64/8/4 (узлы большой/средней/малой/ емкости) интерфейсов доступа (PON со съемными модулями SFP и сплиттованием на каждом интерфейсе не менее 1x64;

  - Платы одного типа должны поддерживаться «полками» разной емкости;

  - Поддержка оптических классов В+ или С+ с максимальным перекрываемым затуханием 28 или 32 дБ соответственно, и протяженности линий 20 и 60 км.

  - Рабочий температурный диапазон не хуже 0 °С .. +40°С;

  - Поддержка возможности автоматического отключения электропотребления при превышении температурного режима для сервисной платы (опционально);

  - Адаптивная настройка системы охлаждения оборудования в рабочем диапазоне температур;

  - Оборудование GPON OLT должно быть рассчитано на электропитание от источника постоянного тока с номинальным напряжением -38-72 В. Должна быть предусмотрена возможность установки блоков питания от переменного тока 220В.

- Требования к функциональности оборудования GPON OLT

Оборудование OLT должно обеспечивать:

  - Соответствие реализации семейству международных стандартов ITU-T G.984.(l-3), G.988 и техническому отчету TR-156 Broadband Forum;

  - Резервирование коммутационных модулей в режиме 1+1 (активный/резервный) с возможностью организации их работы с распределением нагрузки;

  - Поддержку резервирования и агрегации подключения оборудования в сети с использованием LACP;

  - Поддержку функции мониторинга уровня оптической мощности на порту PON (принимаемый сигнал / передаваемый сигнал);

  - Поддержку функции защиты от засветки на дереве PON (опционально);

  - Реализацию автоматического детектирования аварии линии PON с переключением на резервное волокно и на резервный интерфейс (модуль) при неисправности основного (опционально);

  - Поддержку функций коррекции ошибок (FEC) и шифрования данных по стандарту AES-128 на интерфейсах PON;

  - Реализацию методов статического (SBА) и динамического (DBA) распределения полосы восходящего потока PON;

  - Возможность автоматического обнаружения, ранжирования и регистрации новых ONT по серийному номеру, паролю или комбинации серийного номера и пароля с независимым управлением на каждом интерфейсе PON;

  - Предварительную конфигурацию с присвоением ONTid и указанием серийного номера ONT;

  - Поддержку не менее 8 GEM портов на каждый ONT;

  - Поддержку не менее 8 кросс-коннектов на каждый ONT;

  - Поддержку распределения трафика услуги абонента в полосе восходящего потока методом ограничения трафика GEM-порта с использованием GEM-port-CAR;

  - Поддержку организации передачи трафика всех услуг абонента в единой полосе восходящего потока и независимых потоках GEM с использованием Single T-CONT;

  - Поддержку организации передачи трафика каждой услуги абонента в независимой полосе восходящего потока с использованием Multi T-CONT (не менее 8);

  - Поддержку инкапсуляции в GEM-порт по признакам: физический порт ONT, VLAN, 802.Ip, VLAN+802. Ip, Ethernet type (IPoE/PPPoE);

  - Поддержку очередей и управление очередями на уровне портов и VLAN;

  - Фильтрацию по МАС-адресам и поддержка функций MAC- learning из расчета не менее 8 адресов на ONT;

  - Ограничение количества MAC адресов, возможность запрета MAC адресов и управление обработкой неизвестных MAC адресов;

  - Поддержку VLAN-тегирования IEEE 802.IQ, CoS IEEE 802.1р и функций стекирования VLAN (Q-in-Q) с поддержкой selective Q-in-Q;

  - Поддержку протокола IPv4/v6. Поддержка статической маршрутизации. Возможность создания политики маршрутизации трафика;

  - Поддержку функций классификации/фильтрации трафика, его ограничения (policing) и формирования (shaping) на VLAN и WAN портах, а так же маркировки трафика;

  - Поддержку функций DHCP client/server/relay, DHCP Option 82, DHCP Snooping, ARP security (dynamic ARP inspection);

  - Поддержку протокола IGMP (v.2, v.3);

  - Реализацию IGMP Proxy (Querier) или IGMP Proxy Reporting (Active Snooping);

  - Поддержку функций IGMP фильтрации;

  - Поддержку общего однонаправленного (downstream) multicast GEM-порта;

  - Поддержку общего двунаправленного unicast GEM-порт;

  - Реализацию функций multicast VLAN registration;

  - Поддержку mcast vlan в uplink (опционально два и более);

  - Поддержку не менее 1000 multicast групп;

  - Поддержку базовых функций управления терминалами пассивной оптической сети ONU/ONT в соответствии с рекомендациями G.984.3, G.988:

- Активация/Деактивация ONU/ONT;

- Перезагрузка ONT;

- Автоматическая передача конфигурации ONU/ONT при подключении

- Запрос информации о версии ONT;

- Отображение статуса и состояния физических портов ONT;

- Отображение уровня принимаемого/передаваемого оптического сигнала на стороне ONT;

- Аварийная сигнализация ONT;

- Поддержка аварийной сигнализации между OLT и ONT;

- Поддержка обновления ПО одновременно на нескольких ONT по OMCI;

- Поддержка функций удаленной диагностики трафика ONT;

- Возможность сбора статистики по трафику ONT.

  - Изоляцию L2-трафика абонентов, принадлежащих одной VLAN в пределах порта PON/в пределах OLT;

  - Поддержку IEEE 802.3ad;

  - Ограничение общей полосы пропускания пользователя (вне зависимости от типа трафика и загрузки полосы GPON), шаг изменения и направление;

  - Поддержку методов обработки очередей (8, PQ, WRR, PQ+WRR);

  - Поддержку метода обработки приоритета трафика CoS 802.1р;

  - Поддержку L2 коммутации в рамках одной сервисной полки (L2 коммутация одной сервисной платы / различных сервисных плат);

  - Поддержку функции Inventory оборудования и ресурсов;

  - Поддержку методов трансляции TDM трафика (CESoP, Native TDM, PWE3) (опционально);

  - Динамическую маршрутизацию на базе протокола RIP/OSPF(опционально);

  - Поддержка протокола МSТР(опционально);

  - Ограничение количества IP адресов (опционально);

  - Контроль доступа на основе IP адресов получателя и отправителя (опционально);

  - Контроль доступа на основе порта TCP/UDP получателя и источника (опционально);

  - Контроль доступа на основе номера протокола (опционально);

  - Поддержку Ethernet Synchronization для восходящих интерфейсов (опционально);

  - Поддержку синхронизации 1588v2 (опционально);

  - Поддержку Ethernet ОАМ согласно 802.1 ag (опционально);

  - Поддержку включения зеркалирования трафика с аплинк портов.

- Требования к управлению оборудованием GPON OLT

  - Поддержка не менее 60 одновременных сеансов управления;

  - Поддержка интерфейсов взаимодействия с системами верхнего уровня (OSS) (TL1, FTP/TFTP, SNMP, Telnet);

  - Наличие порта на оборудовании OLT для локального подключения (COM, Ethernet);

  - Наличие системы управления конфигурацией и трафиком;

  - Возможности мониторинга событий;

  - Уровни приоритета и фильтрация аварий при мониторинге событий;

  - Поддержка фильтрации аварийных сообщений в сторону сети;

  - Поддержка объектов мониторинга производительности, измерения и статистики;

  - Поддержка управления оборудованием OLT с использованием CLI-интерфейса (с возможностью конфигурации из нескольких сеансов управления одновременно);

  - Наличие графической системы управления и мониторинга (для мониторинга всех OLT, добавленных в систему).

- Требования к системе управления оборудованием GPON OLT

  - Поддержка географического резервирования серверов системы управления (hot режим) с возможностью мониторинга статуса и состояния серверов и управления переключением;

  - Возможность копирования текущей базы данных системы управления и создания резервной копии (по расписанию и единовременно);

  - Возможность восстановления работоспособности системы управления из резервной копии;

  - Возможности создания резервной копии конфигурации OLT (по расписанию и единовременно) и восстановления конфигурации OLT из резервной копии;

  - Единое программное обеспечение системы для разных программно-аппаратных платформ;

  - Возможность дальнейшей модернизации программного обеспечения и комплекса технических средств (для увеличения производительности);

  - Возможности системы управления мониторинга состояния серверов и процессов (selfmonitoring);

  - Поддержка не менее 80 одновременных сеансов управления с помощью удаленных рабочих мест оператора (клиентское приложение), количество одновременно запущенных сессий не должно влиять на производительность системы;

  - Поддержка интерфейсов взаимодействия с системами верхнего уровня (OSS): TL1, FTP/TFTP, SNMP, SOAP/XML (Corba - опционально);

  - Наличие системы управления конфигурацией узлов OLT/ONT в графическом виде;

  - Наличие системы мониторинга и оповещения событий и аварийных сообщений (о состоянии серверов системы управления, элементов сети доступа OLT/ONT);

  - Возможности просмотра текущих аварий и событий и журнала работы, их архивация и просмотр исторических записей, создания фильтров аварий и событий;

  - Возможности поддержки запроса и сбора статистики физических ресурсов сети (сетевой элемент, полка, плата, оптический порт, ONT и т.д.) и логических элементов сети (VLAN, абоненты мультикаст и др.);

  - Возможность поддержки сбора и анализа статистики GPON-порта (статус порта, количество активных ONT, емкость полосы пропускания и др.);

  - Возможность управления GPON портами (блокирование, выключение обнаружения новых подключенных ONT) выборочно и группами (включая все OLT, добавленные в систему);

  - Возможность перезагрузки ONT и обновления ПО ONT выборочно и группами (включая все OLT, добавленные в систему);

  - Возможность запроса Inventory всех сетевых элементов (OLT, платы, порты, ONT), добавленных в систему;

  - Возможность просмотра новых обнаруженных ONT (со всех OLT, с выбранных OLT или с выбранного GPON-порта);

  - Возможность активации (подтверждения) новых обнаруженных ONT выборочно и группами;

  - Возможность проведения обновления OLT с помощью системы управления группами;

  - Возможность автоматического определения версии ONT и проведения автоматического обновления ПО ONT;

  - Возможности создания задач по времени для проведения обновления ПО ONT;

  - Возможность конфигурации ONT и создания сервисов в выключенном режиме (offline) - работа с предконфигурированным ONT;

  - Возможности проведения «быстрой» замены ONT без переконфигурации сервисов;

  - Возможности мониторинга и отображения состояния оптического порта PON OLT и ONT (уровень принимаемого/передаваемого сигнала);

  - Поддержка управления оборудованием OLT с использованием CLI-интерфейса;

  - Наличие графической системы управления и мониторинга;

  - Поддержка до 1000 OLT;

  - Поддержка не менее 1000000 ONT сети FTTH;

  - Поддержка возможности построения графической физической топологии сети FTTH (оптические кабели, каскады сплиттования) (опционально);

  - Возможности локализации аварии на графической топологии (опционально);

  - Управление доступом к системе управления:

- управление уровнем привилегий оператора;

- журнал действий оператора;

- политики клиентских рабочих мест по доступу и уровню получения информации;

- автоматический выход (logout) из системы управления по неактивности, по времени;

- возможности управления клиентскими операторскими местами и отключения клиентов по требованию.

- Требования к производителю оборудования

  - Необходимо наличие офиса или производства в РФ;

  - Необходимо наличие собственного производства с мощностью выпуска продукции способной обеспечить потребности ПАО «Башинформсвязь» в оборудовании;

  - Обеспечение поставок оборудования на склад региональных филиалов ПАО «Башинформсвязь»;

  - Необходимо наличие русскоязычной технической поддержки по схеме 24x7.

- Требования по сертификации абонентского оборудования

Вся продукция должна иметь действующий сертификат или декларацию соответствия в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к уровню звука, создаваемому оборудованием

Уровень звука и эквивалентный уровень шума, создаваемые оборудованием GPON OLT на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 12.0.003-83 не должны превышать 65 дБ А.

- Требования к составу поставляемой документации

  - Поставщиком должны быть предоставлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации в составе и объеме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию, руководства оператора и администратора всех подсистем, типовые настройки оборудования OLT для организации предоставления услуг клиентам ПАО «Башинформсвязь», руководства по инсталляции ПО, полное описание всех реализованных протокольных стеков интерфейсов, описание программ и методик испытаний) оборудования OLT, включая входящие в состав покупные (у третьих сторон) аппаратно-программные средства;

  - Документация должна также включать системный том с описанием работы (взаимодействия) всего комплекса технических средств сети широкополосного доступа GPON и описание всей конфигурации проекта;

  - Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК;

  - Поставка схем и спецификаций на русском языке, допускается документация на английском языке;

  - Документация на русском языке должна поставляться как в отпечатанном виде, так и в электронном виде. Использование другого программного обеспечения должно быть согласовано с Заказчиком дополнительно.

- Требования к гарантийным обязательствам

  - Поставщик должен гарантировать соответствие качества оборудования требованиям настоящих технических требований;

  - Гарантийный срок должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода в действие оборудования;

  - В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования;

  - Должна быть предусмотрена возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание;

  - После истечения гарантийного срока Поставщик должен обеспечить по дополнительному договору о послегарантийном обслуживании платную поставкузапасного имущества и принадлежностей (ЗИП) в течение всего срока службы оборудования. Состав послегарантийного ЗИП и условия поставки должны оговариваться дополнительно.

- Требования к ЗИП

  - Поставщик должен представить данные о необходимом комплекте ЗИП для обеспечения эксплуатации оборудования OLT в течение гарантийного срока, с учетом географического разнесения предполагаемой конфигурации;

  - Состав ЗИП должен оговариваться в договоре.

- Требования к ремонту

  - Должна обеспечиваться возможность быстрой замены поврежденного оборудования резервным с помощью ЗИП и исправления несъемного оборудования;

  - Замена съемных элементов и однотипных блоков, не содержащих элементов эксплуатационной регулировки, должна выполняться без подстройки оборудования;

  - Замена съемных элементов должна обеспечиваться без выключения электропитания;

  - Поставщик в течение срока службы оборудования обеспечивает его ремонт. После истечения гарантийного периода по требованию Заказчика Поставщик выполняет необходимый ремонт (предпочтительно в России в сервисном центре фирмы за дополнительную плату или в организованном Заказчиком при содействии Поставщика);

  - Время ремонта должно составлять не более 30 рабочих дней плюс 30 дней на транспортировку и таможенные оформления. Время ремонта исчисляется с момента передачи оборудования Поставщику до момента его возврата Заказчику;

  - Поставщик представляет Заказчику отчет о каждом проведенном ремонте, указывает причину повреждения и описание выполненной работы, а также ежегодно общую сводную статистическую информацию о проведенных ремонтах.

- Требования к контрольно-измерительной аппаратуре

  - Поставщик должен предоставить рекомендованный список приборов, необходимых для проведения нормальной эксплуатации оборудования OLT (локализации неисправностей и их устранения, а также проверки соответствия параметров установленным нормам);

  - Заказчик решает вопрос о целесообразности приобретения приборов для эксплуатационных целей у Поставщика оборудования OLT, либо непосредственно у фирм-поставщиков измерительного оборудования на основании анализа технических и стоимостных данных. Заказчик производит закупку измерительных приборов для технической эксплуатации по отдельным контрактам;

  - Контрольное и измерительное оборудование, используемое при пуско-наладочных работах, должно поставляться Поставщиком. Контрольное и измерительное оборудование должно быть укомплектовано шнурами, переходниками и приспособлениями для подключения к испытуемому оборудованию;

  - Приемо-сдаточные испытания должны производиться с использованием приборов, имеющих сертификат об утверждении типа Госстандарта РФ, свидетельства о поверке либо калибровочные сертификаты, выданные аккредитованными метрологическими лабораториями.

- Требования к учебно-тренировочным средствам

  - Базовый курс подготовки специалистов Заказчика проводится специалистами Поставщика в учебных центрах Поставщика и/или Заказчика. Базовый курс подготовки должен охватывать обучение по работам (монтаж, настройка, эксплуатация, инсталляция ПО) со всем требуемым оборудованием и приборами.

  - В технико-коммерческом предложении Поставщик должен представить подробные программы курсов обучения специалистов, включая обучение работе с аппаратурой, а также те аспекты, которые связаны с обслуживанием аппаратуры, согласовать их с Заказчиком до подписания контракта.

  - Контрольный комплект учебных материалов должен быть передан не позднее двух месяцев до начала учебы.

  - Поставщик вначале обучения должен обеспечить каждого слушателя личным комплектом учебной документации на бумаге и магнитных (или оптических) носителях на русском языке.

  - Поставщик должен предоставить Заказчику копию учебного программного обеспечения и право (лицензию) на его использование в учебном центре Заказчика для повышения квалификации своих специалистов.

  - Поставщик должен предоставить Заказчику предложение о стоимости курсов обучения, включая учебную документацию на русском языке.

- Требования к монтажу

  - Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в подготовке места для проведения монтажа;

  - Поставщик должен подготовить фактические чертежи, по которым будут выполняться монтажные работы. В комплект чертежей должны входить, как минимум (уточненные требования будут представлены в Техническом задании на проектирование):

- план размещения оборудования;

- ёмкость кроссов по сопряжению с сетью;

- подробные планы кабельных проводок;

- схемы установок оборудования электропитания;

- схемы аварийной сигнализации.

  - Поставщику разрешается вести работы на месте выполнения работ непрерывно в течение обычного рабочего дня Заказчика. Выполнение работ не должно мешать эксплуатации и обслуживанию действующей сети. Выполнение работ не должно отрицательно влиять на существующие средства связи;

  - Проверка смонтированного оборудования проводится совместно Поставщиком и Заказчиком. Результаты должны быть зарегистрированы и заверены.

# Требования к испытаниям

  - Поставщик должен пройти опытную зону по тестированию оборудования в соответствии с типовой утвержденной программой и методикой испытания (ПМИ) с целью демонстрации Заказчику того, что поставляемое оборудование функционирует в соответствии с Техническими требованиями.

  - Обеспечение поставки дополнительного оборудования, необходимого для проведения испытаний и не входящего в список поставляемого оборудования Заказчику для функционирования/обслуживания Систем, является обязательством Поставщика.

  - Опытная зона должна проводиться представителем Заказчика с участием представителей Поставщика. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц.

# Требования к условиям транспортировки и хранения

Не предъявляются в связи с тем, что ответственность за доставку возлагается на Поставщика.

# Требования к мониторингу SLA

Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка. Дополнительных требований к мониторингу SLA при использовании технологий GPON не предъявляется.

Мониторинг SLA реализуется установкой пробника SLA в LAN сеть абонента.